ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підстава для розроблення схеми санітарної очистки (далі Схема) Смолінської територіальної громади -  Рішення сесії Смолінської селищної ради № 160 від   09 липня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів Смолінської селищної ради»

Дана Схема виконується розробником самостійно.

Очищення територій населених пунктів – один з найважливіших заходів, спрямованих на забезпечення екологічного та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та охорону навколишнього середовища.

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами, визначеними Законом України “Про відходи”, є пріоритетний захист навколишнього природного середовища і здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтованого узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

Побутові відходи вносять вагомий внесок у забруднення навколишнього природного середовища. Вони утворюються в процесі життя і діяльності людини всюди, де вона знаходиться: у житлових будинках, організаціях, установах, лікувальних, торговельних та інших закладах. Це найбільша за обсягами накопичення група відходів споживання, яка відрізняється від усіх інших відходів за своїм походженням та складом. Специфічною відмінністю ТПВ є велика різноманітність і непередбаченість їх складу. Через присутність в ТПВ органічних компонентів (особливо харчових відходів) з високою вологістю вони є джерелом антисанітарії та екологічного забруднення оточуючого природного середовища. ТПВ створюють санітарно-гігієнічну та епідеміологічну небезпеку внаслідок неприємних запахів та шкідливих хімічних сполук, які можуть бути присутні або утворюються в них при біологічному розпаді органічних компонентів відходів, а також внаслідок присутності в них збудників інфекційних та паразитарних захворювань та внаслідок високої бактеріальної і гельмінтологічної забрудненості.

Згідно з внесеними змінами до Закону України «Про відходи» від 21.01.2010 р., кожен населений пункт України повинен мати діючу схему санітарного очищення.

Даною Схемою, згідно з технічним завданням, передбачається санітарне очищення території трьох старостатів (умовно) та адміністративного центру Смолінської територіальної громади, які, в свою чергу, включають собой 22 населених пункта, а саме:

Копанський старостат – с. Копанки, с. Полохівка, с. Гаївка;

Хмельовський старостат – с. Хмельове, с. Калаколове, с. Запашка, с. Нововолександрівка, с.Новогригорівка, с. Новопетрівка;

Адміністративний центр Смолінської ТГ – смт. Смоліне;

с. Березівка; с. Пятихатки

Якимівський старостат – с. Якимівка, с. Успенівка, с. Нововознесенка, с. Новостанівка

с. Андріївка, с. Виноградне, с. Дорофіївка, с. Межове, с. Миропіль.

Причому, села Пятихатки і Запашка в зв’язку з відсутністю населення включенню в розрахунки схеми санітарної очистки не підлягають.

Мета Схеми санітарного очищення – розробка комплексу заходів, направлених на охорону навколишнього природного середовища (повітря, ґрунту, води) і здоров’я населення від негативного впливу твердих побутових відходів.

Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт з усіх видів очищення і прибирання, системи і методи збирання, зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, доцільність проектування, будівництва чи реконструкції розширення об'єктів  системи санітарного очищення, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів.

Схема розробляється на розрахунковий період 20 років з виділенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів. Завдання Схеми полягають у виборі найбільш ефективних в санітарному і технічному відношеннях заходів щодо збирання, видалення та знешкодження твердих і рідких побутових відходів, використання сучасних методів прибирання території, раціонального розміщення об’єктів санітарної очистки та прибирання.

Розроблення схеми санітарної очистки Смолінської територіальної громади спрямоване на  реалізацію державної політики України у галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я населення села від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища.

Серед проблем слід виділити використання застарілих технологій виробництва та обладнання, низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів, низький рівень екологічної свідомості населення, що призводять до значної деградації довкілля, надмірного забруднення поверхневих вод та земельних ресурсів. Як рідкі, так і тверді відходи погіршують умови проживання населення, забруднюють довкілля, негативно впливають на санітарний стан населених пунктів та здоров'я людей.

В результаті опрацювання, вивчення і аналізу місцевих умов поводження з побутовими відходами та визначення обсягів їх утворення у населених пунктах Смолінської територіальної громади були отримані вихідні дані для розроблення проекту «Схема санітарного очищення населених пунктів Смолінської територіальної громади».

ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ СХЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

Схема санітарного очищення населених пунктів Смолінської територіальної громади розроблена на підставі:

- рішення Смолінської селищної ради № 160 від 09.072021 р. (Додаток А);

- технічного завдання (Додаток Б);

- вихідних даних Замовника.

Схема санітарного очищення населених пунктів Степненського старостинського округу розроблена згідно ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».

В основу розробки схеми санітарного очищення покладено такі законодавчі та нормативні документи:

1. Закон України «Про відходи»;

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

4. Національний стандарт України «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків» ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013;

5. Постанова КМУ від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил вивезення побутових відходів»;

6. Постанова КМУ від 03.08.1998 р. №1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»;

7. Постанова КМУ від 01.11.99 р. № 2034 (Редакція від 30.10.2013) «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»;

8. Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць ДСанПіН № 145 від 17.03.2011 р.;

9. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ДСП 173-96 від 19.06.1996 р.; 8

10. Наказ Мінекобезпеки України № 164 від 16.10.2000 р. «Про затвердження переліків відходів і їх небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням»;

11. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 06.10.2000 р. № 268 «Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів»;

12. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 01.08.2011 р. №133 «Методика роздільного збирання побутових відходів»;

13. Наказ Міністерства з питань ЖКГ України від 07.06.2010 р. №176 «Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів»;

14. Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами ДСанПіН № 325 від 08.06.2015 р.;

15. «Правила утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України» затверджених Держжитлокомунгоспом України, Мінагропромом України, МОЗ України від 17.06.1980 р.

РОЗДІЛ 1.   ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ.

1.1 КОПАНСЬКИЙ СТАРОСТАТ (с. КОПАНКИ, с. ПОЛОХІВКА, с. ГАЇВКА)

1.1.1.Природно-кліматичні умови

В фізико-географічному відношенні села розташовані в північній частині Новоукраїнського району Кіровоградської області на прибалкових схилах, на яких відсутні лісові масиви, мають різну пологу крутизну (від 10 до 50 ).Села знаходиться в 0,920 – 1,00 км. від вододілу водойм басейну р. Велика Вись.

По природно-кліматичних ознаках територія відноситься до I (Північно-західного) архітектурно-кліматичного району України (ДСТУ-Н Б В.1.1-7:2010), з такими характеристиками:

- розрахункова температура холодного періоду  -220С;

- характеристика значення ваги снігового покриву – 1600 Па;

- характеристика значення вітрового тиску – 400 Па;

- повторюванність напряму вітру % в січні:

| Штиль | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,6 | 13 | 6,3 | 9,5 | 10,6 | 16,0 | 10,0 | 16,8 | 17,8 |

повторюванність напряму вітру % в липні:

| Штиль | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 20,2 | 9,4 | 8,6 | 7,3 | 9,1 | 5,0 | 15,7 | 34,7 |

Нормативна глибина промерзання грунту 0.8-1,0 м. Вся територія населених пунктів по інженерно-геологічним умовам сприятлива для будівництва.

Грунти.

На території сіл Копанки , Полохівка, Гаївка  виділено 4 агровиробничих груп грунтів:

Чорноземи типові слабозмиті легкоглинисті (55л);

Чорноземи типові середньозмиті легкоглинист (56Л);

Чорноземи типові середньозмиті легкоглинисті (57л);

Лучно-болотні грунти (141)

Характеристика річкової мережі

На території с. Копанки, с. Полохівка та с. Гаївка розміщені ставки, сформовані із джерельних надходжень прилеглих територій.

Річний максимум рівня води, як правило, спостерігається в холодний період.

Вплив господарської діяльності на стан водойм території рік і струмків

Особливе занепокоєння викликає стан водойм. Висока розораність земель, надмірна насиченість їх просапними культурами, недостатня лісистість водозборів посилюють ерозійні процеси, забруднення та намулення річок продуктами ерозії. Тому створення та впорядкування прибережних смуг відноситься до числа пріоритетних завдань екологічного оздоровлення басейну р. Велика Вись. Береги водойм та струмків частково заросли деревно-чагарниковою рослинністю, переважно верболозом та вербою. Прилеглі до водойм сільсько-господарські угіддя розорюються

що пришвидшує замулення річки ставківі. Це вимагає застосування протиерозійних заходів.

  - 2.  Існуючий стан та перспективи розвитку с. Копанки, с. Полохівка , с. Гаївка. Місце в системі розселення

Території с .Копанки, с. Полохівка, с. Гаївка належать до території Смолінської територіальної громади Смолінської селищної ради . Адміністративно-територіальним центром Смолінської селищної ради являється смт Смоліне, яке розташоване на відстані 10-16 км. від сіл Копанки, с. Полохівка, с. Гаївка . Існуючі межі населених пунктів проходять по чітко виражених контурах в натурі  доріг та польових шляхів шляхів загального користування.

Село Копанки.  Територія сел Копанки складає житлова забудова з ділянками особистих селянських господарств, господарські двори, закладу охорони здоров’я, торгівлі, органів місцевого самоврядування, культурно-релігійні організації, землі транспорту, землі рекреаційного призначення, землі загального користування (вулиці, канави, струмки та інші). С. Копанки -    колишній адміністративний центр Копанської сільської ради. Кількість населення становить 326 чол. Кількість дворів – 230. На даний час в зв’яку з недостатньою кількістю дітей шкільного віку навчальний заклад, який обслуговував села Копанки, Полохівка, Гаївка законсервований. Промислові підприємства відсутні. На території розміщене сільськогосподарське підприємство СТОВ «Хутірське», яке частково забезпечує в працевлаштуванні місцеве населення.

Площа населеного пункту становить 3,33 км2. Відстань до адміністративного центру -  смт Смоліне становить 14 км.

В приватній садибній житловій забудові села Копанки опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів.  Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Село Полохівка належить до копанськоо старостату. Це, майже, окраїна с. Копанки з населенням 18 чол., що  має тенденцію до поступового скорочення. Площа населеного пункту становить 0,22 км2. Відстань до адміністративного центру смт Смоліне становить 16 км.

В приватній садибній житловій забудові села Полохівка опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:   зелені насадження загальногокористування;

зелені насадження присадибнихсадів;                                                                                                                     зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Село Гаївка належить до копанського старостату. Площа населеного пункту становить 1,2 км2. Кількість населення становить 129 чол. Кількість дворів – 87.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села Гаївка опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Копанський старостат відноситься до зони оперативної відповідальності 23 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровогорадській області м. Мала Виска.

Гідранти на території населених пунктів Копанського старостинського округу відсутні.Заправка пожежної техніки на території округу здійснюється з водоймищ відповідних населених пунктів

Рис. 1 Місце розміщення Копанського старостинського округу  відносно адміністративного центру смт Смоліне

1.2.  ХМЕЛІВСЬКИЙ СТАРОСТАТ (с. ХМЕЛЬОВЕ,

с. НОВООЛЕКСАНДРІВКА, с. НОВОГРИГОРІВКА

с. НОВОПЕТРІВКА, с. КАЛАКОЛОВЕ)  ЯК ОБ’ЄКТИ

САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

    - Природно-кліматичні умови

В фізико-географічному відношенні села розташовані в північній частині Новоукраїнського району Кіровоградської області на прибалкових схилах, на яких відсутні лісові масиви, мають різну пологу крутизну (від 20 до 70 ).

По природно-кліматичних ознаках територія відноситься до I (Північно-західного) архітектурно-кліматичного району України (ДСТУ-Н Б В.1.1-7:2010), з такими характеристиками:

- розрахункова температура холодного періоду  -220С;

- характеристика значення ваги снігового покриву – 1230 Па;

- характеристика значення вітрового тиску – 410 Па;

повторюванність напряму вітру % в січні:

| Штиль | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,6 | 13 | 6,3 | 9,5 | 10,6 | 16,0 | 10,0 | 16,8 | 17,8 |

повторюванність напряму вітру % в липні:

| Штиль | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 20,2 | 9,4 | 8,6 | 7,3 | 9,1 | 5,0 | 15,7 | 34,7 |

Нормативна глибина промерзання грунту 0.8-1,0 м. Вся територія населених пунктів по інженерно-геологічним умовам сприятлива для будівництва. Річна кількість опадів – 452 мм

Грунти.

На території сіл Хмельове, Калаколове, Новоолесандрівка, Новогригорівка, Нововпетрівка  виділено 5 агровиробничих груп грунтів:

Чорноземи типові слабозмиті легкоглинисті ;

Чорноземи типові середньозмиті легкоглинист;

Чорноземи типові середньозмиті легкоглинисті ;

Лучно-болотні грунти ;

Лучні глибокі наносні легкоглинисті грунти.

Характеристика річкової мережі

На території с. Новоолександрівка, с. Калаколове водойми відсутні. На території с. Хмельове, с. Новоригорівка, с. Новопетрівка є водойми, які утворені по руслі р. Кільтень, яка є лівою притокою р. Велика Вись басейну р. Синюха.

Річний максимум рівня води, як правило, спостерігається в холодний період.

Вплив господарської діяльності на стан водойм території рік і струмків

Особливе занепокоєння викликає стан водойм. Висока розораність земель, надмірна насиченість їх просапними культурами, недостатня лісистість водозборів посилюють ерозійні процеси, забруднення та намулення річок продуктами ерозії. Тому створення та впорядкування прибережних смуг відноситься до числа пріоритетних завдань екологічного оздоровлення басейну р. Велика Вись. Береги водойм та струмків частково заросли деревно-чагарниковою рослинністю, переважно верболозом та вербою. Прилеглі до водойм сільсько-господарські угіддя розоруються що пришвидшує замулення річки ставківі. Це вимагає застосування протиерозійних заходів.

1.2.2 Існуючий стан та перспективи розвитку сіл Хмельове, Калаколове, Новоолександрівка, Новогригорівка, Нововпетрівка. Місце в системі розселення

Території сіл Хмельове, Калаколове, Новоолександрівка, Новогригорівка, Нововпетрівка належать до території Смолінської територіальної громади, адміністративно-територіальним центром якої являється смт Смоліне.

Село Хмельове – колишній адміністративний центр Хмелівської  сільської ради. Кількість населення становить 2549 чол. Кількість дворів – 1173. Територію села  складає житлова забудова з ділянками особистих селянських господарств, господарські двори, охорони здоров’я, торгівлі, органи місцевого самоврядування, культурно-релігійні організації, , землі транспорту, землі рекреаційного призначення, землі загального користування (вулиці, канави, струмки та інші).

Територію села Хмельове складає житлова забудова з ділянками особистих селянських господарств, землі загального користування. Промислові підпиємства відсутні.

Площа населеного пункту становить 4,36 км2. Відстань до адміністративного центру смт Смоліне становить 12 км.

В приватній садибній житловій забудові села Хмельове опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Централізована каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Село Калаколове належить до хмелівського старостату. Площа населеного пункту становить 0,22 км2. Чисельність населення 94 чол. Відстань до адміністративного центру смт Смоліне становить 18 км.

В приватній садибній житловій забудові села Калаколове опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають  зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Село Новоолександрівка належить до Хмелівського старостату. Площа населеного пункту становить 49,0 га. Кількість населення становить 18 чол. Кількість дворів – 11.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають  зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

На території сільської ради сільськогосподарські угіддя використовуються за цільовим призначенням, тобто для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, ведення садівництва, сінокосіння та випасання худоби. Наявні природні умови д

ають можливість вирощувати екологічно чисту сільськогосподарську продукцію

Село Новогригорівка – належить до Хмелівського старостату. Площа населеного пункту становить 145,91га. Кількість населення становить 504 чол. Кількість дворів – 253.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Село Новопетрівка – належить до Хмелівського старостату. Площа населеного пункту

становить 200,3 га. Кількість населення становить 384 чол. Кількість дворів – 193.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Хмелівський старостат відноситься до зони оперативної відповідальності 23 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровогорадській області м. Мала Виска.

Гідранти на території населених пунктів Хмелівського старостату відсутні. Заправка пожежної техніки на території округу здійснюється з водоймищ відповідних населених пунктів;

Гідрогеологічні умови.

Джерелом водопостачання на території сіл є шахтні колодязі та водойми. Забудовані території безпечні щодо затоплення повеневими водами та не зазнають підтоплення. Грунтові води залягають на глибині 10,0 м.

Рис. 2 Місце розміщення Хмелівського старостинського округу відносно адміністративного центру смт Смоліне

1.3.  ЯКИМІВСЬКИЙ СТАРОСТАТ (с. ЯКИМІВКА, с. УСПЕНІВКА, с. ОВОВОЗНЕСЕНКА, с. НОВОСТАНІВКА,   с. АНДРІЇВКА, с. ВИНОГРАДНЕ, с. ДОРОФІЇВКА, с. МЕЖОВЕ, с. МИРОПІЛЬ)   ЯК ОБ’ЄКТИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

1.3.1. Природно-кліматичні умови

В фізико-географічному відношенні села розташовані в північній частині Новоукраїнського району Кіровоградської області на прибалкових схилах, на яких відсутні лісові масиви, мають різну пологу крутизну (від 20 до 70 ).

По природно-кліматичних ознаках територія відноситься до I (Північно-західного)

архітектурно-кліматичного району України (ДСТУ-Н Б В.1.1-7:2010), з такими характеристиками:

- розрахункова температура холодного періоду  -220С;

- характеристика значення ваги снігового покриву – 1230 Па;

- характеристика значення вітрового тиску – 410 Па;

повторюванність напряму вітру % в січні:

| Штиль | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,6 | 13 | 6,3 | 9,5 | 10,6 | 16,0 | 10,0 | 16,8 | 17,8 |

повторюванність напряму вітру % в липні:

| Штиль | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 20,2 | 9,4 | 8,6 | 7,3 | 9,1 | 5,0 | 15,7 | 34,7 |

Нормативна глибина промерзання грунту 0.8-1,0 м. Вся територія населених пунктів по інженерно-геологічним умовам сприятлива для будівництва. Річна кількість опадів – 452 мм

Грунти

На території сіл Якимівка,Успенівка, Успенівка, Нововознесенка,  Новостанівка, Андріівка, Виноградне, Дорофіївка, Межове, Миропіль виділено 3 агровиробничих груп грунтів:

- чорноземи типові слабозмиті легкоглинисті

- чорноземи типові  середньозмиті легкоглинисті, важкосуглинкові;

- заплавні намиті лучні, важкосуглинкові.

Характеристика річкової мережі

На території сіл Андріївка, Межове, Виноградне водойми відсутні. На території сіл Якимівка,Успенівка, Нововознесенка, Новостанівка, Дорофіївка, Миропіль Новоолександрівка, с. Калаколове є водойми , які утворені по руслі р. Кільтень, яка є лівою притокою р. Велика Вись басейну р. Синюха.

Річний максимум рівня води, як правило, спостерігається в холодний період.

Вплив господарської діяльності на стан водойм території рік і струмків

Особливе занепокоєння викликає стан водойм. Висока розораність земель, надмірна насиченість їх просапними культурами, недостатня лісистість водозборів посилюють ерозійні процеси, забруднення та намулення річок продуктами ерозії. Тому створення та впорядкування прибережних смуг відноситься до числа пріоритетних завдань екологічного оздоровлення басейну р. Велика Вись. Береги водойм та струмків частково заросли деревно-чагарниковою рослинністю, переважно верболозом та вербою. Прилеглі до водойм сільсько-господарські угіддя розоруються що пришвидшує замулення річки ставківі. Це вимагає застосування протиерозійних заходів.

1.3.2. Існуючий стан та перспективи розвитку сіл Якимівка, Андріівка, Дорофіївка, Виноградне, Межове, Миропіль, Успенівка,  Нововознесенка,  Новостанівка. Місце в системі розселення

Території сіл Якимівка, Андріівка, Дорофіївка, Виноградне, Межове, Миропіль, Успенівка,  Нововознесенка,  Новостанівка належать до території Смолінської територіальної громади, адміністративно-територіальним центром якої являється смт Смоліне.

Село Якимівка – колишній адміністративний центр Якимівської сільської ради. Кількість населення становить 229 чол. Кількість дворів – 109. Територію села  складає житлова забудова з ділянками особистих селянських господарств, господарські двори, охорони здоров’я, торгівлі,

органи місцевого самоврядування, культурно-релігійні організації, , землі транспорту, землі рекреаційного призначення, землі загального користування (вулиці, канави, струмки та інші).                                                                         Територію села     Якимівка складає житлова забудова з ділянками особистих селянських господарств, та земель загального користування. Промислові підприємства відсутні.  Площа населеного пункту становить 97 га.  Відстань до адміністративного центру смт Смоліне становить 11 км. В приватній садибній житловій забудові села Якимівка опалення індивідуальне пічне. Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Централізована каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями. Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Село Андріївка належить до Якимівського старостату. Площа населеного пункту становить 19,2 км2. Відстань до адміністративного центру смт Смоліне становить 12 км. Чисельність населення 32 чол.

В приватній садибній житловій забудові села Андріївка опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;                                                                                   • зелені насадження присадибних садів.                                                                                                                     Зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Село Дорофіївка належить до Якимівського старостату. Площа населеного пункту становить 86,3 га. Кількість населення становить 56 чол. Кількість дворів – 39.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Село Виноградне – належить до Якимівського старостату. Площа населеного пункту становить 21,5 га. На даний час населення відсутнє. Кількість дворів – 1  Підриємства прмисловості відсутні.

Село Межове  – належить до Якимівського старостату . Площа населеного пункту становить 17,7 га. Кількість населення становить 2 чол. Кількість дворів – 8.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.                                                                                                                                                         Село Миропіль - належить до Якимівського старостату. Площа населеного пункту становить 33,2 га. Кількість населення становить 72 чол. Кількість дворів – 33.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Село Успенівка  - належить до Якимівського старостату. Площа населеного пункту становить 72,1 га. Кількість населення становить 20 чол. Кількість дворів – 20.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Село   Нововознесенка - належить до Якимівського старостату. Площа населеного пункту становить 201,7 га. Кількість населення становить 492 чол. Кількість дворів – 256.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Село   Новостанівка - - належить до Якимівського старостату. Площа населеного пункту становить 44,5 га. Кількість населення становить 35 чол. Кількість дворів – 22.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення індивідуальне пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Опалення пічне.

Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Якимівський старостат відноситься до зони оперативної відповідальності 23 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровогорадській області м. Мала Виска.

Гідранти на території населених пунктів Якимівського  старостату відсутні.Заправка пожежної техніки на території округу здійснюється з водоймищ відповідних населених пунктів;

Рис. 3. Місце розміщення Якимівського старостинського округу відносно адміністративного центру смт Смоліне

1.4.  ХАРАКТЕРИСТИКА  НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

смт. СМОЛІНЕ с. БЕРЕЗІВКА, с. НОВОПАВЛІВКА, с. П’ЯТИХАТКИ

1.4.1. Природно-кліматичні умови

В фізико-географічному відношенні села розташовані в північній частині Новоукраїнського району Кіровоградської області у лісостеповій зоні, форма рельєфу горбиста. Схили крутизною від 1° до 5°.

По природно-кліматичних ознаках територія відноситься до I (Північно-західного) архітектурно-кліматичного району України (ДСТУ-Н Б В.1.1-7:2010), з такими характеристиками:

- розрахункова температура холодного періоду  - 220С;

- характеристика значення ваги снігового покриву – 1600 Па (5-й район);

- характеристика значення вітрового тиску – 400 Па (1-й район);

повторюванність напряму вітру % в січні:

| Штиль | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,6 | 13 | 6,3 | 9,5 | 10,6 | 16,0 | 10,0 | 16,8 | 17,8 |

повторюванність напряму вітру % в липні:

| Штиль | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 20,2 | 9,4 | 8,6 | 7,3 | 9,1 | 5,0 | 15,7 | 34,7 |

Середня глибина промерзання грунту 70 см. Вся територія населених пунктів по інженерно-геологічним умовам сприятлива для будівництва. В якості природної основи фундаментів будівель та споруд служать лесовидні грунти.

Грунти.

На території сіл Березівка, Новопавлівка, П’ятихатки,  та смт Смоліне виділено 6 агровиробничих  груп  грунтів:                                                                                                                           чорноземи типові малогумусні легкоглинисті;

чорноземи типові слабозмиті легкоглинисті;

чорноземи типові середньозмиті легкоглинисті;

чорноземи типові сильнозмиті легкоглинисті;

лучні легкоглинисті; лучно-болотні та болотні;

намиті лучні легкоглинисті грунти.

Характеристика річкової мережі

На території смт. Смоліне та села Березівка є водойми, які утворені по руслі р. Кільтень, яка є лівою притокою р. Велика Вись басейну р. Синюха.

На території сіл Новопавлівка та Пятихатки водойми відсутні .Річний максимум рівня води, як правило, спостерігається в холодний період. Забудовані території безпечні щодо затоплення повеневими водами та не зазнають підтоплення. Грунтові води залягають на глибині 6,5-14 м.

Вплив господарської діяльності на стан водойм території рік і струмків

Особливе занепокоєння викликає стан водойм. Висока розораність земель, надмірна насиченість їх просапними культурами, недостатня лісистість водозборів посилюють ерозійні процеси, забруднення та намулення річок продуктами ерозії. Тому створення та впорядкування прибережних смуг відноситься до числа пріоритетних завдань екологічного оздоровлення басейну р. Велика Вись. Береги водойм та струмків частково заросли деревно-чагарниковою рослинністю, переважно верболозом та вербою. Прилеглі до водойм сільсько-господарські угіддя розоруються

що пришвидшує замулення річки ставківі. Це вимагає застосування протиерозійних заходів.

1.4.2. Існуючий стан та перспективи розвитку сіл Березівка, Новопавлівка, П’ятихатки та смт. Смоліне. Місце в системі розселення

Село Березівка. Колишній адміністративний центр Березівської сільської ради. Площа населеного пункту становить 446,8689 га. Кількість населення становить 720 чол. Кількість дворів – 384.  Підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення  індивідуальне  пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Село Новопавлівка. Площа населеного пункту становить 154,2 га. Кількість населення становить 357 чол. Кількість дворів – 136. по Село знаходиться на відстані 1 км від   автомобільної дороги М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю), підриємства прмисловості відсутні.

В приватній садибній житловій забудові села  опалення  індивідуальне  пічне.

Водозабезпечення населеного пункту індивідуальне із колодязів. Каналізація відсутня. Населення приватного сектору користується надвірними вбиральнями.

Громадські вбиральні на території села відсутні. Зливова каналізація в селі відсутня. Структура зелених насаджень села формується наступними елементами:

• зелені насадження загального користування;

• зелені насадження присадибних садів.

Зелені насадження загального користування включають парки і зелені насадження вздовж вулиць і доріг.

Смт Смоліне. Смт Смоліне являється адміністративним центром Смолінської територіальної громади. Кількість населення становить 9879 чол. Площа населеного пункту становить 533 га. Селище знаходиться на відстані 80 км від обласного центру м. Кропивницький. Транспортні зв’язки здійснюються по міжнародній автомобільній дорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю), яка проходить близько 3км на південь від селища та місцевій автодорозі С121021 Смоліне-Новопавлівка, що проходить в західній частині селища. Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є групи багатоквартирних будинків, з яких складаються житлові райони.

Територія селища по функціональному призначенню та характеру використання поділяється на слідуючі основні зони: сельбищну, комунально- складську, місця відпочинку населення, санітарно-захисну, лікувально-оздоровчу та зв’язану з ними обслуговуючі заклади, парки, сквери та ін. Окремо від основних зон розташовано лікарняний комплекс (Медична частина №17), Смолінське НВО, а також спортивний комплекс.

В південно-східній частині селища знаходиться ставок, на березі якого розташовано спортивний комплекс.   Кладовище традиційного поховання знаходиться в північній частині селища.

Житловий фонд селища в основному багатоквартирна (2-3-4-5-9 поверхів)  житлова забудова, незначна частина селища – індивідуальна житлова забудова. Вулично-дорожня мережа являє собою сформовану мережу вулиць і проїздів, що забезпечують зовнішні і внутрішні зв'язки

на території селища з житловими кварталами.Зовнішні зв'язки здійснюються по вулиці Казакова, вул. Будівельників.

Селище має автобусне сполучення з м. Мала Виска, м. Умань, м. Кропивницький та іншими населеними пунктами.  Практично вся вулично-дорожня мережа має тверде покриття – асфальтоване або щебеневе.  Селище Смоліне повністю електрифіковане. Централізовані системи газопостачання та водопостачання наявні. Є локальні системи централізованого каналізування та теплопостачання.

Рис. 4. Місце розміщення смт. Смоліне, с. Березівка, с. П’ятихатки

1.5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

1.5.1 Рівень охоплення планово-регулярною системою санітарного очищення

В даний час у населених пунктах Смолінської територіальної громади діє чотири місця видалення відходів, які паспортизовані та зареєстровані, а саме; с. Копанки – площею 1.0 га, с. Хмельове – площею 1,0677 га, с. Новопетрівка – площею 1,0 га та смт. Смоліне – площею – 5,89 га.

Централізований збір і транспортування твердих побутових відходів проводиться  в с. Березівка та  в смт Смоліне.  В інших населених пунктах громади централізований збір і транспортування твердих побутових відходів не проводиться. Літнє і зимове прибирання вулиць, зелених насаджень загального користування та об'єктів благоустрою проводиться у всіх населених пунктах громади.

Організація та порядок збирання, перевезення, перероблення побутових відходів відповідно до встановлених державних правил і норм проводиться за єдиною планово- регулярною системою.

Ефективність та раціональність системи збирання побутових відходів забезпечується виконанням даної роботи підприємством ТОВ «Гудекс-Екосервіс».

Рівень охоплення планово-регулярною системою роздільного збирання окремих компонентів твердих побутових відходів становить:

Смт. Смоліне – 100%,

с. Березівка – 80%

В інших населених пунктах система роздільного збирання знаходиться в стадії запровадження.

Для збору твердих побутових відходів застосовується як планово-подвірна так і планово-поквартирна системи збирання побутових відходів.

Планово-подвірна система збирання побутових відходів (контейнерний метод збору відходів) застосовується для збору відходів від населення багатоквартирних будинків (смт. Смоліне) ,організацій, установ, закладів та частково населення садибної забудови (с. Березівка).

Планово-поквартирна системи збирання побутових відходів застосовується для збору відходів в зонах садибної забудови за безконтейнерним методом збору побутових відходів з використання пакетів для сміття (с. Березівка).

По окремих установах, закладах та організаціях, вивіз твердих побутових відходів здійснюється за заявочною системою.

Збирання ремонтних і великогабаритних відходів здійснюється за заявочною системою.

Збирання рідких відходів здійснюється за заявочною системою.

Таким чином від організацій, установ і закладів, жителів багатоквартирної забудови вивезення ТПВ здійснюється за сучасною планово-регулярною системою при якій утворювачі відходів в зручний для себе час виносять відходи в контейнери де відходи за графіком завантажуються в сміттєвози і вивозяться для розміщення на полігоні.

Для мешканців садибної забудови вивезення ТПВ хоча і здійснюється за планово- регулярною системою однак застосування планово-поквартирної системи менш зручне для мешканців що змушує їх виносити відходи лише в певний встановлений час (день тижня).

Підприємства в сфері санітарного очищення

В сфері санітарного очищення населених пунктах Смолінської ТГ працює одне підприємство

Перелік підприємств в сфері санітарного очищення

населених пунктах Смолінської ТГ

| №з/п | Підприємство | Адреса | Вид діяльності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ «Гудекс-Екосервіс» | Кіровоградська обл. Новоукраїнський р-н, смт Смоліне вул. Казакова буд. 7а приміщ. 6 | Збирання, оброблення та вивезення побутових відходів. Прибирання вулично-дорожньої мережі |

1.5.2       Роздільне збирання окремих компонентів твердих побутових відходів

В Смолінській ТГ впроваджується збирання окремих компонентів твердих побутових відходів на 2 потоки – змішані відходи («мокра» фракції) та вторинна сировина («суха» фракція).

Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється:

- в зонах багатоквартирної забудови – в контейнери;

- в зонах садибної забудови – в пакети із збиранням в сміттєвоз

- Для збирання змішаних відходів застосовуються контейнери місткістю 1,1 м³ розміщені на контейнерних майданчиках.

Для збирання вторинної сировини («суха» фракція) застосовуються сітчасті контейнери місткістю 1,5 м³ розміщені на контейнерних майданчиках

1.5.3 Тверді побутові відходи (ТПВ)

Збір твердих побутових відходів здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами.

За контейнерним методом тверді побутові відходи збираються в стандартні незмінювані контейнери місткістю 1,1 м3  на контейнерних майданчиках в зонах багатоквартирної забудови, на території установ, організацій, підприємства.

За безконтейнерним методом збирання твердих побутових відходів проводиться в житловому секторі індивідуальної забудови (садибна забудова).

Збирання ТПВ за безконтейнерним методом проводиться мешканцями в полімерні пакетах (чи іншу тару) і завантажуються в сміттєзбиральний транспорт ³ який рухається за встановленим маршрутом і графіком і вивозяться на відповідні сміттєзвалища.

Вторинна сировина збирається в спеціальні сітчасті та спеціальні контейнери місткістю 1,1 м³ (для скла, пластику та паперу) встановлені на загальних контейнерних майданчиках.

Збирання та вивезення ТПВ здійснюється спеціалізованим автотранспортом та реалізується переробним підприємствам.

    - Великогабаритні та ремонтні відходи

На час ремонту будинків (квартир) на територіях дворів балансоутримувачем відводиться місце для тимчасового складання ремонтних та великогабаритних відходів, старих меблів, побутової техніки тощо, які вивозяться транспортом комунальних підприємств згідно договору.

Також великогабаритні та ремонтні відходи збираються на контейнерних майданчиках із подальшим ручним завантаженням працівниками обслуговуючої організації у транспортні засоби і вивезенням на окремий майданчик для утилізації.

Спеціальних контейнерів для збирання великогабаритних та будівельних відходів немає. Періодичність вивезення - 2 рази в тиждень.

    - Небезпечні відходи в складі побутових

Збирання  небезпечних відходів в складі побутових (відпрацьованих батарейок, тощо) проводиться в спеціалльні ємності  розміщені на території селища біля торгівельних підприємств по вул. Казакова, вул. Геологів, вул. Шкільна.

Фото. Контейнер для збирання небезпечних відходів

Збирання ртуть містких ламп не відбувається в зв’язку з мізерною кількістю таких відходів.

Небезпечні побутові які збираються по мірі накопичення передаються на утилізацію ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» та ТОВ «ЕКОВДМ» (м. Кропивницький) для переробки.

Специфічні відходи (лікарняні, ветлікарень тощо) Медичні відходи

Медичні небезпечні відходи що утворюються в медичних закладах передаються на утилізацію на спеціалізовані підприємства з якими утворювачі відходів укладають відповідні договори.

Відходи транспортних засобів

В населених пунктах ТГ відсутня система поводження з відходами транспортних засобів. Підприємства що займаються експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів і в яких утворюються дані відходи (моторні масла, акумулятори, шини, тощо) заключають договори з організаціями, які займаються збиранням та утилізацією відходів. Відходи транспортних засобів від приватних осіб часто вивозяться на полігон разом з ТПВ.

Відходи зеленого господарства

Відходи зеленого господарства збираються в місцях утворення (при виконанні робіт працівниками комунальних підприємств, наприклад при підстриганні газонів) або накопичуються на контейнерних майданчиках, після чого транспортуються на захоронення.

Змет та сміття території населених пунктів

Змет та сміття із прибудинкових територій багатоквартирної забудови збирається і складується у спеціально відведених місцях і вивозиться на полігон ТПВ.

Змет та сміття із вулично-дорожньої мережі збирається періодично по мірі накопичення і необхідності (значний рівень накопичення) механізованим способом (окремі вулиці) або вручну і вивозиться на полігон ТПВ спеціалізованим транспортом.

1.5.6 Рідкі відходи

В індивідуальних житлових будинках за відсутності централізованого водопостачання та каналізації для збирання рідких відходів застосовуються септики та вигрібні ями з яких рідкі відходи періодично видаляються на каналізаційні очисні споруди, де знешкоджують шляхом відстоювання та біологічного очищення.

Для вивезення рідких побутових відходів використовується асенізаційний автомобіль,  який наявний в комунальному підприємстві. Вивезення рідких відходів здійснюється на каналізаційні очисні споруди  дільниці ОКВП «Дніпро-Кіровоград» .

Контроль показників якості очистки стічних вод на каналізаційних очисних спорудах здійснює акредитована лабораторія очисних споруд каналізації.

1.5.7 Вторинна сировина

В населених	пунктах ТГ спеціалізовані піпідприємства по заготівлі вторинної	сировини відсутні.

Макулатура,картон, ПЕТ пляшки та посуд, скло в населених пунктах з роздільним збиранням вивозяться на пункти прийому вторсировини м. Кропивницький підприємством ТОВ «Гудекс-Екосервіс», яке являється управителем багатоквартирних житлових будинків смт. Смоліне і проводить прибирання території та вивезенням ТПВ.

В селах громади збір вторинної сировини знаходиться на стадії запровадження.

Текстиль та решта ТПВ вивозиться на діючі сміттєзвалища.

1.5.8 Контейнери

Для збирання твердих побутових відходів в місті застосовуються наступні види контейнерів:

  - контейнери місткістю 1,1 м³ металеві - для збирання твердих побутових відходів від населення багатоповерхової забудови, установ, підприємств та організацій;

сітчасті контейнери місткістю 1,1 м³ металеві для збирання вторинної сировини (, пластику, скла та паперу);

Кількість контейнерів для збирання побутових відходів від населення постійно збільшується і в першу чергу за рахунок контейнерів місткістю 1,1 м³.

Загальна	кількість	контейнерів	для	збирання	твердих	побутових	відходів	від багатоквартирної забудови становить 74 контейнер на 12 контейнерних майданчиках

штук;

  - сітчастих контейнерів металеві місткістю 1,1 м³ для збирання вторинної сировини – 21 штук;

Миття та дезінфекція	контейнерів 	проводиться	власником	контейнерів	(ПП

«Гудекс-Екосервіс») на пункті для миття спецавтотранспорту.

Миття та дезінфекція контейнерів здійснюється згідно графіка.

    - Контейнерні майданчики

Контейнерні майданчики для збору твердих побутових відходів знаходяться в зонах багатоповерхової забудови як на прибудинковій території так і на узбіччі вулиць.

Кількість майданчиків в селищі  становить 12 майданчиків.

Контейнерні майданчики в більшості випадків облаштовані належним чином, в окремих випадках відсутні огородження та  накриття .

1.5.10 Несанкціоновані сміттєзвалища

Стихійні звалища періодично утворюються поза межами населених пунктів куди побутові відходи скидаються несанкціоновано як правило мешканцями навколишніх сіл.

як правило мешканцями навколишніх сіл.

Стихійні звалища оперативно і систематично ліквідовуються . Кількість таких сміттєзвалищ не є постійною.

В 2022 році ліквідовано 11 несанкціонованих сміттєзвалищ загальною площею 0,12 га.

Якимівське сміттєзвалище знаходиться на стадії оформлення земельного відводу після чого буде   паспортизоване.

Виконавцем заходів програми – послуги ліквідації стихійних сміттєзвалищ є ПП «Гудекс – Екосервіс»,  сектором благоустрою відділу будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ Смолінської селищної ради та силами старостатів територіальної громади.

1.5.11 Урни

Для збирання та короткочасного зберігання вуличного і дворового змету та сміття на території міста використовуються сміттєзбірні урни. Урни для сміття встановлюються у відповідності з вимогами ДСанПін (наказ МОЗ України № 145 від 17.03.2011) на всіх об′єктах благоустрою.

Очищення урн здійснюється систематично в міру їх наповнення. За утримання урн в належному санітарному стані відповідають підприємства, організації та установи, що здійснюють прибирання закріплених за ними територій.

В селищіі на вулицях та провулках встановлено урни металеві начіпні місткістю 25 літрів в кількості 64 штук які є комунальною власністю. В селах громади урни установлені тільки біля шкіл, магазинів та адміністративних будівель.

Наявність урн комунальної власності на території міста

| № | Тип урни | Місткість урни, л | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металеві начіпні | 25 | 64 |

Окрім цього урни, які є власністю окремих установ, організацій та підприємств, встановлено біля магазинів, кафе,  державних та муніципальних установ, закладів, приватних організацій, на автостанціях, автозаправках тощо. Урни повинні очищатись власниками в міру їх заповнення.

Наявність урн на вулицях міста не відповідає нормам і не є достатньою для забезпечення санітарної чистоти.

1.5.12 Транспортні засоби для збирання та перевезення побутових відходів Тверді побутові відходи (ТПВ)

Для збирання та перевезення твердих побутових відходів в межах Смолінської ТГ застосовується спеціалізований автотранспорт:

автомобіль самоскид ЗІЛ ММЗ – 555 – 1од.

автомобіль ЗІЛ 431410 – 1 од.

автомобіль ВЛІВ – 1 од

Рідкі побутові відходи

Вивезення рідких побутових відходів здійснюється спеціалізованим автотранспортом ОКВП «Дніпро-Кіровоград2 та приватними перевізниками.

У ОКВП «Дніпро-Кіровоград» наявний 1 автомобіль для вивезення рідких відходів – асенізаційна машина  місткістю цистерн 4,5 м³

Спеціалізований автотранспорт для вивезення рідких відходів

| № | Власник | Марка машини | Кількість, шт | Об’єм цистерни, м³ | Рік випуску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКВП «Дніпро-Кіровоград» | ЗІЛ | 1 | 4,5 | 2000 |

Відомості про спеціалізований автотранспорт приватних перевізників відсутні.

1.5.13 Миття та дезінфекція спецавтотранспорту та контейнерів

Миття та дезінфекція спецавтотранспорту для збирання та вивезення відходів проводиться власником ТОВ «Гудекс-Екосервіс» на пункті для миття автотранспорту і контейнерів на території автобази комунальної власності.

Місця миття та дезінфекція спецавтотранспорту приватних організацій які надають послуги з вивезення рідких відходів не визначено.

База утримання спецавтотранспорту

База	утримання	спецавтотранспорту 	розташована	на	території	автобази комунальної власності за адресою смт Смоліне, вул. Геологів

Загальна площа території становить 1,3 га; На території розташовані будівлі і споруди для утримання спецавтотранспорту: бокси для сервісного обслуговування – 113,3 м². Будівлі  в задовільному технічному та санітарному стані і придатні для подальшої експлуатації.

  - Норми надання послуг з вивезення побутових відходів

Укладено договорів на вивіз твердих побутових відходів – 2942 , що охоплює близько 8 тис. жителів багатоквартирної забудови. З домогосподарствами  приватного сектору – 301 договір, з підприємствами – 87 договорів.

Вартість послуги затверджена Рішенням виконавчого комітету Смолінської селищної ради № 42 від 25.03.2021 року і становить:

Упорядковані багатоквартирні будинки – 19,49 грн/чол;

неупорядковані будинки – 20,79 грн/чол;

приватні садиби – 21.32 грн/чол.

Знешкодження твердих побутових відходів

Знешкодження	ТПВ	проводиться	на	діючому	сміттєзвалищі ТПВ	ТОВ «Гудекс-Екосервіс»

Знешкодження небезпечних відходів у складі побутових відходів

Знешкодження небезпечних відходів у складі побутових відходів  проводиться шляхо роздільного їх збирання та  транспортутування  до підприємств , які мають відповідну ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами  (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація)

Знешкодження рідких відходів

Рідкі відходи знешкоджуються на каналізаційних очисних спорудах ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

1.7 Полігони твердих побутових відходів, сміттєзвалища

На території Смолінської ТГ існують 4  діючих сміттєзвалища та одне , яке знаходиться в стадії виготовлення проекту землеустрою і виготовлення паспорта (с. Якимівка).

Перспективні плани по переробленню та захороненню відходів

Відповідно заходів програми охорони навколишнього природного середовища Смолінської ТГ на 2019-2024 роки передбачено такі основні напрямки в свері пводження з ТПВ:

- Встановлення комплексу по сортуванню та переробці твердих побутових відході

- Продовження роботи по удосконаленню роздільного збирання твердих побутових відходів

- Ліквідація стихійних звалищ

- Реалізація проекту на будівництво полігону твердих побутових відходів , який вже виготовлений

1.8 Поводження з безпритульними тваринами

З метою оптимізації кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації в місті, виконавчим комітетом спільно з громадськими організаціями, волонтерами, виконавцем послуг з управління багатоквартирними будинками регулярно проводяться роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин на території територіальної громади міста відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: стерилізація безпритульних тварин. В сільських населених пунктах кількості безпритульних тварин є незначною.

  - Громадські туалети (вбиральні)

Окремостоячі громадські вбиральні наявні в смт Смоліне – 1 шт. В сільських населених пунктах окремостоячі громадські вбиральні відсутні.

Питання забезпеченості громадськими туалетами в місті вирішується в основному за рахунок доступності громадських туалетів в громадських будівлях відповідно до п. 9.3.2 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» щодо місць облаштування громадських вбиралень, а саме: у зонах розміщення і на території об’єктів торгівлі та послуг, об’єктів громадського харчування, об’єктів культурно–розважального та спортивного призначення, на АЗС, на підприємствах торгівлі потужністю більше ніж 15 торгівельних місць та п. 9.3.4 щодо їх розміщення - як окремо розташовані самостійні об’єкти і як вбудовані (прибудовані) до громадських будівель або споруд .

Заплановано будівництво туалетів в місцях масового скупчення людей.

  - Прибирання об’єктів благоустрою

Прибирання території селища  ведеться без поділу на зони, оскільки територія не поділена на адміністративні райони. Прибирання населених пунктів Смолінської ТГ проводиться за населеними пунктами.

Загальна довжина вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської ОТГ становить 50,3 км, в тому числі з удосконалений покриттям – 11,11 км та вулично- дорожня мережа з грунтощебеневим покриттям -39,19 км.

  - Літнє прибирання вулично-дорожньої мережі

Санітарне прибирання доріг влітку складає смугу шириною від одного до трьох метрів від бордюру і прибирається за відповідними режимами та графіками. Полив вулиць здійснюється по мірі необхідності.

Літнє прибирання території населеного пункту

Літнє утримання вулично-дорожньої мережі включає періодичне, за необхідності, ручне та механізоване прибирання територій. Режим (періодичність) літнього прибирання селищних вулиць та доріг установлюється відповідно до «Правил благоустрою» та виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття. Прибирання здійснюється комплексно з виконанням підмітання та переміщення змету із проїжджих частин доріг та тротуарів у валки або купи та подальшим завантаженням змету в транспортні засоби і вивезенням його для захоронення на полігон ТПВ.

Виконавцем заходів програми - послуги з благоустрою (прибирання під бордюром причіпною підмітально-прибиральною машиною), є ТОВ «Гудекс-Екосервіс»

Перелік основних робіт, які виконують при літньому утриманні вулично-дорожньої мережі та прибудинкових територій є наступним:

- підмітання проїжджої частини вулиць і площ;

- підмітання територій з удосконаленим покриттям;

- очищення тротуарних плит та елементів мощення;

- очищення закритих зливостоків та дренажів вручну.

Літнє прибирання та полив прибудинкових територій в селищі Смоліне здійснюють двірники та власники домоволодінь вручну. В селах прибирання територій проводиться робітниками по благоустрою Смолінської селищної ради по заявкам відповідних старостатів.

  - Зимове прибирання вулично-дорожньої мережі

Зимове утримання складається з робіт із розчищення від снігу та льоду твердого покриття шляхом відгортання снігового покрову на обочину, посипання піщано-соляною сумішшю або реагентами дорожнього полотна в залежності від кількості опадів та температурного режиму. Тротуари які мають тверде покриття (асфальт, мощення каменем або плиткою), прибираються механізованим та ручним способом за відповідними режимами і графіками.

Для зберігання протиожеледних матеріалів які використовуються для посипки окремих ділянок доріг і тротуарів застосовуються спеціальні ящики (фото нижче).

Зимове прибирання вулично-дорожньої мережі механізованим способом здійснюють:

- ТОВ «Гудекс-Екосервіс - підмітання вулично-дорожньої мережі та посипка всередині селища;

- Сектор благоустрою відділу будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ Смолінської селищної ради - посипка вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами та очищення вулично-дорожньої мережі від снігу;

Зимове прибирання на прибудинкових територіях

Зимове прибирання прибудинкових територій здійснюють двірники та власники будинків і територій переважно вручну.

Основними роботами при зимовому утриманні прибудинкових територій є:

- підмітання території;

- збір та видалення сміття в контейнери для ТПВ;

- відкидання снігу від під’їздів, з проходів, проїздів, площадок;

- ручне посипання території піском та піско-сольовою сумішшю (тротуари, доріжки, зовнішні сходи і площадки перед входом у під'їзди);

- руйнування ожеледі та обледенінь твердого покриття.

  - Прибирання парків та скверів

Прибирання території парків здійснює ТОВ «Гудекс-Екосервіс». Загальна площа прибирання становить 1,2 га.

Для утримання зелених зон застосовується механізовані засоби для косіння трави з пішохідним супроводом.

  - Техніка для прибирання

Літнє прибирання вулично-дорожньої мережі механізованим способом здійснюється наявними машинами та механізмів для механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі ТОВ «Гудекс-Екосервіс» та  спеціалізованою технікою місцевих підприємств згідно договорів на виконання відповідних  робіт.

  - Бази утримання спецтехніки для вивезення відходів і прибирання

База КП «Міське господарство» для утримання спецтехніки для виконання зимових і літніх  прибиральних  вулично-дорожніх  робіт  знаходиться  за  адресою  смт.  Смоліне, вул Геологів, 80.

Територія бази достатня для утримання наявної техніки, приміщення придатні для подальшого використання.

На території наявні приміщення для зберігання протиожеледних матеріалів і площадка для зберігання піску.

  - Снігозвалище

В останні роки опади снігу не створювали перешкод для руху громадського і іншого транспорту і потреби у вивезенні снігу не було.

  - Водостічна мережа (зливова каналізація)

Відведення поверхневих вод з території населених пунктів Смолінської громади  здійснюється   відкритими водовідвідними лотками та  природним шляхом за рахунок природних і сформованих ухилів вулиць та місцевості.

.         Існуючий стан організації, відведення та очищення поверхневих стоків, відсутність каналізації на більшості вулиць та забудованих територіях, недостатня розгалуженість і протяжність системи дощової каналізації не відповідають сучасним нормативним вимогам.

Утримання системи дощової каналізації застосовується спеціалізована техніка в кількості 3 одиниці .

Техніка для утримання системи дощової каналізації

| № | Тип машини | Марка машини | Кількість, шт | Базове шасі | Рік випуску | Зношеність, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Асенізаційна | Исузу | 1 | Ісузу | 2000 | 70 |
| 3 | Екскаватор | ЄО2621 | 1 | - | 2004 | 60 |
|  | Всього |  | 2 |  |  |  |

Випуск дощових вод проводиться в р. Кільтень та р. Копанка без очистки.

РОЗДІЛ 2. ЗАХОДИ З ВИВЕЗЕННЯ , ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

2.1 .	Пропозиції щодо поводження з побутовими відходами

Схема санітарного очищення повинна забезпечити функціонування комплексної системи збирання, видалення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ, при дотриманні сучасних екологічних нормативів і мінімізації капітальних та експлуатаційних витрат.

Методи та засоби збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації побутових відходів рекомендується обирати з урахуванням складу та властивостей побутових відходів, їх річного обсягу утворення, кліматичних умов регіону, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, економічних факторів та інших вимог.

Першочерговим завданням у рішенні проблем санітарного очищення є розробка оптимальної системи поводження з твердими побутовими відходами. Зволікання з видаленням відходів з місць їх утворення неприпустимо, адже може призвести до серйозного забруднення території.

Роздільне збирання побутових відходів здійснюється з метою зменшення їх кількості, що видаляється на полігонах побутових відходів, одержання вторинної сировини та вилучення небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів, поліпшення екологічного стану довкілля.

Практичний досвід показує, що проводити видалення ресурсоцінних компонентів із ТПВ, що пройшли ущільнення та перевезення в сміттєвозі, набагато менш доцільно, ніж при розсортуванні на більш ранніх стадіях технологічного ланцюга. Найбільш ефективним способом відведення частини потоку ТПВ від полігонів і переадресування їх на підприємства вторинних ресурсів є роздільний збір ресурсоцінних компонентів на місцях їхнього утворення. Такий спосіб, хоча і більш складний у плані організаційних заходів і, головним чином – у плані виховання населення, однак має ряд беззаперечних економічних, екологічних і гігієнічних переваг.

У Схемі розглядалися 3 варіанти методів збору і тимчасового зберігання побутових відходів для багатоквартирної житлової забудови, приватно-садибної житлової забудови та підприємств невиробничої сфери.

Варіант №1:

Для багатоквартирної, приватно-садибної житлової забудови і підприємств невиробничої сфери - ресурсоцінні і змішані ТПВ роздільно збираються в контейнери ємністю 0,500 м3, які розміщуються на контейнерних майданчиках. Вивезення ресурсоцінних і змішаних ТПВ здійснюється за індивідуальними графіками.

Варіант №2:

Для багатоквартирної житлової забудови і підприємств невиробничої сфери - ресурсоцінні і змішані ТПВ роздільно збираються в контейнери ємністю 1,100 м3 які розміщуються на

контейнерних майданчиках. Вивезення ресурсоцінних і змішаних ТПВ здійснюється за індивідуальними графіками.

Для приватно-садибної житлової забудови:

-	ресурсоцінні ТПВ збираються в контейнери ємністю 1,100 м3 які розміщуються на контейнерних майданчиках, та вивозяться за графіком вивозу ресурсоцінних ТПВ;

-	змішані ТПВ збираються у власних сміттєзбірниках ємністю 0,035 м3 які розміщуються

на території кожного домоволодіння та виносяться у певну годину доби за графіком вивозу залишків ТПВ власниками і самостійно завантажуються у сміттєвоз.

Варіант №3:

Для багатоквартирної житлової забудови і підприємств невиробничої сфери ресурсоцінні  і змішані ТПВ роздільно збираються в контейнери ємністю 0,5 м3, які розміщуються на контейнерних майданчиках. Вивезення ресурсоцінних і змішаних ТПВ здійснюється за індивідуальними графіками.

Для приватно-садибної житлової забудови застосовується безконтейнерна схема:

-	ресурсоцінні і змішані ТПВ роздільно збираються у пластикових (полімерних) пакетах (мішках) ємністю 0,035 м3, які розміщуються на території кожного домоволодіння та виносяться у певну годину доби за графіком вивозу сміття і встановлюються біля свого будинку, або на спеціально відведеному майданчику, персонал сміттєвозу самостійно завантажує ці пакети (мішки) у сміттєвоз. Вивезення ресурсоцінних і змішаних ТПВ здійснюється за індивідуальними графіками.

Розрахунковий термін зберігання ресурсоцінних ТПВ – 7 діб для усіх варіантів. Розрахунковий термін зберігання змішаних ТПВ – 3 доби для усіх варіантів.

При виборі кінцевого варіанта технічних рішень враховувалося наступне:

-	архітектурно-планувальна організація території населених пунктів;

-	характер житлової забудови для забезпечення збору побутових відходів;

-	характеристика об'єктів невиробничої сфери;

-	можливість зручного під'їзду і завантаження сміттєвозів.

За погодженням із Замовником у Схемі прийняті технічні рішення варіанта №3 і всі розрахунки виконані щодо прийнятого варіанта.

Схемою передбачено наступне поводження з ТПВ:

- роздільний збір ТПВ з житлової забудови та підприємств невиробничої сфери, роздільне вивезення ресурсоцінних ТПВ на підприємства з прийому та переробки вторинної сировини і  змішаних ТПВ на місце видалення відходів в смт. Смоліне. В разі прийняття рішення щодо вивезення ТПВ на відповідний комплекс по переробці твердих побутових відходів (у відповідності до Програми поводження з відходами в Кіровоградській області) дана схема санітарної очистки Смолінської територіальної громади повинна бути скоригована на предмет забезпечення додатковими транспортними засобами для перевозки ТПВ.

При розрахунках кількості контейнерів, необхідних для зберігання відходів, а також кількості сміттєвозів для вивезення ТПВ, виходили з наступного:

-	під час зберігання змішаних ТПВ у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання в холодний період року (при середньодобовій температурі –5 С° і нижче) повинен бути не більше ніж три доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж +5 С°) - не більше ніж одна доба (щоденне перевезення). Тому кількість контейнерів обчислена із запасом на триденне зберігання змішаних ТПВ.

-	ресурсоцінні компоненти ТПВ (скло, папір, картон, пластик, метали) збираються окремо і практично не забруднюються харчовими відходами не загнивають та не утворюють неприємних запахів, що дозволяє вивозити їх рідше, за графіками, узгодженими з виконавцем послуг з перевезення відходів та власником чи балансоутримувачем об'єктів благоустрою. Тому кількість контейнерів обчислена із запасом на тижневе зберігання вищезазначених компонентів ТПВ.

Для виділення небезпечних відходів з побутових відходів необхідно організувати систему збору даних відходів у населення з подальшою передачею їх на переробку чи утилізацію спеціалізованим підприємством.

Будівельні та ремонтні відходи є, як правило, інертними відходами, іншими словами, вважається, що вони не завдають шкоди довкіллю. Більша їх частина може бути використана в якості вторинної сировини при виробництві бетону та блочних будматеріалів при прокладанні та ремонту доріг, в якості інертних матеріалів для пошарового пересипання ТПВ на полігонах, та для засипки ярів, балок, при інженерній підготовці територій під нове будівництво і т. ін.

Великогабаритні побутові відходи як правило мають в своєму складі ресурсоцінні компоненти, кількість яких в залежності від різних умов може досягати 50%, тому доцільно перевозити їх на сміттєсортувальну станцію для вилучення цінних компонентів.

Для реалізації Схеми санітарного очищення необхідно інвестувати кошти в придбання контейнерів, пакетів (мішків) для збирання ресурсоцінних компонентів та змішаних побутових відходів, сучасних сміттєвозів, транспортних засобів, машин, механізмів та обладнання для утримання території санітарного очищення у належному стані, витрати на будівництво громадських вбиралень.

2.2.	Характеристика побутових відходів, норми надання послуг з вивезення побутових відходів

Вивчення складу і характеристик відходів пов'язане із значними складнощами через велику кількість компонентів і зміни їх вмісту залежно від різних чинників.

Морфологічний склад ТПВ в значній мірі залежить від кліматичних умов, пори року, часу, що пройшов з моменту їх утворення, ступеню впорядкування житла, наявності системи роздільного збору ТПВ, в т.ч. харчових відходів, рівня добробуту мешканців і таке інше. До того ж системні дослідження з його вивчення в цій місцевості не проводилися.

Сезонні зміни складу ТПВ характеризуються збільшенням харчових відходів з 5…10% навесні до 20…40% восени, що пов’язано зі вживанням овочів та фруктів в раціоні харчування.

Взимку та восени скорочується вміст дрібного відсіву (вуличного сміття) з 30% до 10% .

Склад міських відходів в різних країнах принципово не відрізняється. ТПВ містять макулатуру (в середньому 10÷40 % мас.), чорні і кольорові метали (1÷5 %), харчові відходи (5÷45 %), пластик (5÷20 %), текстиль (1÷6 %), скло (4÷17 %) і інші складові в невеликих кількостях. Приблизно 66 % від складу відходів має біологічне походження (папір, харчові і тваринні відходи, рослинність).

Передпроектне опрацювання з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ, морфологічного, фізико-хімічного та фракційного складу ТПВ не проводилось, оскільки при розробці Схеми були використані матеріали екологічної програми ТАСИС Україна щодо усередненого морфологічного, фізико-хімічного та фракційного складу ТПВ населених пунктів Кіровоградсьої  області.

Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ здійснено згідно «Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №259 від 30.07.2010 р., виходячи з  досвіду виконання аналогічних робіт та використання відкритих джерел інформації.

Доцільно провести спеціальні роботи з визначення морфологічного складу ТПВ за

«Методичними рекомендаціями з визначення морфологічного складу твердих побутових відходів» затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №39 від 16.02.2010 р.

В таблицях 2.1, 2.2 наведені дані усередненого фізико-хімічного та морфологічного складу ТПВ від різних об’єктів утворення ТПВ населених пунктів Смолінської територіальної громади Кіровоградської  області.

Таблиця 2.1 - Усереднений фізико-хімічний склад ТПВ

| № з/п | Показники | % за масою |
| --- | --- | --- |
| 1 | Органічна речовина | 56,0…72,0 |
| 2 | Зольність | 28,0…44,0 |
| 3 | Загальний азот | 0,9…1,9 |
| 4 | Кальцій | 2,0…3,0 |
| 5 | Вуглець | 30,0…35,0 |
| 6 | Фосфор | 0,5…0,8 |
| 7 | Загальний кальцій | 0,5…1,0 |
| 8 | Сірка | 0,2…0,3 |
| 9 | pH | 5,0…6,5 |
| 10 | Вологість, відсоток до маси | 40,0…70,0 |

Таблиця 2.2 - Усереднений морфологічний склад ТПВ

| № з/п | Найменування компонентів ТПВ | Багатоквартирна житлова забудова |  |  | Приватна садибна житлова забудова |  |  | Підприємства невиробничої сфери |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щільність в контейнері, кг/м3 | Вміст, % за масою | Вміст, % за об’ємом | Щільність в контейнері, кг/м3 | Вміст, % за масою | Вміст, % за об’ємом | Щільність в контейнері, кг/м3 | Вміст, % за масою | Вміст, % за об’ємом |
| 1 | Харчові та інші органічні відходи | 370,00 | 15,00 | 12,08 | 370,00 | 5,00 | 4,86 | 370,00 | 8,00 | 4,26 |
| 2 | Папір, картон | 100,00 | 6,00 | 17,88 | 100,00 | 3,00 | 10,79 | 100,00 | 18,00 | 35,43 |
| 3 | Полімери | 60,00 | 6,00 | 29,79 | 60,00 | 5,00 | 29,98 | 60,00 | 11,00 | 36,08 |
| 4 | Скло | 600,00 | 9,00 | 4,47 | 600,00 | 13,00 | 7,80 | 600,00 | 8,00 | 2,62 |
| 5 | Чорний метал | 200,00 | 1,70 | 2,53 | 200,00 | 2,10 | 3,78 | 200,00 | 2,20 | 2,17 |
| 6 | Кольоровий метал | 100,00 | 1,20 | 3,58 | 100,00 | 0,90 | 3,24 | 100,00 | 1,50 | 2,95 |
| 7 | Текстиль | 180,00 | 2,40 | 3,97 | 180,00 | 1,60 | 3,20 | 180,00 | 2,10 | 2,30 |
| 8 | Дерево | 600,00 | 1,20 | 0,60 | 600,00 | 0,80 | 0,48 | 600,00 | 1,60 | 0,52 |
| 9 | Небезпечні відходи | 100,00 | 0,05 | 0,15 | 100,00 | 0,05 | 0,18 | 100,00 | 0,05 | 0,10 |
| 10 | Кістки, шкіра, гума | 500,00 | 3,00 | 1,79 | 500,00 | 2,20 | 1,58 | 500,00 | 1,80 | 0,71 |
| 11 | Інше | 700,00 | 54,45 | 23,17 | 700,00 | 66,35 | 34,11 | 700,00 | 45,75 | 12,86 |
| Всього: |  | 297,92 | 100,00 | 100,00 | 359,81 | 100,00 | 100,00 | 196,82 | 100,00 | 100,00 |
| ресурсоцінні ТПВ |  | 122,25 | 23,90 | 58,24 | 155,34 | 24,00 | 55,59 | 101,08 | 40,70 | 79,25 |
| залишок ТПВ |  | 542,95 | 76,10 | 41,76 | 615,78 | 76,00 | 44,41 | 562,55 | 59,30 | 20,75 |

Орієнтовні санітарно-епідеміологічні показники ТПВ:

•	Колі-індекс (вміст кишкової палички в 1 кг) – 111 800 000.

•	Вміст яєць гельмінтів (на 1 кг) – 128.

•	Загальна кількість мікроорганізмів після 24 години на 1 кг – 12000000.

В основу розрахунків накопичення твердих побутових відходів покладені диференційовані норми утворення ТПВ на встановлену розрахункову одиницю по кожному об’єкту їх утворення в населених пунктах Смолінської територіальної громади Кіровоградської області, які наведені в таблиці 2.3

Розрахункові обсяги утворення твердих побутових відходів в населених пунктах Смолінської територіальної громади на кожен з етапів Схеми санітарного очищення наведені в таблиці 2.4

Таблиця 2.3 - Норми утворення ТПВ на встановлену розрахункову одиницю в населених                        пунктах Смолінській ТГ

| № п/п | Об’єкт | Норма утворення твердих побутових відходів | Середньорічна норма утворення ТПВ |  | Щільність сміття, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 |  |
| Тверді побутові відходи |  |  |  |  |  |
|  | Будинки, забезпечені комунальними послугами: постачання природного газу, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | на 1 людину | 281,1 | 1,30 | 216,3 |
|  | - теж із сміттєкамерами | на 1 людину | 281,1 | 1,30 | 216,3 |
|  | Неупорядковані будинки | на 1 людину | 350,4 | 1,40 | 250,0 |
|  | Будинки приватного сектору з присадибними ділянками | на 1 людину | 459,9 | 1,44 | 319,8 |
| Підприємства, установи та організації |  |  |  |  |  |
|  | Готелі | місце | 182,5 | 1,00 | 182,50 |
|  | Гуртожиток | місце | 127,8 | 0,60 | 212,20 |
|  | Лікарні | місце | 127,8 | 0,80 | 159,90 |
|  | Поліклініки | відвідування | 3,7 | 0,02 | 168,90 |
|  | Аптеки | 1 м2 торг. площі | 54,8 | 0,30 | 183,10 |
|  | Склади | 1 м2 площі | 36,5 | 0,08 | 454,50 |
|  | Адміністративні та громадські установи та організації | робоче місце | 109,5 | 0,47 | 230,80 |
|  | Школи | учень | 29,2 | 0,15 | 200,00 |
|  | Дитячі дошкільні установи | місце | 102,2 | 0,51 | 200,00 |
|  | ДЮЦ, музична школа | відвідувач | 3,7 | 0,02 | 168,90 |
|  | Підприємства торгівлі: - - промтоварні магазини | 1 м2 торгівельної площі | 54,8 | 0,30 | 183,10 |
|  | - продовольчі магазини |  | 109,5 | 0,55 | 200,00 |
|  | - - ринки* |  | 16,1 | 0,06 | 281,50 |
|  | Підприємства побутового обслуговування | робоче місце | 273,8 | 1,24 | 220,60 |
|  | Підприємства громадського харчування - -ресторани | місце | 365,0 | 1,83 | 200,00 |
|  | -кафе | місце | 157,0 | 0,80 | 195,50 |
| Великогабаритні відходи |  | 1 людина | 29,2 | 0,15 | 194,70 |
| Ремонтні відходи |  | 1 людина | 40,2 | 0,05 | 803,00 |

* для ринку норма утворення ТПВ розрахована з урахуванням того, що ринок  в селищі працює один день на тиждень.

Таблиця 2.4 - Розрахункові обсяги утворення ТПВ в населених пунктах Смолінської територіальної громади Кіровоградської області для кожного з етапів Схеми санітарного очищення

| Населений пункт | Чисельність населення | Обсяг утворення ТПВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9879 | 8,37 | 2959,9 | 36,86 | 12925,9 |
| с. Березівка | 720 | 0,96400 | 343,85 | 3,0432 | 1075,1 |
| с. Полохівка | 18 | 0,02268 | 8,2782 | 0,06948 | 25,3602 |
| с. Копанки | 236 | 0,38586 | 132,14 | 1,04096 | 429,61 |
| с. Гаївка | 129 | 0,16254 | 59,327 | 0,49794 | 181,748 |
| с. Хмельове | 2549 | 3,29762 | 1195,66 | 10,24306 | 3690,211 |
| с. Калаколове | 94 | 0,11844 | 43,231 | 0,36284 | 132,437 |
| с. Новоолександрівка | 18 | 0,02268 | 8,2782 | 0,06948 | 25,3602 |
| с. Новогригорівка | 504 | 0,64054 | 233,33 | 1,99084 | 721,39 |
| с. Новопетровка | 384 | 0,48734 | 177,65 | 1,50724 | 547,243 |
| с. Якимівка | 229 | 0,29204 | 106,36 | 0,90894 | 328,863 |
| с. Андріївка | 32 | 0,04032 | 14,717 | 0,12352 | 45,0848 |
| с. Дорофіївка | 56 | 0,07056 | 25,754 | 0,21616 | 78,8984 |
| с. Межове | 2 | 0,00252 | 0,9198 | 0,00772 | 2,8178 |
| с. Миропіль | 72 | 0,09072 | 33,113 | 0,27792 | 101,441 |
| с. Успенівка | 20 | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| с. Нововознесенка | 492 | 0,62442 | 227,57 | 1,93412 | 701,894 |
| с. Нововостанівка | 35 | 0,0441 | 16,097 | 0,1351 | 49,3115 |
| с. Новопавлівка | 357 | 0,483 | 171,11 | 1,528 | 535,281 |
| ВСЬОГО: | 15 826,0 | 16,14 | 5766,48 | 60,89 | 21626,13 |
| I етап 2027 рік |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9500 | 9,40 | 3146,7 | 42,04 | 13901,4 |
| с. Березівка | 700 | 0,91820 | 329,45 | 2,872 | 1023,51 |
| с. Полохівка | 10 | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| с. Копанки | 220 | 0,2907 | 106,11 | 0,8942 | 321,163 |
| с. Гаївка | 115 | 0,1449 | 52,889 | 0,4439 | 162,024 |
| с. Хмельове | 2500 | 3,21438 | 1167,6 | 9,96752 | 3599,662 |
| с. Калаколове | 75 | 0,0945 | 34,493 | 0,2895 | 105,668 |
| с. Новоолександрівка | 5 | 0,0063 | 2,2995 | 0,0193 | 7,0445 |
| с. Новогригорівка | 504 | 0,64054 | 233,33 | 1,99044 | 721,291 |
| с. Новопетровка | 384 | 0,48734 | 177,65 | 1,50724 | 547,243 |
| с. Якимівка | 200 | 0,2555 | 93,026 | 0,797 | 288,005 |
| с. Андріївка | 20 | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| с. Дорофіївка | 42 | 0,05292 | 19,316 | 0,16212 | 59,1738 |
| с. Межове | - |  |  |  |  |
| с. Миропіль | 60 | 0,063 | 22,995 | 0,193 | 70,445 |
| с. Успенівка | 16 | 0,02016 | 7,3584 | 0,06176 | 22,5424 |
| с. Нововознесенка | 460 | 0,5841 | 212,85 | 1,8106 | 656,809 |
| с. Нововостанівка | 30 | 0,0378 | 13,797 | 0,1158 | 42,267 |
| с. Новопавлівка | 357 | 0,48332 | 171,11 | 1,52802 | 535,281 |
| ВСЬОГО | 15198,0 | 15,38 | 5502,37 | 58,19 | 20609,86 |
| II етап 2042 рік |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9100 | 7,74 | 2731,9 | 34,02 | 11893,9 |
| с. Березівка | 600 | 0,79220 | 283,46 | 2,486 | 882,623 |
| с. Полохівка | - |  |  |  |  |
| с. Копанки | 150 | 0,2025 | 73,913 | 0,624 | 222,54 |
| с. Гаївка | 100 | 0,126 | 45,99 | 0,386 | 140,89 |
| с. Хмельове | 2200 | 2,83638 | 1029,63 | 8,81992 | 3179,581 |
| с. Калаколове | 20 | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| с. Новоолександрівка | - |  |  |  |  |
| с. Новогригорівка | 400 | 0,5095 | 185,5 | 1,589 | 574,765 |
| с. Новопетровка | 300 | 0,3815 | 139,02 | 1,183 | 428,895 |
| с. Якимівка | 200 | 0,2555 | 93,026 | 0,797 | 288,005 |
| с. Андріївка | 10 | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| с. Дорофіївка | 10 | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| с. Межове | - |  |  |  |  |
| с. Миропіль | 20 | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| с. Успенівка | 10 | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| с. Нововознесенка | 350 | 0,4455 | 162,26 | 1,386 | 501,83 |
| с. Нововостанівка | 15 | 0,0189 | 6,8985 | 0,0579 | 21,1335 |
| с. Новопавлівка | 350 | 0,4745 | 167,89 | 1,501 | 525,418 |
| ВСЬОГО: | 13835 | 13,3 | 4744,68 | 51,38 | 18124,2 |

При	визначенні	загального	утворення	твердих	побутових	відходів	прийняте стовідсоткове охоплення населення системою збирання ТПВ.

На І етап Схеми санітарного очищення (до 2027 року) не планується істотної зміни чисельності та прийнято на рівні середньостатистичного зменшення – 15198 мешканців.

На ІІ етап Схеми санітарного очищення (до 2042 року) планується повільне зменшення чисельності та прийнято до прогнозного рівня статистичного зменшення – 13835 мешканця.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, при проведенні розрахунків на І етап Схеми санітарного очищення (до 2027 року) прийнято розрахункове  значення  утворення  ТПВ  – 5,502тис.т/рік (20,609) тис.м3/рік), на ІІ етап Схеми санітарного очищення (до 2042 року) прийнято розрахункове значення утворення ТПВ – 4,745 тис.т/рік (18,124 тис.м3/рік).

2.3.   Методи збирання і зберігання побутових відходів

2.3.1. Розрахунки середньодобових об’ємів утворення побутових відходів

2.3.1.1. Розрахунки середньодобових об’ємів утворення твердих побутових відходів

Тверді побутові відходи – тверді відходи які утворюються в процесі життєдіяльності

людини і накопичуються у житлових будинках, адміністративних приміщеннях підприємств, організацій, установ, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгівельних та інших закладах.

В основу розрахунків накопичення твердих побутових відходів покладені диференційовані норми утворення ТПВ на встановлену розрахункову одиницю по кожному об’єкту їх утворення.

Розрахункові обсяги утворення твердих побутових відходів, від різних об’єктів їх утворення, в населених пунктах Смолінської територіальної громадиі, на кожен з етапів Схеми санітарного очищення, наведені в таблицях 2.5.1-2.5.19; 2.6.1-2.6.19; 2.7.1-2.7.19

Таблиця 2.5.1. Розрахункові обсяги утворення ТПВ смт. Смоліне. (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 8960 |  |  |  | 7,17 | 2618,3 | 31,56 | 11519,98 |
| Багатоквартирна житлова забудова | людина | 8400 | 0,77 | 3,5 | 365 | 6,47 | 2360,8 | 29,4 | 10731 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 560 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,71 | 257,54 | 2,1616 | 788,98 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 1,1939 | 341,49 | 5,30 | 1405,96 |
| Гуртожитки | місце | 140 | 0,35 | 1,6 | 365 | 0,049 | 17,885 | 0,224 | 81,76 |
| Лікарні | місце | 40 | 0,35 | 2 | 365 | 0,014 | 5,11 | 0,08 | 29,2 |
| Поліклініки | відвідування | 100 | 0,01 | 0,046 | 249 | 0,001 | 0,249 | 0,0046 | 1,1454 |
| Аптеки | 1м2 площі | 230 | 0,15 | 0,8 | 249 | 0,0345 | 8,5905 | 0,184 | 45,816 |
| Склади | 1 м2 площі | 450 | 0,1 | 0,46 | 249 | 0,045 | 11,205 | 0,207 | 51,543 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 60 | 0,3 | 1 | 249 | 0,018 | 6,57 | 0,06 | 14,94 |
| Школи | учень | 965 | 0,08 | 0,4 | 186 | 0,0772 | 14,359 | 0,39 | 71,796 |
| Дитячі дошкільні установи | місце | 241 | 0,28 | 1 | 249 | 0,06748 | 24,63 | 0,241 | 60,009 |
| ДЮЦ, музична школа | відвідувач | 80 | 0,01 | 0,004 | 186 | 0,0008 | 0,1488 | 0,000 | 0,05952 |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 1500 | 0,15 | 1 | 249 | 0,225 | 56,025 | 1,5 | 373,5 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 1665 | 0,3 | 1 | 365 | 0,4995 | 182,32 | 1,665 | 607,725 |
| ринки | м2 торг. пл. | 3000 | 0,044 | 0,2 | 48 | 0,132 | 6,336 | 0,6 | 28,8 |
| кафе, ресторани | місце | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,8265 | 0,11 | 29,81 |
| Підприємста побутового обслуговування | робоче місце | 12 | 0,75 | 3,3 | 249 | 0,009 | 2,241 | 0,0396 | 9,8604 |
| Всього |  |  |  |  |  | 8,37 | 2959,9 | 36,86 | 12925,9 |

Таблиця 2.5.2. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Березівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 8960 |  |  |  | 7,17 | 2618,36 | 31,56 | 11519,98 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 560 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,71 | 257,54 | 2,1616 | 788,98 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 1,1939 | 341,49 | 5,30 | 1405,96 |
| Склади | 1 м2 площі | 450 | 0,1 | 0,46 | 249 | 0,045 | 11,205 | 0,207 | 51,543 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 60 | 0,3 | 1 | 249 | 0,018 | 6,57 | 0,06 | 14,94 |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 1500 | 0,15 | 1 | 249 | 0,225 | 56,025 | 1,5 | 373,5 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 1665 | 0,3 | 1 | 365 | 0,4995 | 182,32 | 1,665 | 607,725 |
| кафе, ресторани | місце | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,8265 | 0,11 | 29,81 |
| Всього |  |  |  |  |  | 8,37 | 2959,9 | 36,86 | 12925,9 |

Таблиця 2.5.3. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Полохівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 18 |  |  |  | 0,0226 | 8,2782 | 0,06948 | 25,3602 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 18 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0226 | 8,2782 | 0,06948 | 25,3602 |
| Всьго |  |  |  |  |  | 0,0226 | 8,2782 | 0,06948 | 25,3602 |

Таблиця 2.5.4. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Копанки (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 236 |  |  |  | 0,3563 | 124,27 | 0,91096 | 397,24 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 236 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,2973 | 108,54 | 0,91096 | 332,5 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0295 | 7,8675 | 0,13 | 32,37 |
| Склади | 1 м2 площі | 15 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0045 | 1,6425 | 0,015 | 3,735 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 250 | 0,1 | 0,46 | 249 | 0,025 | 6,225 | 0,115 | 28,635 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,3858 | 132,14 | 1,04096 | 429,61 |

Таблиця 2.5.5. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Гаївка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 129 |  |  |  | 0,1625 | 59,327 | 0,49794 | 181,748 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 129 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,1625 | 59,327 | 0,49794 | 181,748 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,1625 | 59,327 | 0,49794 | 181,748 |

Таблиця 2.5.6. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Хмельове (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 2549 |  |  |  | 3,1970 | 1166,9 | 9,82834 | 3587,34 |
| Багатоквартирна житлова забудова | людина | 30 | 0,77 | 3,5 | 365 | 0,0231 | 8,4315 | 0,105 | 38,325 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 2519 | 1,26 | 3,86 | 365 | 3,1739 | 1158,5 | 9,72334 | 3549,02 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,1005 | 28,744 | 0,41472 | 102,867 |
| Поліклініки | відвідування | 20 | 0,01 | 0,046 | 249 | 0,0002 | 0,0498 | 0,00092 | 0,22908 |
| Аптеки | 1м2 площі | 16 | 0,15 | 0,8 | 249 | 0,0024 | 0,5976 | 0,0128 | 3,1872 |
| Склади | 1 м2 площі | 200 | 0,1 | 0,46 | 249 | 0,02 | 4,98 | 0,092 | 22,908 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 30 | 0,3 | 0,3 | 249 | 0,009 | 3,285 | 0,009 | 2,241 |
| Школи | учень | 315 | 0,08 | 0,4 | 186 | 0,0252 | 4,6872 | 0,126 | 23,436 |
| Дитячі дошкільні установи | місце | 61 | 0,28 | 1 | 249 | 0,0170 | 6,2342 | 0,061 | 15,189 |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 48 | 0,15 | 1 | 249 | 0,0072 | 1,7928 | 0,048 | 11,952 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 65 | 0,3 | 1 | 365 | 0,0195 | 7,1175 | 0,065 | 23,725 |
| Всього |  |  |  |  |  | 3,2976 | 1195,66 | 10,2430 | 3690,211 |

Таблиця 2.5.7. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Калаколове (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 94 |  |  |  | 0,1184 | 43,231 | 0,36284 | 132,437 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 94 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,1184 | 43,231 | 0,36284 | 132,437 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,1184 | 43,231 | 0,36284 | 132,437 |

Таблиця 2.5.8. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новоолександрівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 18 |  |  |  | 0,0226 | 8,2782 | 0,06948 | 25,3602 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 18 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0226 | 8,2782 | 0,06948 | 25,3602 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0226 | 8,2782 | 0,06948 | 25,3602 |

Таблиця 2.5.9. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новогригорівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 504 |  |  |  | 0,6350 | 231,79 | 1,94544 | 710,086 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 504 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,6350 | 231,79 | 1,94544 | 710,086 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0055 | 1,5435 | 0,0454 | 11,3046 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 40 | 0,1 | 1,01 | 249 | 0,004 | 0,996 | 0,0404 | 10,0596 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,6405 | 233,33 | 1,99084 | 721,39 |

Таблиця 2.5.10. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новопетрівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 384 |  |  |  | 0,4838 | 176,6 | 1,48224 | 541,018 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 384 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,4838 | 176,6 | 1,48224 | 541,018 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0035 | 1,0455 | 0,025 | 6,225 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 20 | 0,1 | 1 | 249 | 0,002 | 0,498 | 0,02 | 4,98 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,4873 | 177,65 | 1,50724 | 547,243 |

Таблиця 2.5.11. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Якимівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 229 |  |  |  | 0,2885 | 105,32 | 0,88394 | 322,638 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 229 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,28854 | 105,32 | 0,88394 | 322,638 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0035 | 1,0455 | 0,025 | 6,225 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 20 | 0,1 | 1 | 249 | 0,002 | 0,498 | 0,02 | 4,98 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,2920 | 106,36 | 0,90894 | 328,863 |

Таблиця 2.5.12 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Андріївка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 32 |  |  |  | 0,0403 | 14,717 | 0,12352 | 45,0848 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 32 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0403 | 14,717 | 0,12352 | 45,0848 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0403 | 14,717 | 0,12352 | 45,0848 |

Таблиця 2.5.13. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Дорофіївка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 56 |  |  |  | 0,0705 | 25,754 | 0,21616 | 78,8984 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 56 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0705 | 25,754 | 0,21616 | 78,8984 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0705 | 25,754 | 0,21616 | 78,8984 |

Таблиця 2.5.14. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Межове (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 2 |  |  |  | 0,0025 | 0,9198 | 0,00772 | 2,8178 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 2 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0025 | 0,9198 | 0,00772 | 2,8178 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0025 | 0,9198 | 0,00772 | 2,8178 |

Таблиця 2.5.15 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Миропіль (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 72 |  |  |  | 0,0907 | 33,113 | 0,27792 | 101,441 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 72 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0907 | 33,113 | 0,27792 | 101,441 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0907 | 33,113 | 0,27792 | 101,441 |

Таблиця 2.5.16. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Успенівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 20 |  |  |  | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 20 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |

Таблиця 2.5.17. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Нововстанівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 35 |  |  |  | 0,0441 | 16,097 | 0,1351 | 49,3115 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 35 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0441 | 16,097 | 0,1351 | 49,3115 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0441 | 16,097 | 0,1351 | 49,3115 |

Таблиця 2.5.18. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Нововознесенка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 492 |  |  |  | 0,6199 | 226,27 | 1,8991 | 693,179 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 492 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,6199 | 226,27 | 1,8991 | 693,179 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0045 | 1,2945 | 0,035 | 8,715 |
| Адміністративні та громадські установи |  | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини |  | 30 | 0,1 | 1 | 249 | 0,003 | 0,747 | 0,03 | 7,47 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,6244 | 227,57 | 1,9341 | 701,894 |

Таблиця 2.5.19. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новопавлівка (Існуючий стан 2022 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 357 |  |  |  | 0,4498 | 164,18 | 1,37802 | 502,977 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 357 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,4498 | 164,18 | 1,37802 | 502,977 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0335 | 6,9218 | 0,15 | 32,3033 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 10 | 0,3 | 1 | 249 | 0,003 | 1,095 | 0,01 | 2,49 |
| Кафе | м2 торг. пл. | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,8265 | 0,11 | 29,81 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 30 | 0,3 | 1 | 365 | 0,009 | 0,0003 | 0,03 | 0,00329 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,483 | 171,11 | 1,528 | 535,281 |

Таблиця 2.6.1. Розрахункові обсяги утворення ТПВ смт. Смоліне. (І етап 2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 8560 |  |  |  | 6,87 | 2505,94 | 30,16 | 11008,98 |
| Багатоквартирна житлова забудова | людина | 8000 | 0,77 | 3,5 | 365 | 6,16 | 2248,4 | 28 | 10220 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 560 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,71 | 257,54 | 2,1616 | 788,984 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 1,1829 | 338,38 | 5,26 | 1396,52 |
| Гуртожитки | місце | 140 | 0,35 | 1,6 | 365 | 0,049 | 17,885 | 0,224 | 81,76 |
| Лікарні | місце | 40 | 0,35 | 2 | 365 | 0,014 | 5,11 | 0,08 | 29,2 |
| Поліклініки | відвідування | 100 | 0,01 | 0,046 | 249 | 0,001 | 0,249 | 0,0046 | 1,1454 |
| Аптеки | 1м2 площі | 230 | 0,15 | 0,8 | 249 | 0,0345 | 8,5905 | 0,184 | 45,816 |
| Склади | 1 м2 площі | 450 | 0,1 | 0,46 | 249 | 0,045 | 11,205 | 0,207 | 51,543 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 60 | 0,3 | 1 | 249 | 0,018 | 6,57 | 0,06 | 14,94 |
| Школи | учень | 900 | 0,08 | 0,4 | 186 | 0,072 | 13,392 | 0,36 | 66,96 |
| Дитячі дошкільні установи | місце | 220 | 0,28 | 1 | 249 | 0,0616 | 22,484 | 0,22 | 54,78 |
| ДЮЦ, музична школа | відвідувач | 80 | 0,01 | 0,046 | 186 | 0,0008 | 0,1488 | 0,004 | 0,68448 |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 1500 | 0,15 | 1 | 249 | 0,225 | 56,025 | 1,5 | 373,5 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 1665 | 0,3 | 1 | 365 | 0,4995 | 182,32 | 1,665 | 607,725 |
| ринки | м2 торг. пл. | 3000 | 0,044 | 0,2 | 48 | 0,132 | 6,336 | 0,6 | 28,8 |
| кафе, ресторани | місце | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,8265 | 0,11 | 29,81 |
| Підприємста побутового обслуговування | робоче місце | 12 | 0,75 | 3,3 | 249 | 0,009 | 2,241 | 0,0396 | 9,8604 |
| Всього |  |  |  |  |  | 8,05 | 2844,3 | 35,42 | 12405,5 |

Таблиця 2.6.2 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Березівка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 700 |  |  |  | 0,882 | 321,93 | 2,702 | 986,23 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 700 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,882 | 321,93 | 2,702 | 986,23 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0362 | 7,5245 | 0,17 | 37,2833 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 8 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0024 | 0,876 | 0,008 | 1,992 |
| кафе, ресторани | місце | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,8265 | 0,11 | 29,81 |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 22 | 0,15 | 1 | 249 | 0,0033 | 0,8217 | 0,022 | 5,478 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 30 | 0,3 | 1 | 365 | 0,009 | 0,0003 | 0,03 | 0,00329 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,9182 | 329,45 | 2,872 | 1023,51 |

Таблиця 2.6.3. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Полохівка ( І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 10 |  |  |  | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 10 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |

Таблиця 2.6.4.  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Копанки (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 220 |  |  |  | 0,2862 | 104,46 | 0,8792 | 317,428 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 220 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,2772 | 101,18 | 0,8492 | 309,958 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0045 | 1,6425 | 0,015 | 3,735 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 15 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0045 | 1,6425 | 0,015 | 3,735 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,2907 | 106,11 | 0,8942 | 321,163 |

Таблиця 2.6.5 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Гаївка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 115 |  |  |  | 0,1449 | 52,889 | 0,4439 | 162,024 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 115 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,1449 | 52,889 | 0,4439 | 162,024 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,1449 | 52,889 | 0,4439 | 162,024 |

Таблиця 2.6.6. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Хмельове (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/доб | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 2500 |  |  |  | 3,1353 | 1144,4 | 9,6392 | 3518,31 |
| Багатоквартирна житлова забудова | людина | 30 | 0,77 | 3,5 | 365 | 0,0231 | 8,4315 | 0,105 | 38,325 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 2470 | 1,26 | 3,86 | 365 | 3,1122 | 1136 | 9,5342 | 3479,98 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0790 | 23,217 | 0,3283 | 81,3537 |
| Поліклініки | відвідування | 20 | 0,01 | 0,046 | 249 | 0,0002 | 0,0498 | 0,0009 | 0,22908 |
| Аптеки | 1м2 площі | 16 | 0,15 | 0,15 | 249 | 0,0024 | 0,5976 | 0,0024 | 0,5976 |
| Склади | 1 м2 площі | 25 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0075 | 2,7375 | 0,025 | 6,225 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 315 | 0,08 | 0,4 | 186 | 0,0252 | 4,6872 | 0,126 | 23,436 |
| Школи | учень | 61 | 0,28 | 1 | 249 | 0,0170 | 6,2342 | 0,061 | 15,189 |
| Дитячі дошкільні установи | місце | 48 | 0,15 | 1 | 249 | 0,0072 | 1,7928 | 0,048 | 11,952 |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 65 | 0,3 | 1 | 365 | 0,0195 | 7,1175 | 0,065 | 23,725 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. |  |  |  |  | 3,2143 | 1167,6 | 9,9675 | 3599,662 |
| Всього |  | 2500 |  |  |  | 3,1353 | 1144,4 | 9,6392 | 3518,31 |

Таблиця 2.6.7 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Калаколове (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 75 |  |  |  | 0,0945 | 34,493 | 0,2895 | 105,668 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 75 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0945 | 34,493 | 0,2895 | 105,668 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0945 | 34,493 | 0,2895 | 105,668 |

Таблиця 2.6.8. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новоолександрівка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 5 |  |  |  | 0,0063 | 2,2995 | 0,0193 | 7,0445 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 5 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0063 | 2,2995 | 0,0193 | 7,0445 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0063 | 2,2995 | 0,0193 | 7,0445 |

Таблиця 2.6.9. Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новогригорівка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 504 |  |  |  | 0,6350 | 231,79 | 1,94544 | 710,086 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 504 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,6350 | 231,79 | 1,94544 | 710,086 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0055 | 1,5435 | 0,045 | 11,205 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 40 | 0,1 | 1 | 249 | 0,004 | 0,996 | 0,04 | 9,96 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,6405 | 233,33 | 1,99044 | 721,291 |

Таблиця 2.6.10.  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новопетрівка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 384 |  |  |  | 0,4838 | 176,6 | 1,48224 | 541,018 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 384 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,4838 | 176,6 | 1,48224 | 541,018 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0035 | 1,0455 | 0,025 | 6,225 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 20 | 0,1 | 1 | 249 | 0,002 | 0,498 | 0,02 | 4,98 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,4873 | 177,65 | 1,50724 | 547,243 |

Таблиця 2.6.11 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Якимівка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 200 |  |  |  | 0,252 | 91,98 | 0,772 | 281,78 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 200 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,252 | 91,98 | 0,772 | 281,78 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0035 | 1,0455 | 0,025 | 6,225 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 20 | 0,1 | 1 | 249 | 0,002 | 0,498 | 0,02 | 4,98 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,2555 | 93,026 | 0,797 | 288,005 |

Таблиця 2.6.12.  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Андріївка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 20 |  |  |  | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 20 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |

Таблиця 2.6.13.  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Дорофіївка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 42 |  |  |  | 0,0529 | 19,316 | 0,16212 | 59,1738 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 42 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0529 | 19,316 | 0,16212 | 59,1738 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0529 | 19,316 | 0,16212 | 59,1738 |

Таблиця 2.6.14 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Межове (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 1,26 | 3,86 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 |
| Всього |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблиця 2.6.15.  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Миропіль (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб/ рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина |  |  |  | 0,063 | 22,99 | 0,193 | 70,445 |  |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,063 | 22,99 | 0,193 | 70,445 | 1,26 |
| Всього |  |  |  |  | 0,063 | 22,99 | 0,193 | 70,445 |  |

Таблиця 2.6.16 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Успенівка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 16 |  |  |  | 0,020 | 7,3584 | 0,06176 | 22,5424 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 16 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,020 | 7,3584 | 0,06176 | 22,5424 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,020 | 7,3584 | 0,06176 | 22,5424 |

Таблиця 2.6.17  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Нововстанівка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб / рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 30 |  |  |  | 0,0378 | 13,797 | 0,1158 | 42,267 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 30 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0378 | 13,797 | 0,1158 | 42,267 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0378 | 13,797 | 0,1158 | 42,267 |

Таблиця 2.6.18  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Нововознесенка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб / рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 460 |  |  |  | 0,5796 | 211,55 | 1,7756 | 648,094 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 460 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,5796 | 211,55 | 1,7756 | 648,094 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0045 | 1,2945 | 0,035 | 8,715 |
| Адміністративні та громадські установи |  | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини |  | 30 | 0,1 | 1 | 249 | 0,003 | 0,747 | 0,03 | 7,47 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,5841 | 212,85 | 1,8106 | 656,809 |

Таблиця 2.6.19 Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новопавлівка (І етап  2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб/ рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 357 |  |  |  | 0,4498 | 164,18 | 1,378 | 502,977 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 357 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,4498 | 164,18 | 1,378 | 502,977 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0335 | 6,9218 | 0,15 | 32,3033 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 10 | 0,3 | 1 | 249 | 0,003 | 1,095 | 0,01 | 2,49 |
| Кафе | м2 торг. пл. | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,8265 | 0,11 | 29,81 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 30 | 0,3 | 1 | 365 | 0,009 | 0,0003 | 0,03 | 0,00329 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,4833 | 171,11 | 1,528 | 535,281 |

Таблиця 2.7.1 Розрахункові обсяги утворення ТПВ смт. Смоліне. (І етап 2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 8250 |  |  |  | 6,56 | 2393,52 | 28,76 | 10497,98 |
| Багатоквартирна житлова забудова | людина | 7600 | 0,77 | 3,5 | 365 | 5,85 | 2136 | 26,6 | 9709 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 560 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,71 | 257,54 | 2,1616 | 788,984 |
|  |  |  |  |  |  | 1,1829 | 338,38 | 5,25 | 1395,9 |
| Підприємства невиробничої сфери |  | 140 | 0,35 | 1,6 | 365 | 0,049 | 17,885 | 0,224 | 81,76 |
| Гуртожитки | місце | 40 | 0,35 | 2 | 365 | 0,014 | 5,11 | 0,08 | 29,2 |
| Лікарні | місце | 100 | 0,01 | 0,046 | 249 | 0,001 | 0,249 | 0,0046 | 1,1454 |
| Поліклініки | відвідування | 230 | 0,15 | 0,8 | 249 | 0,0345 | 8,590 | 0,184 | 45,816 |
| Аптеки | 1м2 площі | 450 | 0,1 | 0,46 | 249 | 0,045 | 11,205 | 0,207 | 51,543 |
| Склади | 1 м2 площі | 60 | 0,3 | 1 | 249 | 0,018 | 6,57 | 0,06 | 14,94 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 900 | 0,08 | 0,4 | 186 | 0,072 | 13,392 | 0,36 | 66,96 |
| Школи | учень | 220 | 0,28 | 1 | 249 | 0,0616 | 22,484 | 0,22 | 54,78 |
| Дитячі дошкільні установи | місце | 80 | 0,01 | 0,004 | 186 | 0,0008 | 0,148 | 0,000 | 0,05952 |
| ДЮЦ, музична школа | відвідувач | 1500 | 0,15 | 1 | 249 | 0,225 | 56,025 | 1,5 | 373,5 |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 1665 | 0,3 | 1 | 365 | 0,4995 | 182,32 | 1,665 | 607,725 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 3000 | 0,044 | 0,2 | 48 | 0,132 | 6,336 | 0,6 | 28,8 |
| ринки | м2 торг. пл. | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,826 | 0,11 | 29,81 |
| кафе, ресторани | місце | 12 | 0,75 | 3,3 | 249 | 0,009 | 2,241 | 0,0396 | 9,8604 |
| Підприємста побутового обслуговування | робоче місце | 12 |  |  |  | 7,74 | 2731,9 | 34,02 | 11893,9 |
| Всього |  | 8250 |  |  |  | 6,56 | 2393,52 | 28,76 | 10497,98 |

Таблиця 2.7.2  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Березівка (І етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 600 |  |  |  | 0,756 | 275,94 | 2,316 | 845,34 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 600 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,756 | 275,94 | 2,316 | 845,34 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0362 | 7,5245 | 0,17 | 37,2833 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 8 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0024 | 0,876 | 0,008 | 1,992 |
| кафе, ресторани | місце | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,8265 | 0,11 | 29,81 |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 22 | 0,15 | 1 | 249 | 0,0033 | 0,8217 | 0,022 | 5,478 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 30 | 0,3 | 1 | 365 | 0,009 | 0,0003 | 0,03 | 0,00329 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,7922 | 283,46 | 2,486 | 882,623 |

Таблиця 2.7.3  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Полохівка (І етап 2027 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина |  | 1,26 | 3,86 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 2.7.4  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Копанки (І етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 150 |  |  |  | 0,198 | 72,27 | 0,609 | 218,805 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 150 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,189 | 68,985 | 0,579 | 211,335 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0045 | 1,6425 | 0,015 | 3,735 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 15 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0045 | 1,6425 | 0,015 | 3,735 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,2025 | 73,913 | 0,624 | 222,54 |

Таблиця 2.7.5  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Гаївка (ІІ етап 2037 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 100 |  |  |  | 0,126 | 45,99 | 0,386 | 140,89 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 100 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,126 | 45,99 | 0,386 | 140,89 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,126 | 45,99 | 0,386 | 140,89 |

Таблиця 2.7.6  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Хмельове (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/доб | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 2200 |  |  |  | 2,7573 | 1006,4 | 8,4812 | 3095,64 |
| Багатоквартирна житлова забудова | людина | 30 | 0,77 | 3,5 | 365 | 0,0231 | 8,4315 | 0,105 | 38,325 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 2170 | 1,26 | 3,86 | 365 | 2,7342 | 997,98 | 8,3762 | 3057,31 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0790 | 23,217 | 0,33872 | 83,9433 |
| Поліклініки | відвідування | 20 | 0,01 | 0,046 | 249 | 0,0002 | 0,0498 | 0,00092 | 0,22908 |
| Аптеки | 1м2 площі | 16 | 0,15 | 0,8 | 249 | 0,0024 | 0,5976 | 0,0128 | 3,1872 |
| Склади | 1 м2 площі | 25 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0075 | 2,7375 | 0,025 | 6,225 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 315 | 0,08 | 0,4 | 186 | 0,0252 | 4,6872 | 0,126 | 23,436 |
| Школи | учень | 61 | 0,28 | 1 | 249 | 0,01708 | 6,2342 | 0,061 | 15,189 |
| Дитячі дошкільні установи | місце |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Промтоварні магазини | м2 торг. пл. | 48 | 0,15 | 1 | 249 | 0,0072 | 1,7928 | 0,048 | 11,952 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 65 | 0,3 | 1 | 365 | 0,0195 | 7,1175 | 0,065 | 23,725 |
| Всього |  |  |  |  |  | 2,8363 | 1029,63 | 8,81992 | 3179,581 |

Таблиця 2.7.7  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Калаколове (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 20 |  |  |  | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 20 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |

Таблиця 2.7.8  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новоолександрівка (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина |  | 1,26 | 3,86 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 2.7.9  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новогригорівка (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 400 |  |  |  | 0,504 | 183,96 | 1,544 | 563,56 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 400 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,504 | 183,96 | 1,544 | 563,56 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0055 | 1,5435 | 0,045 | 11,205 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 40 | 0,1 | 1 | 249 | 0,004 | 0,996 | 0,04 | 9,96 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,5095 | 185,5 | 1,589 | 574,765 |

Таблиця 2.7.10  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новопетрівка (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 300 |  |  |  | 0,378 | 137,97 | 1,158 | 422,67 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 300 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,378 | 137,97 | 1,158 | 422,67 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0035 | 1,0455 | 0,025 | 6,225 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 20 | 0,1 | 1 | 249 | 0,002 | 0,498 | 0,02 | 4,98 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,3815 | 139,02 | 1,183 | 428,895 |

Таблиця 2.7.11  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Якимівка (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 200 |  |  |  | 0,252 | 91,98 | 0,772 | 281,78 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 200 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,252 | 91,98 | 0,772 | 281,78 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0035 | 1,0455 | 0,025 | 6,225 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини | м2 площі | 20 | 0,1 | 1 | 249 | 0,002 | 0,498 | 0,02 | 4,98 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,2555 | 93,026 | 0,797 | 288,005 |

Таблиця 2.7.12  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Андріївка (ІІ етап 2042 рік))

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 10 |  |  |  | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 10 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |

Таблиця 2.7.13  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Дорофіївка (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб /рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 10 |  |  |  | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 10 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |

Таблиця 2.7.14  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Межове (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина |  | 1,26 | 3,86 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 2.7.15  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Миропіль (ІІ етап 2042 рік))

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 20 |  |  |  | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 20 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0252 | 9,198 | 0,0772 | 28,178 |

Таблиця 2.7.16  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Успенівка (ІІ етап 2042 рік))

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 10 |  |  |  | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 10 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0126 | 4,599 | 0,0386 | 14,089 |

Таблиця 2.7.17  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Нововстанівка (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 15 |  |  |  | 0,0189 | 6,8985 | 0,0579 | 21,1335 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 15 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,0189 | 6,8985 | 0,0579 | 21,1335 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,0189 | 6,8985 | 0,0579 | 21,1335 |

Таблиця 2.7.18  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Нововознесенка (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 350 |  |  |  | 0,441 | 160,97 | 1,351 | 493,115 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 350 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,441 | 160,97 | 1,351 | 493,115 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0045 | 1,2945 | 0,035 | 8,715 |
| Адміністративні та громадські установи |  | 5 | 0,3 | 1 | 249 | 0,0015 | 0,5475 | 0,005 | 1,245 |
| Продовольчі магазини |  | 30 | 0,1 | 1 | 249 | 0,003 | 0,747 | 0,03 | 7,47 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,4455 | 162,26 | 1,386 | 501,83 |

Таблиця 2.7.19  Розрахункові обсяги утворення ТПВ с. Новопавлівка (ІІ етап 2042 рік)

| Об’єкт | Розрахункова одиниця | Кількість | Норма утворення |  | Період утворення | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг/добу | л/добу | Діб рік | т/добу | т/рік | м3/добу | м3/рік |
| Житлова забудова | людина | 350 |  |  |  | 0,441 | 160,97 | 1,351 | 493,115 |
| Приватна садибна житлова забудова | людина | 350 | 1,26 | 3,86 | 365 | 0,441 | 160,97 | 1,351 | 493,115 |
| Підприємства невиробничої сфери |  |  |  |  |  | 0,0335 | 6,9218 | 0,15 | 32,3033 |
| Адміністративні та громадські установи | робоче місце | 10 | 0,3 | 1 | 249 | 0,003 | 1,095 | 0,01 | 2,49 |
| Кафе | м2 торг. пл. | 50 | 0,43 | 2,2 | 271 | 0,0215 | 5,8265 | 0,11 | 29,81 |
| Продовольчі магазини | м2 торг. пл. | 30 | 0,3 | 1 | 365 | 0,009 | 0,0003 | 0,03 | 0,00329 |
| Всього |  |  |  |  |  | 0,4745 | 167,89 | 1,501 | 525,418 |

2.3.1.2  Розрахунки середньодобових об’ємів утворення великогабаритних відходів

Великогабаритні відходи – тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50

сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 0,5 м3 (меблі, обрізки дерев і чагарники, дошки, ящики, двері, лавки, старі рами, сходи, раковини, унітази, скло листове, посуд, газові плити, холодильники, пральні машини, телевізори, ліжка, труби, радіатори, баки, пакувальні матеріали, шпалери, ковдри, матраци, шини, валізи, сумки, дивани, крісла, тази, лінолеум і т.ін.).

Великогабаритні відходи мають в своєму складі ресурсоцінні компоненти, кількість яких  в залежності від різних умов може досягати 50%, тому доцільно перевозити їх на сміттєсортувальну станцію для вилучення вторсировини. Схемою для подальших розрахунків прийнято утворення ресурсоцінних компонентів великогабаритних відходів на рівні – 50%.

Обсяги утворення великогабаритних відходів визначені виходячи з досвіду виконання аналогічних робіт та використання відкритих джерел інформації.

Таблиця 2.8 - Розрахункові обсяги утворення великогабаритних побутових відходів для кожного з етапів Схеми санітарного очищення

| Населений пункт | Чисельн. населення | Великогабаритні побутові відходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма утворення |  |  | Обсяг утворення |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кг/доб |  | л/добу | т/добу | т/рік |  |  | м3/добу |  |  | м3/рік |
| Існуючий стан 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9879 | 0,08 |  | 0,40 | 0,79 | 288,47 |  |  | 3,95 |  | 1442,3 |  |
| с. Березівка | 720 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0576 | 21,024 |  |  | 0,28 |  | 105,12 |  |
| с. Полохівка | 18 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0014 | 0,5256 |  |  | 0,007 |  | 2,63 |  |
| с. Копанки | 236 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0188 | 6,8912 |  |  | 0,09 |  | 34,45 |  |
| с. Гаївка | 129 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0103 | 3,7668 |  |  | 0,05 |  | 18,83 |  |
| с. Хмельове | 2549 | 0,08 |  | 0,40 | 0,2039 | 74,4308 |  |  | 1,01 |  | 372,15 |  |
| с. Калаколове | 94 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0075 | 2,7448 |  |  | 0,04 |  | 13,72 |  |
| с. Новоолександрівка | 18 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0014 | 0,5256 |  |  | 0,007 |  | 2,63 |  |
| с. Новогригорівка | 504 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0403 | 14,7168 |  |  | 0,20 |  | 73,58 |  |
| с. Новопетровка | 384 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0307 | 11,2128 |  |  | 0,15 |  | 56,06 |  |
| с. Якимівка | 229 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0183 | 6,6868 |  |  | 0,09 |  | 33,43 |  |
| с. Андріївка | 32 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0025 | 0,9344 |  |  | 0,01 |  | 4,67 |  |
| с. Дорофіївка | 56 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0044 | 1,6352 |  |  | 0,022 |  | 8,17 |  |
| с. Межове | 2 | 0,08 |  | 0,40 | 0,00021 | 0,0584 |  |  | 0,001 |  | 0,292 |  |
| с. Миропіль | 72 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0057 | 2,1024 |  |  | 0,028 |  | 10,51 |  |
| с. Успенівка | 20 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0016 | 0,584 |  |  | 0,01 |  | 2,92 |  |
| с. Нововознесенка | 492 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0394 | 14,3664 |  |  | 0,20 |  | 71,83 |  |
| с. Нововостанівка | 35 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0028 | 1,022 |  |  | 0,01 |  | 5,11 |  |
| с. Новопавлівка | 357 | 0,08 |  | 0,40 | 0,0285 | 10,4244 |  |  | 0,14 |  | 52,12 |  |
| Всього | 15826 |  |  |  | 1,266 | 462,119 |  |  | 6,33 |  | 2310,60 |  |
| I етап 2027 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9500 |  | 0,08 | 0,40 | 0,76 |  | 277,4 |  | 3,8 | 1387 |  |  |
| с. Березівка | 700 |  | 0,08 | 0,40 | 0,056 |  | 20,44 |  | 0,28 | 102,2 |  |  |
| с. Полохівка | 10 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0008 |  | 0,292 |  | 0,004 | 1,46 |  |  |
| с. Копанки | 220 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0176 |  | 6,424 |  | 0,088 | 32,12 |  |  |
| с. Гаївка | 115 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0092 |  | 3,358 |  | 0,046 | 16,79 |  |  |
| с. Хмельове | 2500 |  | 0,08 | 0,40 | 0,2 |  | 73 |  | 1 | 365 |  |  |
| с. Калаколове | 75 |  | 0,08 | 0,40 | 0,006 |  | 2,19 |  | 0,03 | 10,95 |  |  |
| с. Новоолександрівка | 5 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0004 |  | 0,146 |  | 0,002 | 0,73 |  |  |
| с. Новогригорівка | 504 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0403 |  | 14,7168 |  | 0,2016 | 73,584 |  |  |
| с. Новопетровка | 384 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0307 |  | 11,2128 |  | 0,1536 | 56,064 |  |  |
| с. Якимівка | 200 |  | 0,08 | 0,40 | 0,016 |  | 5,84 |  | 0,08 | 29,2 |  |  |
| с. Андріївка | 20 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0016 |  | 0,584 |  | 0,008 | 2,92 |  |  |
| с. Дорофіївка | 42 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0033 |  | 1,2264 |  | 0,0168 | 6,132 |  |  |
| с. Межове |  |  | 0,08 | 0,40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| с. Миропіль | 60 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0048 |  | 1,752 |  | 0,024 | 8,76 |  |  |
| с. Успенівка | 16 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0012 |  | 0,4672 |  | 0,0064 | 2,336 |  |  |
| С. Нововознесенка | 460 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0368 |  | 13,432 |  | 0,184 | 67,16 |  |  |
| с. Нововостанівка | 30 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0024 |  | 0,876 |  | 0,012 | 4,38 |  |  |
| с. Новопавлівка | 357 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0285 |  | 10,4244 |  | 0,1428 | 52,122 |  |  |
| Всього | 15198 |  |  |  | 1,215 |  | 443,781 |  | 6,079 | 2218,90 |  |  |
| II етап 2037 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9100 |  | 0,08 | 0,40 | 0,728 |  | 265,72 | 3,64 |  | 1328,6 |  |  |
| с. Березівка | 600 |  | 0,08 | 0,40 | 0,048 |  | 17,52 | 0,24 |  | 87,6 |  |  |
| с. Полохівка | - |  | 0,08 | 0,40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| с. Копанки | 150 |  | 0,08 | 0,40 | 0,012 |  | 4,38 | 0,06 |  | 21,9 |  |  |
| с. Гаївка | 100 |  | 0,08 | 0,40 | 0,008 |  | 2,92 | 0,04 |  | 14,6 |  |  |
| с. Хмельове | 2200 |  | 0,08 | 0,40 | 0,176 |  | 64,24 | 0,88 |  | 321,2 |  |  |
| с. Калаколове | 20 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0016 |  | 0,584 | 0,008 |  | 2,92 |  |  |
| с. Новоолександрівка | - |  | 0,08 | 0,40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| с. Новогригорівка | 400 |  | 0,08 | 0,40 | 0,032 |  | 11,68 | 0,16 |  | 58,4 |  |  |
| с. Новопетровка | 300 |  | 0,08 | 0,40 | 0,024 |  | 8,76 | 0,12 |  | 43,8 |  |  |
| с. Якимівка | 200 |  | 0,08 | 0,40 | 0,016 |  | 5,84 | 0,08 |  | 29,2 |  |  |
| с. Андріївка | 10 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0008 |  | 0,292 | 0,004 |  | 1,46 |  |  |
| с. Дорофіївка | 10 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0008 |  | 0,292 | 0,004 |  | 1,46 |  |  |
| с. Межове | - |  | 0,08 | 0,40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| с. Миропіль | 20 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0016 |  | 0,584 | 0,008 |  | 2,92 |  |  |
| с. Успенівка | 10 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0008 |  | 0,292 | 0,004 |  | 1,46 |  |  |
| с. Нововознесенка | 350 |  | 0,08 | 0,40 | 0,028 |  | 10,22 | 0,14 |  | 51,1 |  |  |
| с. Нововостанівка | 15 |  | 0,08 | 0,40 | 0,0012 |  | 0,438 | 0,006 |  | 2,19 |  |  |
| с. Новопавлівка | 350 |  | 0,08 | 0,40 | 0,028 |  | 10,22 | 0,14 |  | 51,1 |  |  |
| Всього | 13835 |  |  |  | 1,1068 |  | 403,982 | 5,534 |  | 2019,91 |  |  |

2.3.1. 3.   Розрахунки середньодобових об’ємів утворення ремонтних відходів

Ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Обсяги утворення ремонтних відходів визначені виходячи з досвіду виконання аналогічних робіт та використання відкритих джерел інформації.

Таблиця 2.9 - Розрахункові обсяги утворення ремонтних побутових відходів для кожного з етапів Схеми санітарного очищення

| Населений пункт | Чисельність населення |  |  |  |  | Ремонтні побутові відходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Норма утворення |  |  |  |  |  |  |  |  | Обсяг утворення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кг/добу |  |  |  | л/добу |  |  |  |  | т/добу |  |  |  | т/рік |  |  | м3/добу |  |  |  | м3/рік |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9879 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 1,08669 |  |  |  |  | 396,64 |  |  |  | 1,4778 |  |  | 539,43 |
| с. Березівка | 720 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0792 |  |  |  |  | 28,908 |  |  |  | 0,1077 |  |  | 39,314 |
| с. Полохівка | 18 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,00198 |  |  |  |  | 0,7227 |  |  |  | 0,0026 |  |  | 0,9828 |
| с. Копанки | 236 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,02596 |  |  |  |  | 9,4754 |  |  |  | 0,03530 |  |  | 12,8865 |
| с. Гаївка | 129 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,01419 |  |  |  |  | 5,1793 |  |  |  | 0,01929 |  |  | 7,04391 |
| с. Хмельове | 2549 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,28039 |  |  |  |  | 102,34 |  |  |  | 0,38133 |  |  | 139,185 |
| с. Калаколове | 94 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,01034 |  |  |  |  | 3,7741 |  |  |  | 0,01406 |  |  | 5,13277 |
| с. Новоолександрівка | 18 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,00198 |  |  |  |  | 0,7227 |  |  |  | 0,00269 |  |  | 0,98287 |
| с. Новогригорівка | 504 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,05544 |  |  |  |  | 20,235 |  |  |  | 0,07539 |  |  | 27,5204 |
| с. Новопетровка | 384 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,04224 |  |  |  |  | 15,417 |  |  |  | 0,05744 |  |  | 20,9679 |
| с. Якимівка | 229 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,02519 |  |  |  |  | 9,1943 |  |  |  | 0,03425 |  |  | 12,5043 |
| с. Андріївка | 32 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,00352 |  |  |  |  | 1,2848 |  |  |  | 0,00478 |  |  | 1,74732 |
| с. Дорофіївка | 56 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,00616 |  |  |  |  | 2,2484 |  |  |  | 0,00837 |  |  | 3,05782 |
| с. Межове | 2 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,00022 |  |  |  |  | 0,0803 |  |  |  | 0,00029 |  |  | 0,10920 |
| с. Миропіль | 72 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,00792 |  |  |  |  | 2,8908 |  |  |  | 0,01077 |  |  | 3,93148 |
| с. Успенівка | 20 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  | 0,803 |  |  |  | 0,00299 |  |  | 1,09208 |
| с. Нововознесенка | 492 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,05412 |  |  |  |  | 19,753 |  |  |  | 0,07360 |  |  | 26,8651 |
| с. Нововостанівка | 35 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,00385 |  |  |  |  | 1,4052 |  |  |  | 0,00523 |  |  | 1,91114 |
| с. Новопавлівка | 357 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,03927 |  |  |  |  | 14,333 |  |  |  | 0,05340 |  |  | 19,4936 |
| Всього | 15826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74086 |  |  |  |  | 635,41 |  |  |  | 2,36757 |  |  | 864,162 |
| І етап 2027 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне |  |  | 9500 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 1,045 |  |  |  |  | 381,42 |  |  | 1,4212 |  |  |  | 518,73 |  |
| с. Березівка |  |  | 700 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,077 |  |  |  |  | 28,10 |  |  | 0,1047 |  |  |  | 38,222 |  |
| с. Полохівка |  |  | 10 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  |  | 0,401 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,5460 |  |
| с. Копанки |  |  | 220 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0242 |  |  |  |  | 8,833 |  |  | 0,0329 |  |  |  | 12,012 |  |
| с. Гаївка |  |  | 115 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0126 |  |  |  |  | 4,6172 |  |  | 0,0172 |  |  |  | 6,2794 |  |
| с. Хмельове |  |  | 2500 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  | 100,37 |  |  | 0,374 |  |  |  | 136,51 |  |
| с. Калаколове |  |  | 75 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0082 |  |  |  |  | 3,0112 |  |  | 0,0112 |  |  |  | 4,0953 |  |
| с. Новоолександрівка |  |  | 5 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,2007 |  |  | 0,0007 |  |  |  | 0,2730 |  |
| с. Новогригорівка |  |  | 504 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0554 |  |  |  |  | 20,235 |  |  | 0,0753 |  |  |  | 27,520 |  |
| с. Новопетровка |  |  | 384 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0422 |  |  |  |  | 15,417 |  |  | 0,0574 |  |  |  | 20,9 |  |
| с. Якимівка |  |  | 200 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  | 8,03 |  |  | 0,0299 |  |  |  | 10,9 |  |
| с. Андріївка |  |  | 20 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  | 0,803 |  |  | 0,0029 |  |  |  | 1,09 |  |
| с. Дорофіївка |  |  | 42 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0046 |  |  |  |  | 1,686 |  |  | 0,0062 |  |  |  | 2,29 |  |
| с. Межове |  |  | - |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| с. Миропіль |  |  | 60 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0066 |  |  |  |  | 2,409 |  |  | 0,0089 |  |  |  | 3,2762 |  |
| с. Успенівка |  |  | 16 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  | 0,6424 |  |  | 0,0023 |  |  |  | 0,87 |  |
| С. Нововознесенка |  |  | 460 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0506 |  |  |  |  | 18,469 |  |  | 0,0688 |  |  |  | 25,1 |  |
| с. Нововостанівка |  |  | 30 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  | 1,2045 |  |  | 0,0044 |  |  |  | 1,63 |  |
| с. Новопавлівка |  |  | 357 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0392 |  |  |  |  | 14,333 |  |  | 0,0534 |  |  |  | 19,4 |  |
| Всього |  |  | 15198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6717 |  |  |  |  | 610,19 |  |  | 2,2736 |  |  |  | 829,8 |  |
| ІІ етап 2037 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне |  | 9100 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 1,001 |  |  |  |  | 365,365 |  |  |  | 1,3613 |  |  |  | 496,89 |  |  |
| с. Березівка |  | 600 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,066 |  |  |  |  | 24,09 |  |  |  | 0,0897 |  |  |  | 32,762 |  |  |
| с. Полохівка |  | - |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| с. Копанки |  | 150 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  | 6,0225 |  |  |  | 0,0224 |  |  |  | 8,1906 |  |  |
| с. Гаївка |  | 100 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  | 4,015 |  |  |  | 0,0149 |  |  |  | 5,4604 |  |  |
| с. Хмельове |  | 2200 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  | 88,33 |  |  |  | 0,3291 |  |  |  | 120,12 |  |  |
| с. Калаколове |  | 20 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,803 |  |  |  | 0,0029 |  |  |  | 1,0920 |  |  |
| с. Новоолександрівка |  | - |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| с. Новогригорівка |  | 400 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  | 16,06 |  |  |  | 0,0598 |  |  |  | 21,841 |  |  |
| с. Новопетровка |  | 300 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  | 12,045 |  |  |  | 0,0448 |  |  |  | 16,381 |  |  |
| с. Якимівка |  | 200 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  | 8,03 |  |  |  | 0,0299 |  |  |  | 10,920 |  |  |
| с. Андріївка |  | 10 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,4015 |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,5460 |  |  |
| с. Дорофіївка |  | 10 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,4015 |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,5460 |  |  |
| с. Межове |  | - |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| с. Миропіль |  | 20 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,803 |  |  |  | 0,0029 |  |  |  | 1,093 |  |  |
| с. Успенівка |  | 10 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,4015 |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,5460 |  |  |
| с. Нововознесенка |  | 350 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  | 14,0525 |  |  |  | 0,0523 |  |  |  | 19,111 |  |  |
| с. Нововостанівка |  | 15 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,60225 |  |  |  | 0,0022 |  |  |  | 0,8190 |  |  |
| с. Новопавлівка |  | 350 |  | 0,11 |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  | 14,0525 |  |  |  | 0,0523 |  |  |  | 19,111 |  |  |
| Всього |  | 13835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,521 |  |  |  |  | 555,47 |  |  | 2,0697 |  |  |  | 755,44 |  |  |

2.3. 1.4.  Розрахунки середньодобових об’ємів утворення рідких відходів

Рідкі побутові відходи – господарчо-побутові (від миття, прання, тощо) та каналізаційні стоки (за винятком промислових) за відсутності централізованого водовідведення.

Обсяги утворення рідких відходів визначені виходячи з досвіду виконання аналогічних робіт та використання відкритих джерел інформації.

Таблиця 2.10  Розрахункові обсяги утворення рідких відходів для кожного з  етапів  Схеми санітарного очищення

| Населений пункт | Чисельність населення в неканалізованих будинках |  | Рідкі побутові відходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма утворення | Обсяг утворення |  |
|  |  |  | л/добу | м3/добу | м3/рік |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |  |  |
| с. Березівка |  | 720 | 25 | 18 | 6570 |
| с. Полохівка |  | 18 | 25 | 0,45 | 164,25 |
| с. Копанки |  | 236 | 25 | 5,9 | 2153,5 |
| с. Гаївка |  | 129 | 25 | 3,225 | 1177,125 |
| с. Хмельове |  | 2549 | 25 | 63,725 | 23259,63 |
| с. Калаколове |  | 94 | 25 | 2,35 | 857,75 |
| с. Новоолександрівка |  | 18 | 25 | 0,45 | 164,25 |
| с. Новогригорівка |  | 504 | 25 | 12,6 | 4599 |
| с. Новопетровка |  | 384 | 25 | 9,6 | 3504 |
| с. Якимівка |  | 229 | 25 | 5,725 | 2089,625 |
| с. Андріївка |  | 32 | 25 | 0,8 | 292 |
| с. Дорофіївка |  | 56 | 25 | 1,4 | 511 |
| с. Межове |  | 2 | 25 | 0,05 | 18,25 |
| с. Миропіль |  | 72 | 25 | 1,8 | 657 |
| с. Успенівка |  | 20 | 25 | 0,5 | 182,5 |
| с. Нововознесенка |  | 492 | 25 | 12,3 | 4489,5 |
| с. Нововостанівка |  | 35 | 25 | 0,875 | 319,375 |
| с. Новопавлівка |  | 357 | 25 | 8,925 | 3257,625 |
| Всього |  | 5947 |  | 148,675 | 54266,38 |
| І етап 2027 рік |  |  |  |  |  |
| с. Березівка | 700 |  | 25 | 17,5 | 6387,5 |
| с. Полохівка | 10 |  | 25 | 0,25 | 91,25 |
| с. Копанки | 220 |  | 25 | 5,5 | 2007,5 |
| с. Гаївка | 115 |  | 25 | 2,875 | 1049,375 |
| с. Хмельове | 2500 |  | 25 | 62,5 | 22812,5 |
| с. Калаколове | 75 |  | 25 | 1,875 | 684,375 |
| с. Новоолександрівка | 5 |  | 25 | 0,125 | 45,625 |
| с. Новогригорівка | 504 |  | 25 | 12,6 | 4599 |
| с. Новопетровка | 384 |  | 25 | 9,6 | 3504 |
| с. Якимівка | 200 |  | 25 | 5 | 1825 |
| с. Андріївка | 20 |  | 25 | 0,5 | 182,5 |
| с. Дорофіївка | 42 |  | 25 | 1,05 | 383,25 |
| с. Межове | - |  | 25 | 0 | 0 |
| с. Миропіль | 60 |  | 25 | 1,5 | 547,5 |
| с. Успенівка | 16 |  | 25 | 0,4 | 146 |
| С. Нововознесенка | 460 |  | 25 | 11,5 | 4197,5 |
| с. Нововостанівка | 30 |  | 25 | 0,75 | 273,75 |
| с. Новопавлівка | 357 |  | 25 | 8,925 | 3257,625 |
| ВСЬОГО: | 5698 |  | 25 | 142,45 | 51994,25 |
| ІI етап 2042 рік |  |  |  |  |  |
| с. Березівка | 600 |  | 25 | 15 | 5475 |
| с. Полохівка | - |  | 25 | 0 | 0 |
| с. Копанки | 150 |  | 25 | 3,75 | 1368,75 |
| с. Гаївка | 100 |  | 25 | 2,5 | 912,5 |
| с. Хмельове | 2200 |  | 25 | 55 | 20075 |
| с. Калаколове | 20 |  | 25 | 0,5 | 182,5 |
| с. Новоолександрівка | - |  | 25 | 0 | 0 |
| с. Новогригорівка | 400 |  | 25 | 10 | 3650 |
| с. Новопетровка | 300 |  | 25 | 7,5 | 2737,5 |
| с. Якимівка | 200 |  | 25 | 5 | 1825 |
| с. Андріївка | 10 |  | 25 | 0,25 | 91,25 |
| с. Дорофіївка | 10 |  | 25 | 0,25 | 91,25 |
| с. Межове | - |  | 25 | 0 | 0 |
| с. Миропіль | 20 |  | 25 | 0,5 | 182,5 |
| с. Успенівка | 10 |  | 25 | 0,25 | 91,25 |
| С. Нововознесенка | 350 |  | 25 | 8,75 | 3193,75 |
| с. Нововостанівка | 15 |  | 25 | 0,375 | 136,875 |
| с. Новопавлівка | 350 |  | 25 | 8,75 | 3193,75 |
| Всього | 4735 |  |  | 118,375 | 43206,88 |

2.3. 1.5.  Розрахунки середньодобових об’ємів утворення небезпечних відходів

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Обсяги утворення небезпечних відходів визначені виходячи з досвіду виконання аналогічних робіт та використання відкритих джерел інформації.

Таблиця      2.11.  Розрахункові обсяги утворення небезпечних відходів для кожного з етапів Схеми санітарного очищення

| Населений пункт | Чисельність населення |  |  |  | Небезпечні відходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма утворення |  |  |  |  |  | Обсяг утворення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг/добу |  |  | л/добу |  |  | т/добу |  | т/рік |  | м3/добу |  | м3/рік |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне |  | 9879 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,099 |  |  | 36,58 |  | 0,493 |  | 180,291 |  |
| с. Березівка |  | 720 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,072 |  |  | 2,628 |  | 0,036 |  | 13,14 |  |
| с. Полохівка |  | 18 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0657 |  | 0,0009 |  | 0,3285 |  |
| с. Копанки |  | 236 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0236 |  |  | 0,8614 |  | 0,0118 |  | 4,307 |  |
| с. Гаївка |  | 129 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0129 |  |  | 0,47085 |  | 0,0065 |  | 2,35425 |  |
| с. Хмельове |  | 2549 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,2549 |  |  | 9,30385 |  | 0,1274 |  | 46,5192 |  |
| с. Калаколове |  | 94 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0094 |  |  | 0,3431 |  | 0,0047 |  | 1,7155 |  |
| с. Новоолександрівка |  | 18 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0657 |  | 0,0009 |  | 0,3285 |  |
| с. Новогригорівка |  | 504 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0504 |  |  | 1,8396 |  | 0,0252 |  | 9,198 |  |
| с. Новопетровка |  | 384 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0384 |  |  | 1,4016 |  | 0,0192 |  | 7,008 |  |
| с. Якимівка |  | 229 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0229 |  |  | 0,83585 |  | 0,0115 |  | 4,17925 |  |
| с. Андріївка |  | 32 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0032 |  |  | 0,1168 |  | 0,0016 |  | 0,584 |  |
| с. Дорофіївка |  | 56 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0056 |  |  | 0,2044 |  | 0,0028 |  | 1,022 |  |
| с. Межове |  | 2 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0073 |  | 0,0001 |  | 0,0365 |  |
| с. Миропіль |  | 72 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0072 |  |  | 0,2628 |  | 0,0036 |  | 1,314 |  |
| с. Успенівка |  | 20 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,002 |  |  | 0,073 |  | 0,001 |  | 0,365 |  |
| с. Нововознесенка |  | 492 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0492 |  |  | 1,7958 |  | 0,0246 |  | 8,979 |  |
| с. Нововостанівка |  | 35 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,12775 |  | 0,00175 |  | 0,63875 |  |
| с. Новопавлівка |  | 357 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  | 0,0357 |  |  | 1,30305 |  | 0,01785 |  | 6,51525 |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5826 |  |  | 57,764 |  | 0,7913 |  | 288,8245 |  |
| І етап 2027 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне |  |  |  | 9500 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,095 |  |  | 34,675 |  | 0,475 |  | 173,375 |
| с. Березівка |  |  |  | 700 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,007 |  |  | 2,555 |  | 0,035 |  | 12,775 |
| с. Полохівка |  |  |  | 10 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0365 |  | 0,0005 |  | 0,1825 |
| с. Копанки |  |  |  | 220 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0022 |  |  | 0,803 |  | 0,011 |  | 4,015 |
| с. Гаївка |  |  |  | 115 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00115 |  |  | 0,41975 |  | 0,00575 |  | 2,09875 |
| с. Хмельове |  |  |  | 2500 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,025 |  |  | 9,125 |  | 0,125 |  | 45,625 |
| с. Калаколове |  |  |  | 75 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00075 |  |  | 0,27375 |  | 0,00375 |  | 1,36875 |
| с. Новоолександрівка |  |  |  | 5 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00005 |  |  | 0,01825 |  | 0,00025 |  | 0,09125 |
| с. Новогригорівка |  |  |  | 504 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00504 |  |  | 1,8396 |  | 0,0252 |  | 9,198 |
| с. Новопетровка |  |  |  | 384 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00384 |  |  | 1,4016 |  | 0,0192 |  | 7,008 |
| с. Якимівка |  |  |  | 200 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,002 |  |  | 0,73 |  | 0,01 |  | 3,65 |
| с. Андріївка |  |  |  | 20 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,073 |  | 0,001 |  | 0,365 |
| с. Дорофіївка |  |  |  | 42 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00042 |  |  | 0,1533 |  | 0,0021 |  | 0,7665 |
| с. Межове |  |  |  | 0 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| с. Миропіль |  |  |  | 60 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,219 |  | 0,003 |  | 1,095 |
| с. Успенівка |  |  |  | 16 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00016 |  |  | 0,0584 |  | 0,0008 |  | 0,292 |
| С. Нововознесенка |  |  |  | 460 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0046 |  |  | 1,679 |  | 0,023 |  | 8,395 |
| с. Нововостанівка |  |  |  | 30 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,1095 |  | 0,0015 |  | 0,5475 |
| с. Новопавлівка |  |  |  | 357 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00357 |  |  | 1,30305 |  | 0,01785 |  | 6,51525 |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15198 |  |  | 55,4727 |  | 0,7599 |  | 277,3635 |
| ІI етап 2042 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне |  |  | 9100 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,091 |  |  | 33,215 |  | 0,455 |  | 166,075 |
| с. Березівка |  |  | 600 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,006 |  |  | 2,19 |  | 0,03 |  | 10,95 |
| с. Полохівка |  |  | 0 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| с. Копанки |  |  | 150 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,5475 |  | 0,0075 |  | 2,7375 |
| с. Гаївка |  |  | 100 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,001 |  |  | 0,365 |  | 0,005 |  | 1,825 |
| с. Хмельове |  |  | 2200 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,022 |  |  | 8,03 |  | 0,11 |  | 40,15 |
| с. Калаколове |  |  | 20 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,073 |  | 0,001 |  | 0,365 |
| с. Новоолександрівка |  |  | 0 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| с. Новогригорівка |  |  | 400 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,004 |  |  | 1,46 |  | 0,02 |  | 7,3 |
| с. Новопетровка |  |  | 300 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,003 |  |  | 1,095 |  | 0,015 |  | 5,475 |
| с. Якимівка |  |  | 200 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,002 |  |  | 0,73 |  | 0,01 |  | 3,65 |
| с. Андріївка |  |  | 10 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0365 |  | 0,0005 |  | 0,1825 |
| с. Дорофіївка |  |  | 10 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0365 |  | 0,0005 |  | 0,1825 |
| с. Межове |  |  | 0 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| с. Миропіль |  |  | 20 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,073 |  | 0,001 |  | 0,365 |
| с. Успенівка |  |  | 10 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0365 |  | 0,0005 |  | 0,1825 |
| С. Нововознесенка |  |  | 350 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0035 |  |  | 1,2775 |  | 0,0175 |  | 6,3875 |
| с. Нововостанівка |  |  | 15 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00015 |  |  | 0,05475 |  | 0,00075 |  | 0,27375 |
| с. Новопавлівка |  |  | 350 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,0035 |  |  | 1,2775 |  | 0,0175 |  | 6,3875 |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 |  |  | 50,498 |  | 0,692 |  | 252,49 |

2.3.2. Розрахунки необхідної кількості контейнерів для роздільного збирання побутових відходів та окремих компонентів, що є у складі ТПВ

Кількість контейнерів для збирання відходів як вторинної сировини, та змішаних відходів, визначають відповідно до обсягу надання послуг, визначених на підставі відсоткового відношення компонентів, що входять до складу твердих побутових відходів, до загального об’єму ТПВ з урахуванням їх середньої щільності.

Для збирання відходів ТПВ з урахуванням ресурсоцінних компонентів кількість контейнерів визначається згідно «Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів» затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 176 від 07.06.2010 р.,     з дотриманням вимог діючих «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» затверджених Наказом МОЗ України № 145 від 17.03.2011 р.

за формулою:

Qд * t * K1 * K2

Nb =

C * K3

Nb – необхідна кількість контейнерів для збирання окремих компонентів ТПВ, шт.; QД – максимальне добове утворення окремих компонентів ТПВ, м3/добу;

t – періодичність перевезення окремих компонентів ТПВ, діб; t = 2 для інших ТПВ; t = 5 для ресурсоцінних ТПВ;

K1 – добовий коефіцієнт нерівномірності утворення окремих компонентів ТПВ; K1 = 1,4;

K2 – коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у ремонті та в резерві;  K2 = 1,05;

C – ємність контейнера для збирання окремих компонентів ТПВ, м3;

С = 0,035 м3 для приватно-садибної житлової забудови;

С = 1,1м3; 0,6 м3 для багатоквартирної забудови та підприємств невиробничої сфери; K3 – коефіцієнт заповнення контейнера; K3 = 0,9.

#### Розрахунок кількості контейнерів для роздільного збору ТПВ

Згідно морфологічного складу вміст ресурсоцінних компонентів (папір, картон, полімери, скло, чорний метал, кольоровий метал) в загальній кількості ТПВ у неущільненому стані від багатоквартирної житлової забудови сягає 58,24 % за об’ємом, приватної садибної житлової забудови – 55,59 % за об’ємом, підприємств невиробничої сфери – 79,25 % за об’ємом.

Розрахунки потрібної кількості контейнерів для роздільного збору ТПВ в населених пунктах Степненського старостинського округу на кожен з етапів Схеми санітарного очищення наведені в таблицях 2.12 – 2.15

| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єкти утворення ТПВ | Кількість ТПВ, м3/добу |  |  | Кількість контейнерів, шт |  |  | Місткість контейнерів |  |
|  | Ресурсо цінних, м3/добу | Решти змішаних, м3/добу | Всього, м3/добу | Ресурсо цінних, шт | Решти змішаних, шт | Всього, шт | Ресурсо цінних, м3 | Решти змішаних, м3 |
| смт. Смоліне | 20,6 | 16,2 | 36,8 | 135 | 106 | 241 | 1,1 | 0,6 |
| с. Березівка | 1,7 | 1,3 | 3,0 | 11 | 9 | 20 | 1,1 | 0,6 |
| с. Полохівка | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| с. Копанки | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 4 | 3 | 7 | 1,1 | 0,6 |
| с. Гаївка | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 1,1 | 0,6 |
| с. Хмельове | 5,7 | 4,5 | 10,2 | 37 | 30 | 67 | 1,1 | 0,6 |
| с. Калаколове | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 1 | 3 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новоолександрівка | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новогригорівка | 1,1 | 0,9 | 2,0 | 7 | 6 | 13 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новопетровка | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 5 | 5 | 10 | 1,1 | 0,6 |
| с. Якимівка | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 3 | 3 | 6 | 1,1 | 0,6 |
| с. Андріївка | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| с. Дорофіївка | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| с. Межове | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Миропіль | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | 0,6 |
| с. Успенівка | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| С. Нововознесенка | 1,1 | 0,9 | 2,0 | 7 | 6 | 13 | 1,1 | 0,6 |
| с. Нововостанівка | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новопавлівка | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 6 | 5 | 10 | 1,1 | 0,6 |
| Всього | 34,15 | 27,05 | 61,2 | 222 | 179 | 401 |  |  |

Таблиця 2.12.  Розрахункова кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ

Таблиця 2.13.  Розрахункова кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ

| І етап 2027 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єкти утворення ТПВ | Кількість ТПВ, м3/добу |  |  | Кількість контейнерів, шт |  |  | Місткість контейнерів |  |
|  | Ресурсо цінних, м3/добу | Решти змішаних, м3/добу | Всього, м3/добу | Ресурсо цінних, шт | Решти змішаних, шт | Всьго, шт | Ресурсо цінних, м3 | Решти змішаних, м3 |
| смт. Смоліне | 19,8 | 15,6 | 35,4 | 130 | 102 | 232 | 1,1 | 0,6 |
| с. Березівка | 1,6 | 1,3 | 2,9 | 10 | 9 | 19 | 1,1 | 0,6 |
| с. Полохівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Копанки | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 3 | 3 | 6 | 1,1 | 0,6 |
| с. Гаївка | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | 0,6 |
| с. Хмельове | 5,6 | 4,4 | 10,0 | 37 | 29 | 66 | 1,1 | 0,6 |
| с. Калаколове | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новоолександрівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новогригорівка | 1,1 | 0,9 | 2,0 | 7 | 6 | 13 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новопетровка | 1,0 | 0,8 | 2,3 | 10 | 5 | 15 | 1,1 | 0,6 |
| с. Якимівка | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 3 | 3 | 6 | 1,1 | 0,6 |
| с. Андріївка | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Дорофіївка | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | 0,6 |
| с. Межове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Миропіль | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | 0,6 |
| с. Успенівка | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| С. Нововознесенка | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 7 | 5 | 12 | 1,1 | 0,6 |
| с. Нововостанівка | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новопавлівка | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 6 | 5 | 11 | 1,1 | 0,6 |
| Всього | 33,15 | 26 | 59,15 | 218 | 172 | 390 |  |  |

Таблиця 2.14.  Розрахункова кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ

| ІІ етап 2042 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єкти утворення ТПВ | Кількість ТПВ, м3/добу |  |  | Кількість контейнерів, шт |  |  | Місткість контейнерів |  |
|  | Ресурсо цінних, м3/добу | Решти змішаних, м3/добу | Всього, м3/добу | Ресурсо цінних, шт | Решти змішаних, шт | Всьго, шт | Ресурсо цінних, м3 | Решти змішаних, м3 |
| смт. Смоліне | 19 | 15 | 34,0 | 125 | 98 | 223 | 1,1 | 0,6 |
| с. Березівка | 1,4 | 1,1 | 2,5 | 9 | 7 | 16 | 1,1 | 0,6 |
| с. Полохівка | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Копанки | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2 | 2 | 4 | 1,1 | 0,6 |
| с. Гаївка | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 1 | 3 | 1,1 | 0,6 |
| с. Хмельове | 4,9 | 3,9 | 8,8 | 32 | 26 | 58 | 1,1 | 0,6 |
| с. Калаколове | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новоолександрівка | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новогригорівка | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 6 | 5 | 10 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новопетровка | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 5 | 3 | 8 | 1,1 | 0,6 |
| с. Якимівка | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 3 | 3 | 5 | 1,1 | 0,6 |
| с. Андріївка | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Дорофіївка | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Межове | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| с. Миропіль | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| с. Успенівка | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| С. Нововознесенка | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 5 | 4 | 9 | 1,1 | 0,6 |
| с. Нововостанівка | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| с. Новопавлівка | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 5 | 5 | 10 | 1,1 | 0,6 |
| Всього | 29,55 | 23,55 | 53,1 | 194 | 154 | 349 |  |  |

Розрахункова кількість контейнерів для великогабаритних та ремонтних побутових відходів

Під час обчислень виявлено недоцільність встановлення великогабаритних контейнерів V=8,000 м3 для збирання та тимчасового зберігання великогабаритних та ремонтних відходів на території населених пунктів Смолінської територіальної громади, крім двох населених пунктів – смт. Смоліне - 6 контейнерів та с. Хмельове – 2 контейнера.  Замість цього пропонується облаштування окремих майданчиків з твердим покриттям з тією ж періодичністю прибирання при наявності даного типу відходів.

Таблиця 2.15 - Розрахункова кількість контейнерів для небезпечних відходів

| Місткість контейнерів – 0,120 м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Періодичність перевезення контейнерів – 10 діб |  |  |  |  |  |  |
| Населений пункт | Існуючий стан 2022 рік |  | І етап 2027 рік |  | ІІ етап 2042 рік |  |
|  | Кількість небезпечних відходів, м3/добу | Кількість контейнерів, шт. | Кількість небезпечних відходів, м3/добу | Кількість контейнерів, шт. | Кількість небезпечних відходів, м3/добу | Кількість контейнерів, шт. |
| смт. Смоліне | 0,493 | 60 | 0,475 | 58 | 0,455 | 55 |
| с. Березівка | 0,036 | 4 | 0,035 | 4 | 0,03 | 4 |
| с. Полохівка | 0,0009 | 0 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 |
| с. Копанки | 0,0118 | 2 | 0,011 | 2 | 0,0075 | 1 |
| с. Гаївка | 0,0065 | 1 | 0,0057 | 1 | 0,005 | 1 |
| с. Хмельове | 0,1274 | 15 | 0,125 | 15 | 0,11 | 14 |
| с. Калаколове | 0,0047 | 1 | 0,0037 | 1 | 0,001 | 0 |
| с. Новоолександрівка | 0,0009 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 |
| с. Новогригорівка | 0,0252 | 3 | 0,0252 | 3 | 0,02 | 3 |
| с. Новопетровка | 0,0192 | 2 | 0,0192 | 2 | 0,015 | 2 |
| с. Якимівка | 0,0115 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 |
| с. Андріївка | 0,0016 | 0 | 0,001 | 0 | 0,0005 | 0 |
| с. Дорофіївка | 0,0028 | 1 | 0,0021 | 1 | 0,0005 | 0 |
| с. Межове | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Миропіль | 0,0036 | 1 | 0,003 | 1 | 0,001 | 0 |
| с. Успенівка | 0,001 | 0 | 0,0008 | 0 | 0,0005 | 0 |
| С. Нововознесенка | 0,0246 | 3 | 0,023 | 3 | 0,0175 | 2 |
| с. Нововостанівка | 0,00175 | 1 | 0,0015 | 0 | 0,00075 | 0 |
| с. Новопавлівка | 0,01785 | 2 | 0,0178 | 2 | 0,0175 | 2 |
| Всього |  | 97 |  | 94 |  | 85 |

Рекомендовані види контейнерів

Контейнери для роздільного збирання побутових відходів КП 1,1 - відповідає

європейським норм EN 840, місткість 1100 л, допустима вантажопідйомність 400 кг,

матеріал - пластмаса, власна вага - 69 кг.

Згідно технічного завдання замовниката, виходячи з практики користовування   контейнерним    парком територіальної громади контейнери  контейнери 0,60 м3  встановлені на майданчиках, планується виготовляти по установленій конструкції, з листового

металу та використовувати у багатоквартирній житловій забудові та на підприємствах невиробничої сфери для        змішаного типу ТПВ

Для  роздільного збирання «сухих» побутових відходів використувуються контейнери сітчатого типу об’ємом 1,1 м3 з отвором на передній панелі для завантаження «сухих» ТПВ та кронштейном для захвата спецтехнікою.

Контейнери закритого типу для скла, паперу та пластику

для роздільного збирання ТПВ

В якості збірників для тимчасового зберігання побутових відходів від приватної садибної житлової забудови, пропоновано замість контейнерів для роздільного збирання ТПВ ємністю 0,035 м3 використовувати пластикові (полімерні) пакети (мішки) відповідної ємності для реалізації безконтейнерної схеми збору згідно Наказу Міністерства з питань ЖКГ України

№176 від 07.06.2010 р., оскільки у районах індивідуального житлового будівництва обмежена можливість проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів та їх маневрування.

Для збирання і тимчасового зберігання великогабаритних та ремонтних відходів запропоновано облаштування окремих майданчиків з твердим покриттям.

Для збирання і тимчасового зберігання небезпечних відходів запропоновані противандальні контейнери загальною місткістю 0,120 м3 які встановлюються на контейнерних майданчиках, та (або) біля громадських закладів, магазинів тощо.

### 2.3.3. Поводження з небезпечними відходами що є у складі ТПВ

Згідно вимог Правил надання послуг з вивезення побутових відходів з урахуванням вимог статей 35 і 351  Закону України “Про відходи”, небезпечні відходи у складі побутових мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціальним підприємствам, що отримали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.08.2013 р., до компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів можуть бути віднесені матеріали, які утворюються при роздільному збиранні побутових відходів, що містять будь-який із складових (елементів) потенційно небезпечних відходів, передбачені в Інструкції з отримання міжнародного коду ідентифікації відходів, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 165 від 16.10.2000 р.

Під час організації збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів необхідно

також передбачити збирання відходів електричного а електронного обладнання, відповідно до Методичних рекомендацій що збирання відходів електричного та електронного обладнання, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України №15 від 22.01.2013 р.

Для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть, або забруднені ртуттю, рекомендується застосовувати змінні герметичні металеві контейнери червоного кольору, розміщені на контейнерних майданчиках.

Контейнери для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, у загальному випадку рекомендується виготовляти з холоднокатаної сталі товщиною від 0,46 до 1,5 мм з конструкцією завантажувального пристрою контейнера, а також його конструкцією усередині, що може забезпечувати цілісність під час завантаження, транспортування та вивантаження компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю (забезпечуються виробником).

Якщо компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, будуть пошкоджені у контейнері під час завантаження, транспортування або вивантаження, проводиться демеркуризація контейнера.

Компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, які не вміщують ртуті та не забруднені ртуттю, рекомендується збирати у стаціонарні контейнери червоного

кольору, розміщені на контейнерному майданчику. У світовій практиці також застосовуються контейнери з червоною кришкою та відповідною інформацією.

З метою ефективного роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується одночасно розпочинати агітаційну роботу щодо впровадження системи роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, у тому числі шляхом проведення експериментів в окремих районах населеного пункту. Під час агітаційної роботи рекомендується застосовувати етапи та використовувати засоби агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідеміологічному та екологічному значенні поводження з твердими побутовими відходами.

Для підвищення результативності роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів та дієвості агітаційної роботи на контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується наносити перелік товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти (складові), та знаки, які нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів. Приклад рекомендованого переліку товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти (складові), та знаків, що нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, наведено у додатку до Методичних рекомендацій щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів.

На даний час збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів в населених пунктах Смолінської територіальної громади не здійснюється. Для забезпечення збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів можливо обладнати пункти збирання небезпечних відходів (у вигляді малої архітектурної форми) та встановити необхідну кількість контейнерів ємністю 120 л. Пункт збирання небезпечних відходів може працювати за спеціальним графіком і обслуговується однією людиною в зміну (120 робочих днів на рік), вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендовано проводити по мірі накопичення. Розрахунок	 кількості контейнерів	проводитьсявідповідно	довимогМетодичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарстваУкраїни №176 від 07.06.20110 р.. Результати розрахунків наведено у Таблиці 2.15

Відповідно до вихідних даних на даний час в населених пунктах Смолінської

територіальної громади відсутні земельні ділянки, придатні до розташування об’єктів поводження з відходами. Таким чином, рекомендовано провести визначення можливих місць тимчасового розміщення небезпечних відходів у складі побутових відходів до передачі спеціалізованим підприємствам. При цьому, використання мобільної (пересувної) системи не

передбачає відведення окремих земельних ділянок, наявності великої кількості обслуговуючого персоналу та облаштування пунктів збирання відповідним обладнанням або облаштування майданчиків.

Для забезпечення збирання визначеного розрахункового обсягу небезпечних відходів у складі побутових відходів в населених пунктах Смолінської територіальної громади буде достатньо одного спеціально обладнаного транспортного засобу, що має бути обладнаний відповідно до вимог чинного законодавства, як мобільний (пересувний) пункт збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів та відходів електричного та електронного обладнання у складі побутових відходів.

Таким чином, для забезпечення ефективної та зручної для мешканців системи збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів та відходів електричного та електронного обладнання  у  складі  побутових  відходів,  що  також  можуть  містити  небезпечні  складові,   в населених пунктах Смолінської територіальної громади рекомендовано використовувати мобільну (пересувну) систему для збирання цих видів побутових відходів.

З метою ефективного збирання цих компонентів та можливості вторинного використання окремих частин відходів електричного та електронного обладнання, що є у складі твердих побутових відходів, під час окремого збирання можливо також поділяти відходи електричного та електронного обладнання за їх належністю до деяких груп електричного та електронного обладнання, у тому числі побутові електронні та електричні прилади, телекомунікаційна апаратура та апаратура для оброблення інформації, побутове електричне та електронне устаткування, освітлювальні прилади і системи, електроні та електричні інструменти, іграшки та спортивне приладдя, що мають електричні та або електронні компоненти.

З метою вибору місць стоянки спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання відходів за мобільною (пересувною) системою рекомендується враховувати критерії за наявністю достатньої кількості населення та очікувані обсяги збирання цих відходів, характеристику місця стоянки, її віддаленість від шкіл, дитячих садків, лікарень тощо, можливість безперешкодного в’їзду, стоянки та виїзду спеціально обладнаного транспортного засобу, унеможливлення перешкод руху іншим транспортним засобом.

Рекомендується попередньо повідомляти населення про час прибуття спеціально обладнаного транспортного засобу для збирання таких відходів, або можливі зміни у розкладі, місце і тривалість його стоянки шляхом публікації у місцевих засобах масової інформації, а також розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів.

### Приклад збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів за мобільною (пересувною) системою

Рекомендовано забезпечувати стоянку пересувного (мобільного) пункту із розрахунку не менше 2 годин на 1 місце стоянки (тривалість робочого дня – 8 годин). Місця стоянки мають бути визначені окремо.

Організацію проведення агітаційної роботи рекомендується здійснювати з урахуванням положень Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №133 від 01.08.2011 р., та Методичних рекомендацій із формування громадської думки щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №38 від 16.02.2010 р.

Медичні відходи - відходи, що утворюються внаслідок медичного обслуговування у закладах, які  в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Питання утилізації даних відходів регламентується виключно «Державними санітарно- протиепідемічними правилами і нормами щодо поводження з медичними відходами» затвердженими Наказом МОЗ України №325 від 08.06.2015 р.

Поводження з медичними відходами (категорії А, В, С, D) не передбачено ДБН Б.2.2-6:2013. Медичні відходи, що утворюються у побуті є побутовими відходами.

### 2.3.4. Основні принципи розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів

Санітарне очищення – планово-регулярне і включає раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення ТПВ.

Як зазначено вище, для приватної садибної житлової забудови роздільний збір компонентів твердих побутових відходів планується здійснювати шляхом використання на території кожного домоволодіння пластикових (полімерних) пакетів (мішків) відповідної ємності для реалізації безконтейнерної схеми збору ТПВ.

Для багатоквартирної житлової забудови та підприємств невиробничої сфери передбачено

встановлення контейнерів для роздільного збору, на спеціальних майданчиках, де відбувається збір та тимчасове зберігання ТПВ.

Порядок розміщення контейнерів та поводження з ними регламентується «Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць» затверджених наказом МОЗ України №145 від 17.03.2011 р.

Контейнери повинні розміщуватись на контейнерних майданчиках облаштованих згідно ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків».

Загальна кількість та розташування контейнерних майданчиків уточнюються при проектуванні забудівлі, реконструкції або благоустрою конкретних територій громади. При проектуванні майданчиків мають передбачатись інженерні рішення щодо миття покриття, миття та дезінфекції контейнерів, збирання та відведення в каналізацію стічних вод.

Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов'язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України, у літній період року - не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року - не рідше одного разу на місяць.

Рис.2.1 План-схема контейнерного майданчику

### 2.3.5. Встановлення можливих споживачів вторинної сировини, та обґрунтування необхідності будівництва підприємств із сортування та перероблення відходів

Визначення споживачів вторинної сировини та їх вимог до неї здійснюється на тендерній основі за встановленими правилами.

На даний час в населених пунктах Смолінської територіальної громади відсутні підприємства із сортування та перероблення відходів.

Схемою не передбачено будівництво сміттєсортувальної станції на території населених пунктів Смолінської територіальної громади у зв’язку з невеликою кількістю зазначених відходів і

відповідною економічною недоцільністю. Всі зібрані відходи планується реалізовувати відповідним підприємствам по переробці вторинної сировини по індивідуальним договорам з подальшим можливим коригуванням збуту вторсировини відповідно до Програми поводження з  відходами  по Кіровоградській області, що розробляється.

    - Розрахунки потреб в урнах для збирання побутових відходів з територій об’єктів благоустрою населених пунктів

На всіх об'єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття.

Порядок розміщення урн та поводження з ними регламентується «Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць» затверджених наказом МОЗ України №145 від 17.03.2011 р.

Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м - на територіях із  середньою  і  низькою  щільністю  населення.  Чищення урн слід проводити систематично в міру їх наповнення. За утримання урн у чистоті відповідають підприємства, установи та організації, що здійснюють  прибирання  закріплених за ними територій.

На території та в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів необхідно встановлювати виключно емальовані та фаянсові урни. Кількість урн визначається з розрахунку не менше однієї урни на кожні 700 м2 території закладу. На головних алеях урни повинні бути встановлені на відстані 10 м одна від одної.

При визначенні числа урн на території парку  слід  виходити  з розрахунку:  одна  урна на 800 м2 площі парку. На головних алеях відстань між урнами не повинна бути більше 40 м.

Порядок розміщення урн на об’єктах благоустрою населених пунктів визначається у складі проектів детальних планів територій забудови.

Розрахункова кількість урн (наведена в Таблиці 2.15.) для всіх етапів Схеми санітарного очищення приймається однаковою, оскільки зміни кількості об’єктів благоустрою впродовж реалізації Схеми не планується (прийняті нормативи  для розрахунків:  для вуличної мережі – 1 урна на кожні 100 м, для паркової зони – 1 урна на кожні 800 м2, 1 урна біля кожного іншого об’єкту благоустрою).

Таблиця 2.15 - Розрахункова кількість урн

| Існуючий стан 2020 рік, І етап 2025 рік, ІІ етап 2040 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населений пункт | Тротуарна мережа |  | Паркова зона |  | Інші об’єкти благоустрою |  | ВСЬОГО УРН, шт |
|  | протяжність, км | кількість урн | площа, м2 | кількість урн | кількість об’єктів | кількість урн |  |
| смт. Смоліне | 4,5 | 45 | 12600 | 16 | 50 | 50 | 111 |
| с. Березівка | 1,4 | 14 | 1800 | 3 | 20 | 20 | 37 |
| с. Полохівка | - | - |  | - | - | - |  |
| с. Копанки | 0,8 | 8 | 5000 | 7 | 20 | 20 | 35 |
| с. Гаївка | 0,8 | 8 | 2300 | 3 | 15 | 15 | 26 |
| с. Хмельове | 2,6 | 26 | 1600 | 2 | 30 | 30 | 58 |
| с. Калаколове | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Новоолександрівка | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Новогригорівка | 1,2 | 12 | 1000 | 2 | 20 | 20 | 34 |
| с. Новопетровка | 1,2 | 12 | 1000 | 2 | 20 | 20 | 34 |
| с. Якимівка | 0,9 | 9 | 1700 | 3 | 20 | 20 | 32 |
| с. Андріївка | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Дорофіївка | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Межове | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Миропіль | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Успенівка | - | - | - | - | - | - |  |
| С. Нововознесенка | 1,1 | 11 | 1200 | 2 |  |  | 13 |
| с. Нововостанівка | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Новопавлівка | 1,0 | 10 | 600 | 1 | 15 | 15 | 26 |
| Всього | 15,5 | 155 | 28800 | 41 | 210 | 210 | 406 |

  - Перевезення побутових відходів                                                                                                                    2.4.1.  Визначення транспортної схеми перевезення побутових відходів та потреби у спеціально обладнаних транспортних засобах кожного типу

Транспортна схема перевезення побутових відходів передбачає наступне поводження з ТПВ передбачає наступне поводження з ТПВ:

Роздільний збір ТПВ з житлової забудови та підприємств невиробничої сфери та вивезення на підприємства з переробки вторинної сировин; вивезення змішаних ТПВ на діючі місця виділення відходів (МВВ) Смолінської територіальної громади.

В разі розробки обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами , що передбачає введення  в експлуатацію регіонального  комплексу  ТПВ  вивезення ресусоцінних та змішаних ТПВ проводиться на відповідний комплекс з коригуванням транспортної схеми перевезення твердих побутових відходів і, відповідно, потреби в транспортних засобах.

Перевезення  побутових  відходів, необхідно здійснювати  спеціально  обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що унеможливлює їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечує зручність під час їх завантаження та вивантаження.  Під  час  перевезення  небезпечних  відходів у складі побутових необхідно забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити  їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

Кількість транспортних засобів визначається розрахунком, в залежності від об’єму кожного виду ТПВ, що перевозяться, періодичності перевезення та продуктивності транспортного засобу. Під час визначення потрібної кількості транспортних засобів враховується: інформація про фактичний розвиток житлового фонду та підприємств, установ, організацій, технічну готовність транспортних засобів, відстань до об’єктів поводження з ТПВ та інші місцеві умови населеного пункту.

Розрахунки необхідної кількості транспортних засобів для перевезення ТПВ виконані згідно «Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», затверджених Наказом міністерства з питань ЖКГ України

№ 176 від 07.06.2010 р., а також «Норм часу із збирання та перевезення побутових відходів» затверджених Наказом міністерства з питань ЖКГ України № 170 від 01.06.2010 р.

2.4.2 Розрахунок обсягів перевезень за районами санітарного очищення

Кількість транспортних засобів визначається за формулою:

N ca=QдmaxBKвик, од

де Nса  - необхідна кількість транспортних засобів, од;

Qдmax -	максимальний добовий об’єм утворення ТПВ з урахуванням нерівномірності

накопичення і періодичності перевезення, м3/добу;

B -  продуктивність транспортних засобів за робочий день, м3;

Kвик -  коефіцієнт використання рухомого складу виконавця послуг з вивезення побутових

відходів.

Під час визначення продуктивності роботи транспортних засобів враховується об’єм кожного виду ТПВ, що перевозиться за один рейс, спосіб завантаження та вивантаження кожного виду ТПВ, відстань перевезення їх до об’єктів поводження з ТПВ та експлуатаційна швидкість руху.

Продуктивність транспортних засобів за робочий час доби можна визначити за формулою:

B = n×q, м3

де n  - кількість рейсів транспортного засобу, який перевозить ТПВ;

q - об’єм ТПВ, який перевозиться за один рейс, м3;

Кількість рейсів транспортних засобів за робочий час доби визначається за формулою:

Де Т – тривалість робочого дня, годин

l0 - нульовий пробіг (пробіг від гаражу до району обслуговування), км;

λ0 - середня швидкість подачі транспортного засобу, км/год;

tn - термін повного навантаження транспортного засобу (враховуючи переїзди від одного

пункту завантаження до іншого та під`їзди до контейнерних майданчиків), годин;

lc - середня відстань перевезення відходів, км;

λ - експлуатаційна	швидкість	транспортного	засобу,	км/год.,	доцільно	визначати експериментальним шляхом або приймати за  досвідом роботи;

t p – термін розвантаження транспортного засобу

Середня відстань перевезення кожного виду ТПВ визначається таким чином: за допомогою

плану населеного пункту обираються райони, які прикріплюють до тих чи інших об’єктів поводження з ТПВ, а потім за планом населеного пункту встановлюються географічні центри цих районів та визначаються середні відстані між знайденими центрами та відповідними об’єктами поводження з ТПВ.

Загальний пробіг визначається в залежності від середньої відстані перевезення кожного виду ТПВ між кінцевими навантажувально-pозвантажувальними пунктами, від пробігу під час навантаження кожного виду ТПВ та нульового пробігу, який, у свою чергу, залежить від віддаленості району збирання від гаражу.

Для    забезпечення    продуктивності    вивозу    ТПВ,    населені    пункти    згруповані за територіальним принципом в один район обслуговування наступним чином:

1 район: с. Копанки, с. Полохівка, с. Гаївка

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів 1 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Копанки | 0,6 |
| с. Полохівка | 0,05 |
| с. Гаївка | 0,3 |
| ВСЬОГО: | 0,95 |

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення ресурсоцінних компонентів ТПВ з врахуванням періодичності перевезення (t = 5 діб),

Q Дamx = 0,95 × 5 = 4,75 м3

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 15,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, vo = 42,0 км/год. Термін повного навантаження ТЗ, tn = 5,0 годин. Середня відстань перевезення відходів, lc = 15,0 км. Експлуатаційна швидкість ТЗ, v = 42,0 км/год.

Термін розвантаження ТЗ, tp = 0,5 години.

Об’єм ТПВ який перевозиться ТЗ за один рейс, q = 4,75 м3,

( корисний об’єм кузова V =6,00 м3 )

коефіцієнт використання рухомого складу, Квик = 0,99.

Кількість рейсів транспорту:

n=        Приймаємо  1 рейс

Потрібна кількість транспорту:

Приймаємо 1 одиницю

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів 1 району обслуговування.

І етап 2027 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Копанки | 0,5 |
| с. Полохівка | 0 |
| с. Гаївка | 0,2 |
| ВСЬОГО: | 0,7 |

Аналізучи обсяги ТПВ існуючого стану 2022 р. та І етапу 2027 р.(0,95 м3/добу та 0,7 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на І етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів 1 району обслуговування.

ІІ етап 2042 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Копанки | 0,3 |
| с. Полохівка | 0 |
| с. Гаївка | 0,2 |
| ВСЬОГО: | 0,5 |

Аналізучи обсяги ТПВ існуючого стану 2022 р. ,І етапу 2027 р. та ІІ етапу 2042 р(0,95 м3/добу ; 0,7 м3/добу та 0,5 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на ІІ етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 1 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Копанки | 0,5 |
| с. Полохівка | 0,05 |
| с. Гаївка | 0,2 |
| ВСЬОГО: | 0,75 |

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення решти змішаних ТПВ з врахуванням періодичності перевезення (t = 2 діб),

Q Дamx = 0,75 × 2 = 1,5 м3

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 15,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, vo = 42,0 км/год. Термін повного навантаження ТЗ, tn = 5,0 годин. Середня відстань перевезення відходів, lc = 15,0 км. Експлуатаційна швидкість ТЗ, v = 42,0 км/год.

Термін розвантаження ТЗ, tp = 0,5 години.

Об’єм ТПВ який перевозиться ТЗ за один рейс, q = 1,5 м3,

( корисний об’єм кузова V =6,00 м3 )

коефіцієнт використання рухомого складу, Квик = 0,99.

Кількість рейсів транспорту:

n=        Приймаємо  1 рейс

Потрібна кількість транспорту:

Приймаємо 1 одиницю

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 1 району обслуговування.

І етап 2027 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Копанки | 0,4 |
| с. Полохівка | 0 |
| с. Гаївка | 0,2 |
| ВСЬОГО: | 0,6 |

Аналізучи обсяги решти змішаних ТПВ існуючого стану 2022 р. та І етапу 2027 р.(0,75 м3/добу та 0,6 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на І етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 1 району обслуговування.

ІІ етап 2042 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Копанки | 0,3 |
| с. Полохівка | 0 |
| с. Гаївка | 0,2 |
| ВСЬОГО: | 0,5 |

Аналізучи обсяги решти змішаних ТПВ існуючого стану 2022 р. ,І етапу 2027 р. та ІІ етапу 2042 р(0,75 м3/добу ; 0,6 м3/добу та 0,5 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на ІІ етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### 2 район обслуговування: с.Хмельове, с. Калаколове, с. Новоолександрівка,                            с. Новогригорівка

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів 2 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Хмельове | 5,7 |
| с. Калаколове | 0,2 |
| с. Новоолександрівка | 0,05 |
| С. Новогригорівка | 1,1 |
| с. Новопетрівка | 0,8 |
| ВСЬОГО: | 7,85 |

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення ресурсоцінних компонентів ТПВ з врахуванням періодичності перевезення (t = 5 діб),

Q Дamx = 7,85 × 5 = 39,25 м3

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 15,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, vo = 42,0 км/год. Термін повного навантаження ТЗ, tn = 5,0 годин. Середня відстань перевезення відходів, lc = 15,0 км. Експлуатаційна швидкість ТЗ, v = 42,0 км/год.

Термін розвантаження ТЗ, tp = 0,5 години.

Об’єм ТПВ який перевозиться ТЗ за один рейс, q = 40 м3,

( корисний об’єм кузова V =20,00 м3, Кущільнення. = 2)

коефіцієнт використання рухомого складу, Квик = 0,99.

Кількість рейсів транспорту:

n=        Приймаємо  1 рейс

Потрібна кількість транспорту:

Приймаємо 1 одиницю

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів 2 району обслуговування.

І етап 2027 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Хмельове | 5,6 |
| с. Калаколове | 0,2 |
| с. Новоолександрівка | 0 |
| С. Новогригорівка | 1,1 |
| с. Новопетрівка | 0,9 |
| ВСЬОГО: | 7,80 |

Аналізучи обсяги ресурсоцінних ТПВ існуючого стану 2022 р. та І етапу 2027 р.(7,85 м3/добу та 7,8 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на І етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів 2 району обслуговування.

ІІ етап 2042 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Хмельове | 4,9 |
| с. Калаколове | 0,05 |
| с. Новоолександрівка | 0 |
| С. Новогригорівка | 0,9 |
| с. Новопетрівка | 0,7 |
| ВСЬОГО: | 6,55 |

Аналізучи обсяги ресурсоцінних ТПВ існуючого стану 2022 р. ,І етапу 2027 р. та ІІ етапу 2042 р(7,85 м3/добу ; 7,80 м3/добу та 6,55 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на ІІ етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 2 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Хмельове | 4,5 |
| с. Калаколове | 0,2 |
| с. Новоолександрівка | 0,05 |
| С. Новогригорівка | 0,90 |
| с. Новопетрівка | 0,7 |
| ВСЬОГО: | 6,35 |

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення решти змішаних ТПВ з врахуванням періодичності перевезення (t = 2 діб),

Q Дamx = 6,35 × 2 = 12,7 м3

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 15,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, vo = 42,0 км/год. Термін повного навантаження ТЗ, tn = 5,0 годин. Середня відстань перевезення відходів, lc = 15,0 км. Експлуатаційна швидкість ТЗ, v = 42,0 км/год.

Термін розвантаження ТЗ, tp = 0,5 години.

Об’єм ТПВ який перевозиться ТЗ за один рейс, q = 12,7 м3,

( корисний об’єм кузова V =20,00 м3 )

коефіцієнт використання рухомого складу, Квик = 0,99.

Кількість рейсів транспорту:

n=        Приймаємо  1 рейс

Потрібна кількість транспорту:

Приймаємо 1 одиницю

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 2 району обслуговування.

І етап 2027 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Хмельове | 4,4 |
| с. Калаколове | 0,1 |
| с. Новоолександрівка | 0 |
| С. Новогригорівка | 0,90 |
| с. Новопетрівка | 0,8 |
| ВСЬОГО: | 6,2 |

Аналізучи обсяги решти змішаних  ТПВ існуючого стану 2022 р. та І етапу 2027 р.(6,35 м3/добу та 6,2 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на І етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 2 району обслуговування.

ІІ етап 2042 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Хмельове | 3,9 |
| с. Калаколове | 0,05 |
| с. Новоолександрівка | 0 |
| С. Новогригорівка | 0,7 |
| с. Новопетрівка | 0,5 |
| ВСЬОГО: | 5,15 |

Аналізучи обсяги решти змішаних ТПВ існуючого стану 2022 р. ,І етапу 2027 р. та ІІ етапу 2042 р(6,35 м3/добу ; 6,2 м3/добу та 5,15 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на ІІ етап 2042 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### 3 район обслуговування: с. Якимівка, с. Андріївка, с. Дорофіївка, с. Межове, с. Миропіль, с. Успенівка, с. Нововознесенка, с. Новостанівка

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів  3 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Якимівка | 0,5 |
| с. Андріївка | 0,1 |
| с. Дорофіївка | 0,1 |
| с. Межове | 0 |
| с. Миропіль | 0,2 |
| с. Успенівка | 0,05 |
| с. Нововознесенка | 1,1 |
| с. Новостанівка | 0,1 |
| ВСЬОГО | 2,15 |

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення ресурсоцінних компонентів ТПВ з врахуванням періодичності перевезення (t = 5 діб),

Q Дamx = 2,15 × 5 = 10,75 м3

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 15,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, vo = 42,0 км/год. Термін повного навантаження ТЗ, tn = 5,0 годин. Середня відстань перевезення відходів, lc = 15,0 км. Експлуатаційна швидкість ТЗ, v = 42,0 км/год.

Термін розвантаження ТЗ, tp = 0,5 години.

Об’єм ТПВ який перевозиться ТЗ за один рейс, q = 10,75 м3,

( корисний об’єм кузова V =20,00 м3 )

коефіцієнт використання рухомого складу, Квик = 0,99.

Кількість рейсів транспорту:

n=        Приймаємо  1 рейс

Потрібна кількість транспорту:

Приймаємо 1 одиницю

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів  3 району обслуговування.

І етап 2027 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Якимівка | 0,4 |
| с. Андріївка | 0 |
| с. Дорофіївка | 0,1 |
| с. Межове | 0 |
| с. Миропіль | 0,1 |
| с. Успенівка | 0,05 |
| с. Нововознесенка | 1,0 |
| с. Новостанівка | 0,1 |
| ВСЬОГО | 1,75 |

Аналізучи обсяги ресурсоцінних ТПВ існуючого стану 2022 р. та І етапу 2027 р.(2,15 м3/добу та 1,75 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на І етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів  3 району обслуговування.

ІІ етап 2042 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Якимівка | 0,4 |
| с. Андріївка | 0 |
| с. Дорофіївка | 0 |
| с. Межове | 0 |
| с. Миропіль | 0,05 |
| с. Успенівка | 0 |
| с. Нововознесенка | 0,8 |
| с. Новостанівка | 0,05 |
| ВСЬОГО | 1,3 |

Аналізучи обсяги ресурсоцінних ТПВ існуючого стану 2022 р. ,І етапу 2027 р. та ІІ етапу 2042 р(2,15 м3/добу ; 1,75 м3/добу та 1,3 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на ІІ етап 2042 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 3 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Якимівка | 0,4 |
| с. Андріївка | 0,1 |
| с. Дорофіївка | 0,1 |
| с. Межове | 0 |
| с. Миропіль | 0,1 |
| с. Успенівка | 0,05 |
| с. Нововознесенка | 0,9 |
| с. Новостанівка | 0,1 |
| ВСЬОГО | 1,75 |

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення решти змішаних ТПВ з врахуванням періодичності перевезення (t = 2 діб),

Q Дamx = 1,75 × 2 = 2,5 м3

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 15,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, vo = 42,0 км/год. Термін повного навантаження ТЗ, tn = 5,0 годин. Середня відстань перевезення відходів, lc = 15,0 км. Експлуатаційна швидкість ТЗ, v = 42,0 км/год.

Термін розвантаження ТЗ, tp = 0,5 години.

Об’єм ТПВ який перевозиться ТЗ за один рейс, q = 2,5 м3,

( корисний об’єм кузова V =6,00 м3 )

коефіцієнт використання рухомого складу, Квик = 0,99.

Кількість рейсів транспорту:

n=        Приймаємо  1 рейс

Потрібна кількість транспорту:

Приймаємо 1 одиницю

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 3 району обслуговування.

І етап  2027 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Якимівка | 0,4 |
| с. Андріївка | 0,05 |
| с. Дорофіївка | 0,1 |
| с. Межове | 0 |
| с. Миропіль | 0,1 |
| с. Успенівка | 0,05 |
| с. Нововознесенка | 0,8 |
| с. Новостанівка | 0,1 |
| ВСЬОГО | 1,6 |

Аналізучи обсяги решти змішаних  ТПВ існуючого стану 2022 р. та І етапу 2027 р.(1,75 м3/добу та 1,6 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на І етап 2027 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	та вивезення  решти змішаних ТПВ від населених пунктів 3 району обслуговування.

ІІ етап  2042 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| с. Якимівка | 0,4 |
| с. Андріївка | 0 |
| с. Дорофіївка | 0 |
| с. Межове | 0 |
| с. Миропіль | 0,05 |
| с. Успенівка | 0 |
| с. Нововознесенка | 0,6 |
| с. Новостанівка | 0,05 |
| ВСЬОГО | 1,1 |

Аналізучи обсяги решти змішаних ТПВ існуючого стану 2022 р. ,І етапу 2027 р. та ІІ етапу 2042 р(1,75 м3/добу ; 1,6 м3/добу та 1,1 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на ІІ етап 2042 р. становить  1 рейс та потрібна кількість транспорту

#### 4 район обслуговування: смт.Смоліне, с.Березівка, с.Новопавлівка

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів  4 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| смт Смоліне | 20,6 |
| с.Березівка | 1,7 |
| с. Новопавлівка | 0,9 |
| ВСЬОГО | 23,2 |

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення ресурсоцінних компонентів ТПВ з врахуванням періодичності перевезення (t = 5 діб),

Q Дamx = 23,2 × 5 = 116 м3

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 6,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, vo = 42,0 км/год. Термін повного навантаження ТЗ, tn = 5,0 годин. Середня відстань перевезення відходів, lc = 8,0 км. Експлуатаційна швидкість ТЗ, v = 42,0 км/год.

Термін розвантаження ТЗ, tp = 0,5 години.

Об’єм ТПВ який перевозиться ТЗ за один рейс, q = 52 м3, ( з врахуванням К ущ – 2,6.)

( корисний об’єм кузова V =20,00 м3 )

коефіцієнт використання рухомого складу, Квик = 0,99.

Кількість рейсів транспорту:

n=        Приймаємо  2 рейси

Потрібна кількість транспорту:

Приймаємо 1 одиницю

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів  4 району обслуговування.

І етап 2027 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| смт Смоліне | 19,8 |
| с.Березівка | 1,6 |
| с. Новопавлівка | 0,9 |
| ВСЬОГО | 22,3 |

Аналізучи обсяги ресурсоцінних ТПВ існуючого стану 2022 р. та І етапу 2027 р.(23,2 м3/добу та 22,3 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на І етап 2027 р. становить  2 рейси та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення ресурсоцінних ТПВ від населених пунктів  4 району обслуговування.

ІІ етап 2042 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| смт Смоліне | 19,0 |
| с.Березівка | 1,4 |
| с. Новопавлівка | 0,8 |
| ВСЬОГО | 21,2 |

Аналізучи обсяги ресурсоцінних ТПВ існуючого стану 2022 р. ,І етапу 2027 р. та ІІ етапу 2042 р(23,2 м3/добу ; 22,3 м3/добу та 21,2 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на ІІ етап 2042 р. становить  2 рейси  та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення решти змішаних  ТПВ від населених пунктів  4 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| смт Смоліне | 16,2 |
| с.Березівка | 1,3 |
| с. Новопавлівка | 0,7 |
| ВСЬОГО | 18,2 |

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення ресурсоцінних компонентів ТПВ з врахуванням

періодичності перевезення (t = 5 діб),

Q Дamx = 18,2 × 5 = 91м3

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 6,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, vo = 42,0 км/год. Термін повного навантаження ТЗ, tn = 5,0 годин. Середня відстань перевезення відходів, lc = 8,0 км. Експлуатаційна швидкість ТЗ, v = 42,0 км/год.

Термін розвантаження ТЗ, tp = 0,5 години.

Об’єм ТПВ який перевозиться ТЗ за один рейс, q = 23,2 м3, ( з врахуванням К ущ.)

( корисний об’єм кузова V =20,00 м3 )

коефіцієнт використання рухомого складу, Квик = 0,99.

Кількість рейсів транспорту:

n=        Приймаємо  2 рейси

Потрібна кількість транспорту:

Приймаємо 1 одиницю

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення решти змішаних  ТПВ від населених пунктів  4 району обслуговування.

І етап 2022 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| смт Смоліне | 15,6 |
| с.Березівка | 1,3 |
| с. Новопавлівка | 0,7 |
| ВСЬОГО | 17,6 |

Аналізучи обсяги решти змішаних ТПВ існуючого стану 2022 р. та І етапу 2027 р.(18,2 м3/добу та 17,6 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на І етап 2027 р. становить  2 рейси та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

#### Розрахунок	кількості	сміттєвозів	для	роздільного	збирання	тавивезення решти змішаних  ТПВ від населених пунктів  4 району обслуговування.

ІІ етап 2042 рік :

| Населений пункт | Обсяги утворення ресурсоцінних ТПВ, м3/добу |
| --- | --- |
| смт Смоліне | 15,0 |
| с.Березівка | 1,1 |
| с. Новопавлівка | 0,7 |
| ВСЬОГО | 16,8 |

Аналізучи обсяги решти змішаних ТПВ існуючого стану 2022 р. ,І етапу 2027 р. та ІІ етапу 2042 р(18,2 м3/добу ; 17,6 м3/добу та 16,8 м3/добу відповідно) можна зробити висновок, що потрібна кількість рейсів транспорту на ІІ етап 2042 р. становить  2 рейси  та потрібна кількість транспорту становить 1одиницю.

Таблиця 2.16 - Розрахункова кількість сміттєвозів для кожного з етапів Схеми

| Район обслуговування | Роздільний збір ТПВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сміттєвози для збирання та вивезення ресурсоцінних ТПВ |  | Сміттєвози для збирання та вивезення решти змішаних ТПВ |  |
|  | ємність кузова, м3 | кількість | ємність кузова, м3 | кількість |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |  |
| 1 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 2 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 3 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 4 | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 |
| І етап 2027 рік |  |  |  |  |
| 1 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 2 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 3 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 4 | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 |
| ІІ етап 2042 рік |  |  |  |  |
| 1 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 2 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 3 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 |
| 4 | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 |

Сміттєвоз із заднім завантаженням КО-440М20. Модель шасі – МАЗ-6312, ємність кузова – 20,00 м3, маса завантаження – до 10105 кг, довжина – 9800 мм, ширина – 2550 мм, висота – 3650 мм,

ступінь ущільнення відходів – 2,5 - 7, ємність завантажувального ківшу – 2,0 м3.

Великогабаритні, ремонтні відходи

Таблиця 2.17 - Розрахункові обсяги утворення великогабаритних та ремонтних побутових відходів для кожного з етапів Схеми санітарного очищення

| Райони обслуговування | Обсяги утворення побутових відходів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | великогабаритних |  | ремонтних |  | РАЗОМ: |  |
|  | т/добу | м3/добу | т/добу | м3/добу | т/добу | м3/добу |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |  |  |  |
| с. Копанки | 0,01 | 0,09 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,12 |
| с. Полохівка | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,01 |
| с. Гаївка | 0,01 | 0,05 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,07 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 0,062 | 0,2 |
| с. Хмельове | 0,2 | 1,01 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 1,39 |
| с. Калаколове | 0,008 | 0,04 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,05 |
| с. Новоолександрівка | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,01 |
| С. Новогригорівка | 0,04 | 0,20 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,28 |
| с. Новопетрівка | 0,03 | 0,15 | 0,004 | 0,06 | 0,034 | 0,21 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 0,635 | 1,94 |
| смт Смоліне | 0,79 | 3,95 | 1,09 | 1,48 | 1,88 | 5,43 |
| с.Березівка | 0,05 | 0,28 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,39 |
| с. Новопавлівка | 0,02 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,19 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 2,07 | 6,01 |
| с. Якимівка | 0,01 | 0,09 | 0,025 | 0,034 | 0,035 | 0,12 |
| с. Андріївка | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,014 |
| с. Дорофіївка | 0,0044 | 0,022 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,028 |
| с. Межове | 0,0002 | 0,001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0013 |
| с. Миропіль | 0,0057 | 0,028 | 0,0079 | 0,01 | 0,03 | 0,038 |
| с. Успенівка | 0,0016 | 0,01 | 0,002 | 0,003 | 0,0036 | 0,013 |
| с. Нововознесенка | 0,04 | 0,2 | 0,054 | 0,07 | 0,09 | 0,27 |
| с. Новостанівка | 0,0028 | 0,01 | 0,0038 | 0,005 | 0,0064 | 0,015 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 0,1814 | 0,4993 |
| І етап 2027 рік |  |  |  |  |  |  |
| с. Копанки | 0,01 | 0,088 | 0,024 | 0,03 | 0,03 | 0,11 |
| с. Полохівка | 0,0008 | 0,004 | 0,0011 | 0,001 | 0,0019 | 0,005 |
| с. Гаївка | 0,0092 | 0,046 | 0,013 | 0,017 | 0,02 | 0,063 |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 0,0519 | 0,178 |
| с. Хмельове | 0,2 | 1 | 0,275 | 0,374 | 0,475 | 1,37 |
| с. Калаколове | 0,006 | 0,03 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,04 |
| с. Новоолександрівка | 0,0004 | 0,002 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0027 |
| С. Новогригорівка | 0,04 | 0,20 | 0,055 | 0,075 | 0,09 | 0,275 |
| с. Новопетрівка | 0,03 | 0,15 | 0,04 | 0,057 | 0,07 | 0,20 |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 0,6499 | 1,8877 |
| смт Смоліне | 0,76 | 3,8 | 1,045 | 1,42 | 1,8 | 5,22 |
| с.Березівка | 0,06 | 0,28 | 0,077 | 0,105 | 0,13 | 0,385 |
| с. Новопавлівка | 0,28 | 0,14 | 0,039 | 0,053 | 0,32 | 0,19 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 2,25 | 5,795 |
| с. Якимівка | 0,016 | 0,08 | 0,022 | 0,029 | 0,038 | 0,1 |
| с. Андріївка | 0,0016 | 0,008 | 0,0022 | 0,0029 | 0,0038 | 0,01 |
| с. Дорофіївка | 0,0033 | 0,017 | 0,001 | 0,0014 | 0,004 | 0,018 |
| с. Межове | - | - | - | - |  |  |
| с. Миропіль | 0,005 | 0,024 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | 0,023 |
| с. Успенівка | 0,0012 | 0,0064 | 0,001 | 0,0014 | 0,002 | 0,0078 |
| с. Нововознесенка | 0,04 | 0,18 | 0,038 | 0,0523 | 0,078 | 0,23 |
| с. Новостанівка | 0,002 | 0,012 | 0,001 | 0,0022 | 0,003 | 0,014 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 0,1358 | 0,4028 |
| ІІ етап 2042 рік |  |  |  |  |  |  |
| с. Копанки | 0,012 | 0,06 | 0,016 | 0,024 | 0,028 | 0,08 |
| с. Полохівка | - | - | - | - |  |  |
| с. Гаївка | 0,008 | 0,04 | 0,011 | 0,0149 | 0,018 | 0,05 |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 0,046 | 0,13 |
| с. Хмельове | 0,176 | 0,88 | 0,242 | 0,329 | 0,42 | 1,22 |
| с. Калаколове | 0,0016 | 0,008 | 0,002 | 0,0029 | 0,004 | 0,01 |
| с. Новоолександрівка | - | - | - | - |  |  |
| с. Новогригорівка | 0,032 | 0,16 | 0,044 | 0,6 | 0,19 | 0,22 |
| с. Новопетрівка | 0,024 | 0,12 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,165 |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 0,671 | 1,615 |
| смт Смоліне | 0,73 | 3,64 | 1,00 | 1,36 | 1,73 | 5,0 |
| с.Березівка | 0,048 | 0,24 | 0,066 | 0,089 | 0,11 | 0,33 |
| с. Новопавлівка | 0,028 | 0,14 | 0,038 | 0,52 | 0,07 | 0,66 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 1,91 | 5,99 |
| с. Якимівка | 0,016 | 0,08 | 0,022 | 0,03 | 0,038 | 0,11 |
| с. Андріївка | 0,0008 | 0,004 | 0,001 | 0,0014 | 0,0018 | 0,005 |
| с. Дорофіївка | 0,0008 | 0,004 | 0,001 | 0,0014 | 0,0018 | 0,005 |
| с. Межове | - | - | - | - |  |  |
| с. Миропіль | 0,0016 | 0,008 | 0,002 | 0,003 | 0,0036 | 0,011 |
| с. Успенівка | 0,0008 | 0,004 | 0,001 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0054 |
| с. Нововознесенка | 0,028 | 0,14 | 0,038 | 0,0523 | 0,066 | 0,19 |
| с. Новостанівка | 0,0012 | 0,006 | 0,001 | 0,0023 | 0,002 | 0,0083 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 0,115 | 0,3347 |
| РАЗОМ |  |  |  |  | 8,81 | 24,98 |

Негабаритні  відходи  рекомендується  збирати  на  спеціально  відведених  майданчиках і вивозити спеціальними транспортними засобами для  перевезення  негабаритних  відходів,  або звичайним вантажним транспортом (самоскидами). За встановленою практикою великогабаритні і ремонтні відходи планується перевозити у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень. Такі відходи розміщуються біля контейнерних майданчиків або на спеціально відведених майданчиках і видаляються за заявками в установи, що здійснюють прибирання закріпленої території.

Змет від прибирання території

Обсяги утворення змету від прибирання територій населених пунктів Смолінської територіальної громади розраховані на підставі практичних замірів  протягом семи діб незалежно від періодичності збирання та перевезення змету і наведені в таблиці 2.18.

Розрахункові обсяги утворення змету від прибирання території однакові для всіх етапів Схеми  санітарного  очищення,  оскільки   зміни   площі   прибирання   об’єктів   благоустрою не плануються. Середня щільність змету становить 350 кг/м3

Таблиця 2.18

| Район обслуговування | Обсяги утворення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/добу | м3/добу | т/рік | м3/рік |
| смт. Смоліне | 0,518 | 1,48 | 189,07 | 540,2 |
| с. Березівка | 0,119 | 0,34 | 43,435 | 124,1 |
| с. Новопавлівка | 0,077 | 0,22 | 28,105 | 80,3 |
| Всього | 0,711 | 2,04 | 260,61 | 744,6 |
| с. Полохівка | 0,0042 | 0,012 | 1,533 | 4,38 |
| с. Копанки | 0,0525 | 0,15 | 19,1625 | 54,75 |
| с. Гаївка | 0,0525 | 0,15 | 19,1625 | 54,75 |
| Всього | 0,1092 | 0,312 | 39,858 | 113,88 |
| с. Хмельове | 0,315 | 0,9 | 114,975 | 328,5 |
| с. Калаколове | 0,035 | 0,1 | 12,775 | 36,5 |
| с. Новоолександрівка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Новогригорівка | 0,077 | 0,22 | 28,105 | 80,3 |
| с. Новопетровка | 0,0805 | 0,23 | 29,3825 | 83,95 |
| Всього | 0,5075 | 1,45 | 185,2375 | 529,25 |
| с. Якимівка | 0,1155 | 0,33 | 42,1575 | 120,45 |
| с. Андріївка | 0,042 | 0,12 | 15,33 | 43,8 |
| с. Дорофіївка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Межове | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Миропіль | 0,035 | 0,1 | 12,775 | 36,5 |
| с. Успенівка | 0,035 | 0,1 | 12,775 | 36,5 |
| с. Нововознесенка | 0,119 | 0,34 | 43,435 | 124,1 |
| с. Нововостанівка | 0,35 | 1 | 127,75 | 365 |
| Всього | 0,6965 | 1,99 | 254,2225 | 726,35 |
| РАЗОМ | 2,0242 | 5,792 | 739,92 | 2114,08 |

Таблиця 2.19 - Розрахунковий загальний обсяг утворення відходів (великогабаритних, ремонтних, змету) для кожного з етапів Схеми санітарного очищення

| Райони обслуговування | Загальний обсяг утворення відходів (великогабаритних, ремонтних, змету) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | т/добу |  | м3/добу |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |
| 1 район обслуговування | 0,17 | 0,51 |  |
| 2 район обслуговування | 1,14 | 3,39 |  |
| 3 район обслуговування | 0,88 | 2,4 |  |
| 4 район обслуговування | 2,78 | 8,05 |  |
| І етап 2027 рік |  |  |  |
| 1 район обслуговування | 0,16 | 0,49 |  |
| 2 район обслуговування | 1,15 | 3,2 |  |
| 3 район обслуговування | 0,84 | 2,39 |  |
| 4 район обслуговування | 2,96 | 7,84 |  |
| ІІ етап 2042 рік |  |  |  |
| 1 район обслуговування | 0,155 | 0,44 |  |
| 2 район обслуговування | 1,18 | 3,07 |  |
| 3 район обслуговування | 0,82 | 2,32 |  |
| 4 район обслуговування | 2,62 | 8,03 |  |

#### Розрахунок кількості вантажних автомобілів (самоскидів) для збирання та вивезення великогабаритних та ремонтних відходів, змету від населених пунктів 1- 4 району обслуговування.

Аналізуючи об’ми ТПВ, які необхідно перевозити,  зв’язку з незначним утворенням великогабаритних, ремонтних відходів та змету збирання даного виду відходів проводиться по індивідуальній заявці та по мірі накопичення автомобілем – самоскидом з корисним об’ємом кузова до 12,0 м3.та

Таблиця  2.20  -	Розрахункова кількість вантажних автомобілів (самоскидів) для кожного з етапів Схеми санітарного очищення

| Район обслуговування | Вантажні автомобілі (самоскиди) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ємність кузова, м3 | вантажопідйомність, т |  | кількість |
| Існуючий стан 2020 рік |  |  |  |  |
| 1 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 2 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 3 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 4 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| І етап 2025 рік |  |  |  |  |
| 1 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 2 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 3 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 4 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| ІІ етап 2040 рік |  |  |  |  |
| 1 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 2 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 3 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |
| 4 | 11,5 | 4,1 | 1 |  |

Самоскид на шасі МАЗ-4571N2-525-000.

Технічно допустима вантажопідйомність 4100 кг., об'єм кузову – 11,5 м3,

довжина – 6090 мм, ширина – 2550 мм, висота – 2890 мм.

Рідкі побутові відходи

Рідкі побутові відходи з вигребів повинні вивозитися асенізаційними машинами на зливні станції звідки вони перекачуються у каналізаційну мережу, за їх відсутності на інші об’єкти поводження з рідкими відходами. Вивіз рідких відходів з населених пунктів Смолінської ТГ передбачається здійснювати на каналізаційні очисні споруди смт. Смоліне. Враховуючи структуру сектору індивідуальної забудови, рельєф місцевості, стан вулично- дорожньої мережі, дорожнього покриття, для умов даних населених пунктів підходять асенізаційні машини ємністю 9,5 м3.

Розрахунки необхідної кількості транспортних засобів для перевезення РВ виконані згідно «Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та

утилізації побутових відходів» затверджених Наказом міністерства з питань ЖКГ України № 176 від 07.06.2010 р., а також «Норм часу із збирання та перевезення побутових відходів» затверджених Наказом міністерства з питань ЖКГ України № 170 від 01.06.2010 р. Потрібна кількість асенізаційних машин, для вивозу рідких відходів визначається за формулою:

де NсА - необхідна кількість транспортних засобів, од;

V Дmax - максимальний добовий об’єм утворення рідких відходів, м3/добу; V

B - продуктивність транспортних засобів за робочий день, м3;

K ВИК - коефіцієнт використання рухомого складу виконавця послуг з вивезення рідких відходів.

Під час визначення продуктивності роботи транспортних засобів враховується об’єм рідких відходів які перевозяться за один рейс, відстань перевезення їх до об’єкту поводження з рідкими відходами та експлуатаційна швидкість руху.

Продуктивність транспортних засобів за робочий час доби визначається за формулою:

B = n×q, м3

де n - кількість рейсів транспортного засобу, який перевозить РВ;

q - об’єм РВ, який перевозиться за один рейс, м3;

Кількість рейсів транспортних засобів за робочий час доби визначається за формулою:

де Т - тривалість робочого дня, годин;

lo - нульовий пробіг (пробіг від гаражу до району обслуговування), км;

Vo - середня швидкість подачі транспортного засобу, км/год;

tn - термін повного навантаження транспортного засобу (враховуючи переїзди від одного пункту завантаження до іншого та під`їзди до вигрібних ям), годин;

lc - середня відстань перевезення відходів, км;

V- експлуатаційна швидкість транспортного засобу, км/год., доцільно визначати

експериментальним шляхом або приймати за досвідом роботи;

tp - термін розвантаження транспортного засобу, годин.

Розрахунок кількості асенізаційних машин для вивезення рідких відходів від населених пунктів 1 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення рідких відходів,

V Дamx = 9,58 м3/добу.

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 15,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, Vo = 42,0 км/год.

Термін повного навантаження ТЗ, tn = 1 год.

Середня відстань перевезення відходів lc = 15 км

Термін розвантаження tp= 0,25 год

Визначаємо кількість рейсів:

Приймаємо 4 рейси

Визначаємо кількість асенізаційних машин:

Приймаємо 1 машину

Розрахунок кількості асенізаційних машин для вивезення рідких відходів від населених пунктів 1 району обслуговування.

І етап 2027 рік  та ІІ етап 2042 р:

Враховуючи незначну різницю в  показниках  об’ємів утворення рідких відходів існуючого стану 2022 р., І етапу 2027 р.  та ІІ етапу 2042 р. приймаємо кількість необхідних асенізаційних машин – 1 машину

Розрахунок кількості асенізаційних машин для вивезення рідких відходів від населених пунктів 2 району обслуговування.

Існуючий стан 2022 рік :

Вихідні дані для розрахунку:

Максимальний добовий об’єм утворення рідких відходів,

V Дamx = 88,73 м3/добу.

Тривалість робочого дня, Т = 8,0 годин.

Нульовий пробіг, lo = 15,0 км.

Середня швидкість подачі ТЗ, Vo = 42,0 км/год.

Термін повного навантаження ТЗ, tn = 3 год.

Середня відстань перевезення відходів lc = 15 км

Термін розвантаження tp= 0,5 год

Визначаємо кількість рейсів:

Приймаємо 4 рейси

Визначаємо кількість асенізаційних машин:

Приймаємо 2 машини

Розрахунок кількості асенізаційних машин для вивезення рідких відходів від населених пунктів 2 району обслуговування.

І етап 2027 рік  та ІІ етап 2042 р:

Враховуючи незначну різницю в  показниках  об’ємів утворення рідких відходів існуючого стану 2022 р., І етапу 2027 р.  та ІІ етапу 2042 р. приймаємо кількість необхідних асенізаційних машин – 2 машини.

Таблиця  2.20  - Розрахункова кількість асенізаційних машин для кожного з етапів Схеми санітарного очищення

| Район обслуговування | Асенізаційні машини |  |
| --- | --- | --- |
|  | ємність , м3 | кількість |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 1 |
| 4 |  | 1 |
| І етап 2027 рік |  |  |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 1 |
| 4 |  | 1 |
| ІІ етап 2042 рік |  |  |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 1 |
| 4 |  | 1 |

Для збирання та вивезення рідких відходів від населених пунктів району обслуговування достатньо 2 асенізаційних автомобілів.

Автомобіль асенізатор КО-523

Модель шасі – МАЗ-5340,

ємність цистерни – 9,5 м3,

швидкість наповнення цистерни – 6 - 8 хв.,

швидкість спустошення цистерни самопливом – 15 хв., під тиском – 6 - 8 хв.

Періодичність та засоби миття транспортних засобів

Дезінфекція сміттєвозів, повинна проводитись у строки згідно з санітарними правилами в місцях, погоджених з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Підприємства, що здійснюють збір та вивезення ТПВ зобов’язані проводити мийку та дезінфекцію спецавтотранспорту  в  весняно-літній  період  –  щоденно,  в  зимовий  період  –  не менше одного разу на тиждень.

Миття та дезінфекція	 проводиться	засобами, дозволеними до	використання Міністерством охорони здоров'я України.

### 2.4.3. Розгляд можливості розміщення перевантажувальних/сортувальних станцій

Загальний розрахунковий обсяг утворення відходів (з урахуванням твердих побутових, великогабаритних, ремонтних, змету, небезпечних) в населених пунктах  Смолінської територіальної громади  Кіровоградської оьласті, на кінець реалізації Схеми санітарного очищення 2042 рік становитиме 2,013 тис.т/рік (5,858 тис.м3/рік), при цьому річний обсяг утворення ресурсоцінних компонентів, враховуючи морфологічний склад відходів від різних об’єктів утворення ТПВ складатиме 0,366 тис.т/рік (2,539 тис.м3/рік).

Схемою не передбачено будівництво сміттєсортувальної станції на території населених пунктів Смолінської територіальної у зв’язку з невеликою кількістю зазначених відходів і відповідною

економічною недоцільністю

### 2.5.Сортування, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів

2.5.1 Визначення можливості застосування в населених пунктах методів сортування, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів

Схемою не передбачено будівництво об’єктів сортування, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів на території населених пунктів Смолінської територіальної громади. В разі запровадження Програми поводження з відходами в Кіровоградській області, яка буде передбачати приймання, сортування та перероблення відходів від населених пунктів Кіровоградської області всі роздільно зібрані відходи будуть вивозитись на відповідний регіональний  ТПВ .

#### Ліквідація стихійних звалищ і рекультивація земель

Після введення в дію планово-регулярної системи санітарного очищення в населених пунктах Смолінської територіальної громади потрібно вжити невідкладних заходів щодо ліквідації існуючих стихійних звалищ і рекультивації земель зайнятих несанкціонованими звалищами.

Знищення звалищ починається завчасно, з оповіщення громадськості, підприємств, компаній які користувалися звалищем довгі роки. Всі зацікавлені сторони повинні мати чітке розуміння того, який спосіб утилізації сміття вони тепер зможуть використовувати і як їм потрібно перебудувати логістику.

Власне закриття звалища включає в себе гасіння вогню (якщо це відкрите звалище що горить), знищення шкідливих гризунів (перш за все - щурів) і засипку звалища землею. Реалізація цих заходів може зайняти від декількох тижнів до декількох місяців, в залежності від розміру звалища і його стану.

Гасіння палаючих звалищ досить складний і трудомісткий процес, в якому використовується важка техніка і спеціальні технології. В окремих випадках навіть використання великих обсягів води може не дати бажаного ефекту. У певних обставинах потрібно за допомогою бульдозерів і фронтальних навантажувачів розкопати і розподілити на більшій площі відходи - для того, щоб вони могли згоріти повністю.

Знищення гризунів набуває важливого значення в тих випадках, коли серед відходів на звалищі є залишки їжі та інших органічних речовин. Якщо просто перемістити відходи з невеликою стихійного звалища на легальний полігон ТПВ, щури залишаться без звичного джерела живлення і переберуться на нове місце - наприклад, в довколишній житловий район,  де стануть справжнім лихом для жителів. З цієї причини гризунів, як і комах, при ліквідації сміттєзвалища необхідно знищити. Це досить специфічне завдання, яке через застосування отрутохімікатів у змозі кваліфіковано вирішити лише співробітники профільних організацій і підприємств.

І ,нарешті, завершальний етап ліквідації звалища - її засипка землею і його ущільнення. Земля в даному випадку насипається поверх рівномірного шару вигорілого сміття шаром від 60 сантиметрів до кількох метрів. Потім її шар ущільняється і вирівнюється таким чином, щоб виключити затоплення місця робіт поверхневими водами.

Існують і більш екологічні способи ліквідації великих обсягів побутових відходів, які з кожним роком набувають все більшого поширення, один з таких способів нова українська розробка - технологія об'ємної ремедіації. Принцип технології полягає в каталізації деструкції органіки. Це так звана біоремедіація, яка дозволяє прискорити процес розкладання органічних речовин, що знаходяться в твердих побутових відходах. Тим самим прискорюється процес гниття, прибирається можливість виділення метану, залишаються тільки інертні матеріали.

Рекультивація земель зайнятих несанкціонованими звалищами може бути виконана за окремими проектами. При рекультивації до земельного фонду може бути повернуто близько  4,0 га земель.

### 2.5.2 Характеристика ділянок, де пропонується розміщення підприємств сортування, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів

Схемою не передбачено розміщення об’єктів сортування, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів на території населених пунктів Смолінської територіальної громади.

### 2.5.3  Викладання вимог до відокремлення небезпечних відходів на етапі сортування побутових відходів та вимог до організації передачі зібраних небезпечних відходів до спеціалізованих підприємств

Небезпечні складові ТПВ слід збирати роздільно від інших видів ТПВ, а також відокремлювати на стадії роздільного збирання та передавати спеціалізованим підприємствам, які одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

У будь-якому випадку небезпечні побутові відходи необхідно збирати і тимчасово зберігати в спеціальних контейнерах залежно від виду відходу, його агрегатного стану, летючості та інших властивостей з подальшою передачею спеціалізованим організаціям на переробку чи утилізацію. Періодично, при заповненні контейнерів спеціальний транспорт здійснює збір і заміну контейнерів. Контейнери, в свою чергу, доставляються на спеціалізовані майданчики складування даних відходів і в міру накопичення вивозяться на спеціалізоване переробне підприємство.

### Розділ 3. Заходи із збирання, перевезення, перероблення, знешкодження та захоронення промислових відходів ІІІ-ІV класів небезпеки

У зв’язку з великим різноманіттям відходів, що утворюються на підприємствах різних галузей економіки, відсутня єдина класифікація твердих відходів промисловості.

Насамперед, розрізняють відходи виробництва і споживання.

Відходи виробництва – це залишки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, що утворюються в процесі виробництва продукції, що частково або цілком утратили свої якості і не відповідають стандартам. Ці залишки після попередньої обробки, а іноді і без неї, можуть бути використані в сфері виробництва або споживання, зокрема для виробництва побічних продуктів.

Відходи споживання – різноманітні вироби і речовини, що були у вжитку, відновлення котрих економічно недоцільно. Наприклад, зношені або морально застарілі машини, устаткування, металобрухт і т.п.

Класифікація твердих промислових відходів проводиться за таких ознаками:

- за галузями промисловості – відходи вугільної та машинобудівної галузей;

- за	конкретним виробництвом – відходи вугледобувного, та машинобудівного виробництв;

- за агрегатним станом – тверді, рідкі;

- за горючістю – горючі і негорючі;

- за методом переробки;

- за можливістю переробки – вторинні матеріальні ресурси, що переробляються або планується надалі переробляти, і відходи, що на даному етапі переробляти недоцільно;

- за небезпечним впливом на людину і навколишнє середовище – підрозділяються на 4

класи:

1.Надзвичайно небезпечні.

2.Високо небезпечні.

3.Помірно небезпечні.

4.Мало небезпечні

- за токсичністю – токсичні і нетоксичні.

Згідно з ДБН В.2.4-2-2005 промислові відходи III та IV класу небезпеки (в тому числі й

будівельні відходи) можуть видалятися на полігонах ТПВ з дозволу територіальної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, екологічної та пожежної інспекції.

Основним виробником промислових відходів III та IV класу небезпеки являється Смолінська шахта ДП «СхідГЗК». На Смолінській шахті утворюються промислові відходи III та IV класу небезпеки, такі як:

Відходи лакофарбових матеріалів, промаслене ганчір’я, відпрацьовані масляні і повітряні фільтри, пісок забруднений нафтопродуктами, кек фільтрації шламо-згузчувача, шлам очистки ливневих стоків, відходи абразивних кругів, пил абразивний, обрізки деревини, тирса, тверді побутові відходи, будівельні відходи, відходи спецодягу, відпрацьовані автошини, зола, склобій, макулатура, обладнання електронне, відходи електроізоляційних матеріалів, брухт кольорових та чорних металів,  відходи відпрацьованого вапна, харчові відходи, вироби та упаковка із пластику, відпрацьовані МОР, відпрацьовані шпали, відпрацьовані гальмівні колодки, відходи від зварювальних робіт, відходи гумових виробів, відходи спецвзуття, відходи пароніту, мул пиловий.

Порядок збору, накопичення , зберігання, транспортування, знешкодження і захоронення промислових відходів виконуються відповідно до затвердженої та погодженої в органах Держспоживслужби «Інструкції щодо поводження з відходами виробництва на підприємстві».

Промислові відходи III та IV класу небезпеки збираються в контейнери-накопичувачі, які розміщені в підрозділах підприємства та по мірі  заповнення вивозяться на базу матеріально-технічного постачання Смолінської шахти в спеціально відведені місця для подальшої передачі їх на утилізацію згідно заключених договорів Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат зі спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії на утилізацію.

Збирання і транспортування промислових відходів іншими підприємствами та організаціями  проводиться за порядком та правилами розробленими індивідуально виробниками таких відходів.

На даний час утворення, переробка і знешкодження промислових відходів на територіях населених пунктів Смолінської територіальної громади не здійснюється.

Цією Схемою будівництво спеціальних установок для переробки та знешкодження промислових відходів не передбачено. Такі роботи можуть бути виконані за окремими проєктами.

### 3.1. Визначення об’ємів утворення всіх видів промислових відходів ІІІ-ІV класів небезпеки, що підлягають захороненню разом із побутовими відходами

Вивезення промислових відходів III та IV класу небезпеки (в тому числі й будівельні відходи) при їх утворенні, повинно здійснюватися самостійно власниками цих відходів, тому визначення об'ємів утворення всіх видів промислових відходів III - IV класів небезпеки, що підлягають захороненню разом із побутовими відходами або їх утилізації Схемою не проводилось.

Розділ 4. Заходи з прибирання об’єктів благоустрою

4.1 Заходи щодо механізованого прибирання об’єктів благоустрою

Механізоване прибирання територій населених пунктів є одним з важливих і складних завдань охорони навколишнього середовища. Якість робіт з прибирання і  санітарного очищення залежать від раціональної організації робіт і виконання технологічних режимів. Влітку виконуються роботи, що забезпечують максимальну чистоту доріг і приземних шарів повітря. Взимку проводяться

найбільш трудомісткі роботи: видалення снігу, боротьба з ожеледдю, запобігання сніжно-крижаним утворенням. Як засвідчує проведений аналіз та виконані розрахунки, для організації належного утримання вулично-дорожньої мережі, збирання та транспортування ТПВ, в населених пунктах у відповідності до сучасних санітарно-гігієнічних вимог, парк наявних машин потрібно оновити, а деяку техніку і зовсім замінити.

Організація механізованого прибирання вимагає:

- проведення підготовчих заходів;

- своєчасного ремонту вдосконалених покриттів вулиць, проїздів, площ (усунення нерівностей,         западин, виступаючих кришок колодязів підземної мережі);

- огородження зелених насаджень бортовим камінням.

Органи самоврядування затверджують титульні списки вулиць, площ, проїздів, що потребують прибирання влітку і взимку, місця розміщення сніжних звалищ, пунктів вивантаження змету; кошторис заправки водою поливо-мийних машин, кількості піску і хімічних матеріалів, що заготовлюються для посипання доріг взимку; число чергових прибиральних машин; число самоскидів з нарощеними бортами для вивозу снігу в період сильних снігопадів.

При підготовці до літнього прибирання заздалегідь встановлюють режими прибирання, які в першу чергу залежать від значущості вулиці, інтенсивності транспортного руху і інших показників, що зазначають у паспорті вулиці. Вулиці групують по категоріях, в кожній з яких вибирають характерну вулицю, по ній встановлюють режими прибирання всіх вулиць цієї категорії і об'єми робіт.

### 4.2. Зимове прибирання об’єктів благоустрою

Основним завданням зимового прибирання дорожніх покриттів є забезпечення нормальної роботи транспорту і руху пішоходів. Прибирання територій взимку трудомістке; складність організації прибирання пов'язана з нерівномірним завантаженням парку снігоприбиральних машин, залежних від інтенсивності снігопадів, їх тривалості, кількості  снігу, а також від температурних умов.

Території взимку прибирають у два етапи: розчищення проїжджої частини вулиць і проїздів; видалення з проїздів зібраного у вали снігу. Прибирання вулиць взимку складається з наступних робіт: своєчасного очищення проїжджої частини від снігу і боротьби з утворенням ущільненої кірки; ліквідації ожеледі і боротьби з ковзкістю покриттів вулиць; видалення сніжно-крижаних накатів і ущільненої кірки снігу; видалення сніжних валів з міських вулиць (вивіз на полігон, складування, снігосплав і сніготанення). Крім того, необхідно розчищати перехрестя, зачищати лотки після вантаження снігу, прибирати вулиці в безсніжні дні.

Роботою, що визначає ефективність прибирання, є снігоочищення. Виконання снігоочищувальних робіт можливе за умови строгого дотримання технологічних режимів, які обумовлюють залежність часу роботи машин від початку снігопаду, що вимагає практично цілодобової готовності машин до роботи. Тому в населених пунктах середньої зони на період снігопадів рекомендується передбачати цілодобове чергування піскорозкидачів і плугово- щіткових снігоочисників.

Снігоочищення

Основний спосіб видалення снігу з покриттів доріг населених пунктів - підмітання і згрібання його у вали плугово-щітковими снігоочисниками.

Очищення проїжджої частини вулиць до асфальту одними снігоочисниками може бути забезпечена тільки при порівняно малій інтенсивності руху міського транспорту (не більше 120 маш/год). При більшій інтенсивності руху, як правило, не можна

запобігти утворенню ущільненого снігу без застосування хімічних матеріалів на покритті доріг.

Хімічні матеріали перешкоджають ущільненню снігу який щойно випав, знижують величину сил змерзання льоду з поверхнею дорожнього покриття, але їх можна застосовувати тільки за інтенсивності снігопаду не менше 0,5 мм/год (з розрахунку на воду), оскільки інакше на дорожньому покритті утворюються розчини реагентів. Застосування хімічних матеріалів дає позитивний ефект при хорошому перемішуванні реагентів з снігом, яке може бути досягнуте при русі транспортних засобів інтенсивністю більше 100 маш/год. Дороги населених пунктів     з інтенсивністю руху транспорту не менше 100 маш/год, також при снігопадах інтенсивністю менше 0,5 мм/год прибирають без застосування хімічних матеріалів шляхом згрібання і змітання снігу плугово-щітковими снігоочисниками. При інтенсивності снігопаду більше 0,5 мм/год і температурі більш ніж -6 °С додають 20 г/м2 хімічних реагентів, а при температурі нижче -6 °С – 30 г/м2. Основні показники технологічного процесу снігоочищення при різних температурах і інтенсивності снігопаду приведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

| Режим | Інтенсивність снігопаду, мм/рік |  | Температура снігу, °С | Норма витрати реагенту, г/м2 | Тривалість етапів, годин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | витримка | обробка реагентом |  | інтервал | згрібання і змітання |  | Всього: |
| Перший цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вище -6 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5-1 | -6...-18 |  | 25 | 0,75 | 1 |  | 3 | 3 |  | 7,75 |
|  |  | Нижче -18 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вище -6 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-3 | -6...-18 |  | 25 | 0,25 | 1 |  | - | 3 |  | 4,25 |
|  |  | Нижче -18 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вище -6 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Понад 3 | -6…-18 |  | 25 | 0,25 | 1 |  | - | 1,5 |  | 2,75 |
|  |  | Нижче -18 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наступні цикли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вище -6 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5-1 | -6...-18 |  | 25 | - | 1 | 3,75 |  | 3 | 7,75 |  |
|  |  | Нижче-18 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вище -6 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-3 | -6...-18 |  | 25 | - | 1 | 0,25 |  | 3 | 4,25 |  |
|  |  | Нижче-18 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вище -6 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Понад 3 | -6...-18 |  | 25 | - | 1 | 0,25 |  | 1,5 | 2,75 |  |
|  |  | Нижче-18 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

Перший цикл роботи снігоочисника виконується протягом години після початку снігопаду, а подальші кожні 1,5 години. Після закінчення снігопаду сніг згрібають і підмітають. Кожен цикл обробки дорожнього покриття розбитий на етапи: витримка, обробка хімічними реагентами, інтервал, згрібання і підмітання снігу.

Витримка – час від початку снігопаду до моменту внесення реагентів в сніг залежить  від інтенсивності снігопаду і температури повітря, і приймається такий, щоб повністю виключити утворювання на дорожньому покритті розчинів при контакті снігу і реагентів.

Інтервал – період між посипанням хімічних реагентів і початком обслуговування. Інтервал витримують тільки при снігопадах незначної інтенсивності. При виконанні робіт першого циклу витримувати інтервал слід тільки при снігопаді, інтенсивністю 0,5-1 мм/год.

При взаємодії з реагентами сніг, зберігаючи властивості сипучості, не піддається ущільненню, завдяки чому при роботі плугово-щіткових снігоочисників досягається

високоякісне прибирання дорожніх покриттів. Вал снігу укладається в прилотковій частині дороги. У всіх випадках, де це можливо, для якнайкращого використання ширини проїжджої частини, а також спрощення подальших прибиральних робіт вал снігу укладають посередині двостороннього проїзду. Число снігоочисників залежить від ширини вулиць, тобто для запобігання розкиданню проміжного валу і розкочення його колесами транспорту, що проходить, за один проїзд повинна бути прибрана половина вулиці. На вулицях з двостороннім рухом перша машина робить прохід по осі проїзду, наступні рухаються уступом з розривом 20-

25 м. Смуга, очищена машиною, що йде попереду, повинна бути перекрита на 0,5-1 м.                   Маршрути роботи снігоочисників вибирають так, щоб згрібання і змітання починалися з проїздів з найбільш інтенсивним рухом, а також там де розміщені торгові і адміністративні центри, до початку роботи цих установ.

На найбільш широких дорогах, при снігопадах великої інтенсивності, для підвищення якості робіт доцільно на смугах дорожніх покриттів розташованих ближче до лотка спочатку виконувати згрібання, а потім підмітання. Машина, що в цьому випадку йде попереду, працює одним відвалом. Для зменшення періоду роботи плугово-щіткових снігоочисників операцію механізованого снігоочищення можна обмежити одним згрібанням, що дозволяє збільшити продуктивність у 1,5 рази.

В особливих експлуатаційних умовах (підйоми доріг, під’їзди до мосту і тому подібне), коли потрібно підвищити коефіцієнт зчеплення коліс транспортних засобів з дорожнім покриттям, необхідно застосовувати піскосольову суміш. Норма розподілу піскосольової суміші в цьому випадку складає 150-200 г/м2 при температурі вище -6 °С і 250-300 г/м2 при нижчій температурі.

При виконанні снігоочищувальних робіт особливу увагу слід приділяти розчищенню перехресть і ділянок зупинок транспорту. При розчищенні перехресть машина рухається перпендикулярно валу, а при розчищенні зупинок і під'їздів – збоку, захоплюючи лише частину валу. Число проходів машини залежить від площі поперечного перетину валу. Зібраний сніг зрушується в розташований поряд вал або на вільні площі.

Видалення снігу і льоду

Ущільнений сніг з дорожніх покриттів видаляють автогрейдером, забезпеченим спеціальним ножем гребінчастої форми, або іншою спеціальною технікою. Сніг видаляють складуванням у прилотковій частині проїзду, або на площах вільних від забудови. Крім того, сніг можна видаляти через люки зливової або господарсько-фекальної каналізації.

Під час планування обсягу робіт з вивезення снігу, з метою унеможливлення зниження пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та погіршення умов дорожнього руху за рахунок утворення снігових валів, рекомендується визначити ділянки вулично-дорожньої мережі сніг з яких доцільно вивозити автотранспортом, залежно від строків перевезення снігу при різній інтенсивності снігопаду, як це наведено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Строки перевезення снігу з території об'єктів благоустрою

| Категорія прибирання | Характеристика вулиць | Строки перевезення снігу, доби, при шарі снігу, який випав, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 6 | 6 - 10 | 10 - 15 |
| ІІІ | Усі інші вулиці із незначним рухом транспорту | 4 - 6 | 5 - 8 | 6 - 10 |

У транспортні засоби сніг завантажують снігонавантажувачами в наступному порядку. Снігонавантажувач рухається уподовж прилоткової частини вулиці в напрямі, протилежному руху міського транспорту. Самоскид, що знаходиться під завантаженням, також рухається заднім ходом за навантажувачем. Після завантаження самоскид вливається в загальний потік

транспорту, не заважаючи йому. Рух самоскида заднім ходом і робота навантажувача створюють підвищену небезпеку для пішоходів. У зв'язку з цим в процесі завантаження біля снігонавантажувача  повинен  знаходитися  черговий  робочий,   який   керує завантаженням і не допускає людей в зону роботи машин. Робочі, обслуговуючі снігонавантажувачі, повинні бути одягнені в спеціальні жилети. При завантаженні снігу роторними снігоочисниками небезпека роботи підвищується, оскільки снігоочисник і самоскид рухаються поряд у напрямі руху транспорту, звужуючи проїжджу частину вулиці. Сніжно-крижані утворення, що залишаються після проходу снігонавантажувачів, повинні бути в найкоротші терміни видалені з поверхні дорожнього покриття за допомогою спеціальної техніки, або шляхом застосування різних хімічних матеріалів. Для боротьби з ожеледдю, яка є тонкою крижаною плівкою, можна застосовувати профілактичний метод, що перешкоджає виникненню ожеледі, і метод пасивної дії, який сприяє підвищенню коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, покритою крижаною плівкою. Перевагу віддають профілактичним методам, але їх застосування можливе тільки при своєчасному отриманні попереджувальних зведень метеорологічної служби про виникнення ожеледі. Після отримання зведення необхідно обробити дорожнє покриття хімічними матеріалами з розрахунку 15-20 г/м2. Для того щоб реагенти не розкидалися в сторони колесами транспортних засобів, їх слід розподіляти безпосередньо перед виникненням ожеледі. При такій обробці доріг крижана плівка на поверхні дорожнього покриття не утворюється, дорога стає лише злегка вологою.

Для усунення ковзкості дорожнє покриття треба в найкоротші терміни обробити піско- сольовою сумішшю піскорозкидачами або універсальними розподільниками. На дорогах з інтенсивністю руху транспортних засобів понад 500 маш/год необхідно при збереженні ожеледних плівок через 2-3 години повторювати обробку піско-сольовою сумішшю.                Перехрестя, підйоми, в'їзди на мости обробляють вибірково через кожну годину після першого посипання.  Для прискорення проведення робіт по боротьбі з ожеледдю і ковзкістю слід обробляти дороги тільки в смузі руху, на яку доводиться приблизно 60-70% ширини проїжджої частини вулиці.  При обробці найбільш відповідальних місць (підйоми, ухили, перехрестя і так далі) рекомендується норму розподілу піско-сольової суміші збільшити в 2 рази, що може бути досягнуто за рахунок зниження робочої швидкості руху машини (шляхом переходу на нижчу передачу) або обробкою дороги за два проходи.

Не рекомендується застосовувати хімічні матеріали на дорогах з цементно-бетонним покриттям, особливо протягом трьох років після спорудження, а також на металевих і бетонних мостах, оскільки можливий контакт реагентів з металом або цементо-бетоном.При боротьбі з ожеледдю або з утворенням сніжно-крижаних накатів широко застосовують хімічні реагенти, водні розчини яких не замерзають при низьких температурах, а також піскосольові суміші. Температурні умови визначають вибір матеріалів.

Як виняток і тимчасову міру допускається застосовувати розчин хлористого кальцію концентрацією понад 30%. При визначенні норми розподілу розрахунок ведуть на суху речовину. Розчин хлористого кальцію (натрію) можна розподіляти по дорожньому покриттю за допомогою спеціальних обладнаних поливо-мийних машин. Суміш, що не злежується, утворюється при механічному змішуванні хлористого натрію (куховарська сіль) з хлористим кальцієм. Піскосольова суміш виготовляється змішуванням 92-97% піску з 3-8% хлористого натрію або хлористого кальцію (по масі).

4.2. Літнє прибирання об’єктів благоустрою

При літньому прибиранні територій з дорожніх покриттів видаляється сміття з такою періодичністю, щоб його кількість на дорогах не перевищувала встановленої санітарної норми. Крім того, до завдання літнього прибирання входить видалення з проїжджої частини і лотків вулиць багнюки в міжсезонні і дощові періоди року; прибирання опалого листя; зниження запилення повітря і поліпшення мікроклімату в спекотні дні.

Основним чинником, що впливає на засмічення вулиць, є інтенсивність руху транспорту. На накопичення сміття і засмічення вулиць істотно впливає також впорядкування прилеглих вулиць, тротуарів, місць виїзду транспорту і стан покриттів прилеглих дворових територій.

Основними операціями літнього прибирання є підмітання і миття проїжджої частини дороги.

Вулиці поливають тільки в найбільш жарку пору року для зниження запиленості повітря і поліпшення мікроклімату. Хоча поливання і не є безпосередньо прибиральним процесом, проте, воно є поки єдиним засобом зниження запиленості повітря на вулицях з невдосконаленим покриттям. При митті, поливанні і підмітанні виходять з наступних норм витрати води: на миття проїжджої частини дорожніх покриттів 0,9-1,2 л/м2; на миття лотків 1,6-2,0 л/м2; на поливання вдосконалених покриттів 0,2-0,3 л/м2; на поливання бруківки 0,4-0,5 л/м2 (залежно від засміченості покриттів).

Підмітання є основною операцією з прибирання вулиць, площ і проїздів, що мають вдосконалені покриття. Підмітання проводять в наступному порядку: в першу чергу підмітають лотки на вулицях з інтенсивним рухом, маршрутами міського транспорту, а потім лотки вулиць з середньою і малою (для даного населеного пункту) інтенсивністю руху. Підмітально- прибиральними машинами вулиці прибирають в основних місцях скупчення сміття - в лотках проїздів, крім того, ведеться прибирання резервної зони на осьовій частині широких вулиць, а також проводиться їх патрульне підмітання. Якнайкращий режим роботи підмітально- прибиральних машин двозмінний (з 7 до 23 години).

Денне прибирання проводять в наступному порядку: вранці підмітають не промиті вночі лотки на вулицях з інтенсивним рухом, потім підмітають лотки проїздів з середньою і малою (для даного округу населеного пункту) інтенсивністю руху, і далі, в залежності від кількості накопиченого сміття, лотки вулиць відповідно до встановленого режиму підмітання. Перед підмітанням лотків повинні бути прибрані тротуари, з тим, щоб виключити повторне засмічення лотків, тому час прибирання тротуарів повинен бути пов'язаний з графіком роботи підмітально-прибиральних машин. Терміни патрульного підмітання зупинок громадського транспорту, ділянок і площ з великим пішохідним рухом пов'язують з часом накопичення на

них сміття. Площі краще прибирати колоною підмітально-прибиральних машин, які рухаються уступом 10-20 м. Перекриття смуг, що підмітаються, повинно бути не менше 0,5 м.

Проїзди з одностороннім рухом транспорту миють в один бік - до лотка тротуару. При проході останньої машини треба стежити, щоб багнюка не вибивалася на тротуари і смуги зелених насаджень.

Заправляти поливально-мийні і підмітально-прибиральні машини водою з відкритих водойм можна лише за умови, що її склад і властивості відповідають гігієнічним вимогам до води водних об'єктів у місцях господарсько-питного чи культурно-побутового водокористування.

Ґрунтові наноси, як правило, утворюються в міжсезоння, а також при сильних дощах і грозах. На кількість ґрунтових наносів, що утворюються, найбільший вплив чинить правильність експлуатації зелених насаджень, прилеглих до дорожніх покриттів. Міжсезонні ґрунтові наноси при незначній їх кількості забираються плугово-щітковими снігоочисниками з подальшим підгортанням, навантаженням і вивозом, а при великій кількості, коли неможливо їх прибрати плугово-щітковими снігоочисниками, застосовуються автогрейдери. Наноси вантажать снігонавантажувачами в автосамоскиди. При виконанні цих робіт навантажувачі переміщуються уздовж валу проти напряму руху транспорту, а самоскиди подаються заднім ходом з тим, щоб після вантаження вони могли рухатися в одному напрямі із загальним потоком транспорту. Після вивозу наносів прибирання завершують підмітально-прибиральні машини.

У зв’язку з тим, що перспективи розвитку промисловості в населених пунктах Смолінської територіальної громади області на даний час не визначені, а чисельність населення округу має тенденцію до зменшення, то для розрахунків прийнята площа механізованого прибирання, що існує на даний час, тобто 220,34 тис.м2, отже для всіх етапів Схеми розрахунки співпадають.

### 4.4 Визначення необхідної кількості транспортних засобів, спеціальних машин і механізмів  для прибирання об’єктів благоустрою

Потрібна кількість прибиральних машин М визначається з врахуванням розрахункових об’ємів прибиральних робіт і експлуатаційної продуктивності машин. При цьому передбачається, що

підмітально-прибиральні і поливально-мийні машини, снігонавантажувачі задіяні для виконання розрахункових об’ємів робіт протягом усієї робочої зміни чи більш довшого часу (півтори чи дві робочі зміни), а плужно-щіткові снігоочисники і розподілювачі технологічних матеріалів – лише протягом директивного часу, регламентованого технологією зимового утримання міських вулиць і доріг.

Необхідна кількість підмітально-прибиральних машин визначиться за формулою:

Де,

Fм – розрахунковий обсяг підмітально-прибиральних робіт, тис.м2 за добу;

n – середня кількість проходів машини для очищення дорожнього покриття шириною Bп;

Кv – коефіцієнт співвідношення робочої і транспортної швидкості руху прибиральних машин;

Kx – коефіцієнт холостих переїздів на маршруті прибирання;

tпрв – час прибирання, протягом якого витрачається запас води в цистерні при роботі в режимі очищення дорожнього покриття, год;

tв – час, що витрачається машинами на холості переїзди для заправлення водою;

tпрс – час прибирання, протягом якого заповнюється сміттям бункер при роботі в режимі очищення дорожнього покриття, год;

tс – час, що витрачається машинами на холості переїзди для вивантаження сміття;

Bп – середня ширина дорожнього покриття, м;

u – робоча швидкість машини, км/год.;

Т – тривалість робочої зміни, год.;

Kв – коефіцієнт використання машин на лінії;

Kзм – коефіцієнт змінності;

Kвл – коефіцієнт випуску машин на лінію;

v – транспортна швидкість руху машини при холостих переїздах, км/год.;

Vв – ємність бака для води, м3;

q – витрати води при зволоженні сміття, л/м2;

В – ширина захвату робочих органів машини, м;

Vc – ємність бункера для сміття, м3;

ρ – щільність сміття, г/см3;

Q – рівень засміченості покриття, г/м2;

Kпр – коефіцієнт якості прибирання;

lв, – середня відстань від ділянки прибирання до пункту заправлення водою, км;

tзв – час заправки водою з врахуванням маневрування машини на пункті заправки водою, годин;

lв, – середня відстань від ділянки прибирання до пункту заправлення водою, км;

lс – середня відстань від ділянки прибирання до пункту вивантаження сміття, км;

tвс – час вивантаження сміття з врахуванням маневрування машини на пункті вивантаження сміття, годин.

Продуктивність	підмітально-прибиральних	машин	розраховано	за	технічними характеристиками на прикладі машини КО-326:

| Вихідні дані та розрахункові величини |  |  |
| --- | --- | --- |
| розрахунковий обсяг підмітально-прибиральних робіт, тис. м2 за добу | Fм | 224,30 |
| тривалість робочої зміни, годин | Т | 8,00 |
| середня ширина дорожнього покриття, м | Вп | 5,00 |
| ширина захвату робочих органів машини, м | В | 2,50 |
| середня кількість проходів машини для очищення дорожнього покриття шириною Bп | n | 2 |
| робоча швидкість руху прибиральної машини, км/год | u | 9,00 |
| транспортна швидкість руху прибиральної машини, км/год | v | 42,00 |
| питома витрата води на зволоження вуличного змету у зоні підбирання, л/м2 | q | 0,03 |
| середня відстань від ділянки прибирання до пунктів заправлення водою, км | lв | 10,00 |
| час заправляння бака водою, годин | tзв | 0,20 |
| місткість бака для води, м3 | Vв | 1,20 |
| середня відстань від ділянки прибирання до місця вивантаження вуличного змету, км | lc | 25,00 |
| час вивантаження вуличного змету із бункера, годин | tвc | 0,20 |
| корисна місткість бункера для вуличного змету, м3 | Vc | 7,00 |
| рівень засміченості покриття, г/м2 | Q | 80,00 |
| щільність вуличного змету, г/см3 | ρ | 1,20 |
| коефіцієнт якості прибирання | Kпр | 0,95 |
| коефіцієнт холостих переїздів на ділянках прибирання | Kx | 0,05 |
| коефіцієнт використання машин на лінії | Kв | 0,99 |
| коефіцієнт змінності | Kзм | 1,00 |
| коефіцієнт випуску машин на лінію | Kвл | 0,99 |
| коефіцієнт співвідношення робочої і транспортної швидкості руху прибиральних машин | Кv | 0,21 |
| час прибирання, протягом якого витрачається запас води в цистерні при роботі в режимі очищення дорожнього покриття, годин | tпрв | 1,78 |
| час прибирання, протягом якого заповнюється сміттям бункер при роботі в режимі очищення дорожнього покриття, годин | tпрс | 4,91 |
| час, що витрачається машинами на холості переїзди для заправлення водою, годин | tв | 0,68 |
| час, що витрачається машинами на холості переїзди для вивантаження сміття, годин | tс | 1,39 |
| кількість підмітально-прибиральних машин для систематичних робіт з прибирання | м | 1,09 |

Приймаємо – 1 машина

#### Підмітально-прибиральна машина КО-326.

Модель шасі - МАЗ-5337А2, ємність кузова – 7,0 м3, ємність водяного бака системи зволоження – 1,2 м3, маса завантажуваного змету – 7125 кг, рівень начальної забрудненості дороги – до 1,2 кг/м2, ширина прибирання – 2,5 м,

робоча швидкість – 2-8 км/год.

Необхідна кількість поливально-мийних машин визначиться за формулою:

Де,

Fм – розрахунковий обсяг поливально-мийних робіт, тис.м2 за добу;

n – середня кількість проходів машини для очищення дорожнього покриття шириною Bп;

Кv – коефіцієнт співвідношення робочої і транспортної швидкості руху прибиральних машин;

Kx – коефіцієнт холостих переїздів на маршруті прибирання;

tм – час поливання (миття) при одному заправленні цистерни водою, годин;

tв – час, що витрачається машинами на холості переїзди для заправлення водою, годин;

Bп – середня ширина дорожнього покриття, м;

u – робоча швидкість машини, км/год.;

Т – тривалість робочої зміни, год.;

Kв – коефіцієнт використання машин на лінії;

Kзм – коефіцієнт змінності;

Kвл – коефіцієнт випуску машин на лінію;

v – транспортна швидкість руху машини при холостих переїздах, км/год.;

Vв – ємність цистерни для води, м3;

qм – витрати води при митті (поливанні) покриття, л/м2;

Вм – ширина миття (поливання), м;

lв, – середня відстань від ділянки прибирання до пункту заправлення водою, км;

tзв – час заправки водою з врахуванням маневрування машини на пункті заправки водою, годин;

Продуктивність поливально-мийних машин розраховано за технічними характеристиками на прикладі машини КО-713Н-41:

| Вихідні дані та розрахункові величини |  |  |
| --- | --- | --- |
| розрахунковий обсяг поливально-мийних робіт, тис. м2 за добу | Fм | 87,6 |
| робоча швидкість руху поливально-мийної машини, км/год | u | 18,00 |
| транспортна швидкість руху поливально-мийної машини, км/год | v | 42,00 |
| середня ширина дорожнього покриття, м | Вп | 5,00 |
| ширина поверхні поливання (миття), м | Вм | 5,00 |
| середня кількість проходів машини для очищення дорожнього покриття шириною Bп | n | 1 |
| тривалість робочої зміни, годин | T | 8,00 |
| ємність цистерни поливально-мийної машини, м3 | Vв | 5,00 |
| питома витрата води при поливанні (митті) покриття, л/м2 | qм | 0,50 |
| середня відстань від ділянки прибирання до пункту заправлення водою, км | lзв | 10,00 |
| час наповнення цистерни водою, годин | tзв | 0,20 |
| час поливання (миття) при одному заправленні цистерни водою, годин | tм | 0,11 |
| час, що витрачається машинами на холості переїзди для заправлення водою, годин | tв | 0,68 |
| коефіцієнт співвідношення робочої і транспортної швидкості руху прибиральних машин | Кv | 0,43 |
| коефіцієнт холостих переїздів на ділянках прибирання | Kx | 0,05 |
| коефіцієнт використання машин на лінії | Kв | 0,99 |
| коефіцієнт змінності | Kзм | 1,00 |
| коефіцієнт випуску машин на лінію | Kвл | 0,99 |
| кількість поливально–мийних машин для систематичних робіт з прибирання | м | 1,3 |

Приймаємо – 1 машина.

Поливально-мийна машина КО-713Н-41 Модель шасі - МАЗ-438043, ємність цистерни – 6,0 м3,максимальна ширина робочої зони при поливанні (митті) – 20,0 (8,5) м

Необхідна кількість розподілювачів технологічних матеріалів визначиться за формулою:

Де,

Sм – площа дорожнього покриття, що підлягає механізованій обробці технологічними матеріалами, тис.м2;

n – середня кількість проходів машини для обробки дорожнього покриття шириною Bп; Кv – коефіцієнт співвідношення робочої і транспортної швидкості розподілювачів;

Kx – коефіцієнт холостих переїздів на маршруті обробки;

tо – час обробки покриття технологічними матеріалами при одному завантаженні бункера машини, годин;

tз – час, що витрачається машинами на холості переїзди для завантаження технологічними матеріалами, годин;

Bп – середня ширина дорожнього покриття, м;

u – робоча швидкість машини, км/год.;

Тдир – директивний час обробки технологічними матеріалами, годин;

Kв – коефіцієнт використання машин на лінії;

Kвл – коефіцієнт випуску машин на лінію;

v – транспортна швидкість руху машини при холостих переїздах, км/год.;

Vм – ємність бункера розподілювача технологічних матеріалів, м3;

ρм – щільність технологічних матеріалів, г/см3;

qо – щільність обробки дорожнього покриття технологічними матеріалами, г/м3;

Во – ширина обробки дорожнього покриття, м;

lм, – середня відстань від ділянки робіт до бази технологічних матеріалів, км;

tзм – час завантаження розподілювача технологічними матеріалами з врахуванням маневрування його на базі, годин;

Продуктивність розподілювачів технологічних матеріалів розраховано за технічними характеристиками на прикладі машини КО-806-22

| Вихідні дані та розрахункові величини |  |  |
| --- | --- | --- |
| площа дорожнього покриття, що підлягає механізованій обробці технологічними матеріалами, тис.м2 | Sм | 92.8 |
| директивний час обробки технологічними матеріалами, годин | Тдир | 3,00 |
| ємність бункера розподілювача технологічних матеріалів, м3 | Vм | 4,50 |
| щільність технологічних матеріалів, г/см3 | рm | 1,50 |
| щільність обробки дорожнього покриття технологічними матеріалами, г/м2 | q0 | 180,00 |
| ширина обробки дорожнього покриття, м | Во | 5,00 |
| середня ширина дорожнього покриття, м | Вп | 5,00 |
| середня кількість проходів машини для обробки дорожнього покриття шириною Bп | n | 1 |
| робоча швидкість руху розподілювача технологічних матеріалів, км/год | u | 18,00 |
| транспортна швидкість руху розподілювача технологічних матеріалів, км/год | v | 42,00 |
| середня відстань від ділянки робіт до бази технологічних матеріалів, км | lм | 10,00 |
| час завантаження розподілювача технологічними матеріалами з врахуванням маневрування його на базі, годин | tзм | 0,20 |
| час обробки покриття технологічними матеріалами при одному завантаженні бункера машини, годин | tо | 0,42 |
| час, що витрачається машинами на холості переїзди для завантаження технологічними матеріалами, годин | tз | 0,68 |
| коефіцієнт співвідношення робочої і транспортної швидкості руху розподілювача технологічних матеріалів | Кv | 0,43 |
| коефіцієнт холостих переїздів на ділянках обробки | Kx | 0,05 |
| коефіцієнт використання машин на лінії | Kв | 0,99 |
| коефіцієнт випуску машин на лінію | Kвл | 0,99 |
| кількість розподілювачів технологічних матеріалів для періодичних робіт з обробки | м | 1.3 |

Приймаємо – 1 машина

#### Розподілювач технологічних матеріалів КО-806-22

Модель шасі - МАЗ-5337А2, ємність кузову – 4,5 м3, маса технологічних матеріалів, що завантажуються в кузов, кг, ширина робочої зони – 4,0 - 9,0 м, щільність розподілу матеріалів – 100-400 г/м2

Необхідна кількість плужно-щіткових снігоочисників визначиться за формулою:

де,

Sм – площа дорожнього покриття, що підлягає механізованому снігоочищенню, тис.м2;

n – середня кількість проходів машини для очищення дорожнього покриття шириною

Bп;

Кv – коефіцієнт співвідношення робочої і транспортної швидкості снігоочисників;

Kx – коефіцієнт холостих переїздів на ділянках очищення;

Bп – середня ширина дорожнього покриття, м;

u – робоча швидкість снігоочисника, км/год.;

Тдир – директивний час снігоочищення, годин;

Kв – коефіцієнт використання машин на лінії;

Kвл – коефіцієнт випуску машин на лінію;

v – транспортна швидкість руху снігоочисника при холостих переїздах, км/год.;

Во – ширина захвату робочих органів машини, м;

Продуктивність	плужно-щіткових	снігоочисників	розраховано	за	технічними характеристиками на прикладі машини МАЗ-4380Р2:

| Вихідні дані та розрахункові величини |  |  |
| --- | --- | --- |
| площа дорожнього покриття, що підлягає механізованому снігоочищенню, тис. м2 | Sм | 92,8 |
| директивний час снігоочищення, год | Тдир | 3,00 |
| середня ширина дорожнього покриття, м | Вп | 5,00 |
| ширина захвату робочих органів машини, м | Во | 2,50 |
| середня кількість проходів машини для очищення дорожнього покриття шириною Bп | n | 2 |
| робоча швидкість руху снігоочисника, км/год | u | 14,00 |
| транспортна швидкість руху снігоочисника, км/год | v | 42,00 |
| коефіцієнт співвідношення робочої і транспортної швидкості руху снігоочисників | Кv | 0,33 |
| коефіцієнт холостих переїздів на ділянках очищення | Kx | 0,05 |
| коефіцієнт використання машин на лінії | Kв | 0,99 |
| коефіцієнт випуску машин на лінію | Kвл | 0,99 |
| кількість плужно-щіткових снігоочисників для періодичних робіт з прибирання | м | 0,90 |

Приймаємо – 1 машина.

Плужно-щітковий снігоочисник.

Модель шасі – МАЗ-4380Р2, ширина робочої зони відвалу – 2,5 м, ширина робочої зони щітки – 2,5 м, довжина – 8400 мм, ширина – 2500 мм, висота – 2700 мм.

Приведені розрахунки визначили необхідність придбання машин для виконання унітарних функцій прибирання території населених пунктів Смолінської ТГ, але для виконання поливально-мийних та підмітально-прибиральних робіт влітку, розподілення технологічних матеріалів, відгортання снігу взимку, доцільно  замість цілого парку прибиральних машин які виконують унітарні функції прибирання, придбати комбіновані машини які виконують універсальні функції по утриманню вуличної мережі в належному стані на кшталт КО-713Н-40 в кількості 1 од. на всі чотири райони обслуговування з установленням графіка прибирання по районах громади.

Комбінована машина КО-713Н-40.

Модель шасі – МАЗ-4380Р2, маса сипучих матеріалів завантажених в кузов – 6015 кг, ширина робочої зони при посипці – 4,0-9,0 м, щільність посипки – 100-400 г/м2, ємність цистерни – 6,015 м3, ширина робочої зони при митті – 8,5 м, ширина робочої зони відвалу – 2,5 м, ширина робочої зони щітки – 2,3 м, довжина – 8400 мм, ширина – 2500 мм, висота – 3200 мм.

Для прибирання та очищення від снігу та льоду, посипання інертними матеріалами територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів, алей, тротуарів, доріжок між частинами парку, майданчиків доцільно використання засобів малої механізації , у зв’язку з їх невеликими габаритами та великою маневреністю що дозволяє уникати різноманітних перешкод якими рясніє паркова та тротуарна зона населеного пункту. Саме для цього підходить трактор

«Білорус-82» з комплектом навісного обладнання для прибирання територій, в який входить фрезерно-роторний снігоочисник СУ-2.1., відвал, причіпний розкидач технологічних матеріалів, підмітальна щітка, ємність для зрошення, екскаватор, фронтальний навантажувач НУ-2, і т.ін., який буде виконувати універсальні функції по утриманню вуличної мережі в належному стані.

#### Навісний фрезерно-роторний снігоочисник СУ-2.1 (ширина захвату 2,1 м, дальність відкидання снігу – 2-25 м,

продуктивність – до 600 т/год., робоча швидкість – 1,8-18,4 км/год.)

Піскорозкидач напівпричіпний комунальний ПРК-3

Навісне обладнання для трактора: щітка, ємність для зрошення, екскаватор

4.5.	Зведені результати розрахунків загальної кількості прибиральних машин і механізмів

Таблиця 4.3 - Розрахункова кількість спецтехніки для прибирання території

| № з/п | Найменування спецтехніки | Кількість, од. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самоскид | 1 |
| 2 | Комбінована машина | 1 |
| 3 | Трактор | 1 |
| Навісне обладнання на трактор: |  |  |
| 1 | - фрезерно-роторний снігоочисник | 1 |
| 2 | - фронтальний навантажувач | 1 |
| 3 | - відвал | 2 |
| 4 | - щітка | 1 |
| 5 | - ємність для зрошення | 1 |
| 6 | - причіпний розкидач технологічних матеріалів | 1 |

Розділ 5. Інші заходи санітарного очищення

Відходи зеленого господарства – це рослинні рештки, трава, листя, гілки дерев, які утворюються при догляді за зеленими насадженнями загального користування на території округу. Після знесення сухостійних дерев, гілки та стовбури доцільно подрібнювати і використовувати для підтримування родючості ґрунтів.

В період листопаду опале листя необхідно своєчасно прибирати. Зібране листя слід видаляти на спеціально відведені ділянки або на поля компостування. Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках забороняється.

Основне прибирання парків слід проводити після його закриття, або до 8 години ранку. Вдень необхідно збирати відходи і опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

Виходячи з фактичних даних утворення рослинних залишків маємо розрахункову кількість цих відходів:

Вихідні дані для розрахунку:

Площа зелених насаджень – 102200 м2;

Норма утворення скошеної трави – 0,06 т / 100 м2 в р

Норма утворення опалого листя – 0,25 т / 100 м2 в рік; Щільність посадки дерев – 0,33.

Отже маємо:

Обсяг утворення скошеної трави = 102200×0,06 = 61,32 т/рік

100

Обсяг утворення опалого листя = 102200×0,25 × 0,33 = 84,32 т/рік

100

Всього = 61,320 + 84,32 = 145,64 т/рік

Схемою рекомендовано розміщення даного виду відходів у компостній ямі для отримання органічного добрива, яке буде використовуватись для підтримання родючості ґрунтів.

Для виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями також необхідні: косарка для трави, подрібнювач деревини, кирковщик для видалення пнів.

В таблиці 5.1 наведена спецтехніка, яку доцільно придбати при реалізації Схеми санітарного очищення.

Таблиця 5.1 - Розрахункова кількість спецтехніки для догляду за зеленим господарством

| № з/п | Найменування спецтехніки | Кількість, од. |
| --- | --- | --- |
| Навісне обладнання на трактор: |  |  |
| 1 | - дробарка для гілок | 1 |
| 2 | - кирковщик для видалення пнів | 1 |
| 3 | - косарка | 1 |

Навісне обладнання для трактора: дробарка для гілок, кирковщик, косарка

Придбана спецтехніка надасть можливість охопити санітарним очищенням територію округу, дозволить налагодити систему збору, перевезення та захоронення ТПВ, а також підвищити рівень благоустрою громади

Санітарна обробка територій

В комплексі заходів з санітарного очищення територій населених пунктів передбачається санітарна обробка місць тимчасового зберігання, захоронення або переробки відходів, з метою ліквідації джерел інфекційних захворювань, запобігання їхньому утворенню та розповсюдженню.

Основні методи санітарної обробки – дезінфекція, дезінсекція та дератизація; кожен з методів включає як профілактичні (планові), так і поточні (цілеспрямовані) заходи.

Дезінфекція

До заходів профілактичної дезінфекції відноситься знезараження місць збору і тимчасового зберігання відходів, спец транспорту та обладнання, місць переробки і ліквідації відходів та їх окремих компонентів від різних хвороботворних бактерій та вірусів.

Існують наступні методи дезінфекції:

- фізичні (спалення, обробка паром, гарячою водою, гарячим повітрям, ультрафіолетове опромінювання, бактерицидні лампи, сонячне опромінювання і т. ін.);

- механічні (прибирання територій, приміщень, миття тари, прання спецодягу і т. ін.);

- хімічні (знезаражування обладнання, приміщень і т. ін. хімічними препаратами, які чинять на мікроорганізми бактерицидну, спороцидну, віруліцидну і фунгіцидну дію).

Для дезінфекції слід застосовувати засоби, дозволені до використання Міністерством охорони здоров'я України

Дезінфекційні заходи повинні проводитись регулярно, згідно з вимогами санітарних норм і правил.

#### Дератизація

Згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечити санітарно-протиепідемічні

заходи, направлені на попередження та зниження захворюваності людей інфекційними хворобами.

Гризуни є природними носіями збудників понад 25 інфекційних захворювань, серед яких: лептоспіроз, чума, туляремія, енцефаліти, іеросинози, висипні тифи, бруцельоз, сальмонельоз, лихоманки, трихінельоз та ряд інших, які є особливо небезпечні для людини і характеризуються високою летальністю. Гризуни дуже плодючі, пацюк дає 7 приплодів на рік і може забезпечити потомство до 800 штук на рік. Характерною особливістю пацюків є їх всеїдність і високий рівень пристосування до різних умов існування.

Дератизація (знищення гризунів) впливає не на шлях передачі або переносників, а безпосередньо на джерело інфекції. Найбільш розповсюджені методи боротьби з гризунами:

- механічний (відловлювання за допомогою різного спорядження);

- хімічний (із застосуванням хімічних засобів – ратицидів);

- біологічний (застосування спеціальних бактерій в принадах).

Основним методом знешкодження гризунів є хімічний. Кількість приманок на площу, що обслуговується розраховують зі співвідношенням 1,5 на 1 м3. Кількість отрути розраховують з відсоткового вмісту компоненту в приманках.

Трупи гризунів необхідно збирати в поліетиленові мішки і спалювати в спеціальних печах або знищувати в ямах Беккарі.

Профілактичні заходи з дератизації передбачають створення таких умов, при яких повністю ліквідується проникнення і поселення гризунів в різних спорудах чи поблизу них, а також виключається доступ гризунів до продуктів харчування та інших об'єктів, яким може бути завдано шкоди. З цією метою проводяться різноманітні і специфічні дератизаційні заходи, в результаті яких створюються несприятливі умови для харчування, гніздування або розмноження гризунів.

Ефективність профілактичної дератизації залежить від загального рівня санітарно- комунального благоустрою округу, санітарно-гігієнічного стану об'єктів.

Особливо це стосується об'єктів підвищеного епідризику – підприємств громадського харчування, харчової та переробної промисловості, дитячих та учбових закладів, лікувально- профілактичних установ, комунально-побутових об'єктів, житлових будинків, тощо.

#### Дезінсекція

Дезінсекційні заходи – винищувальні та профілактично-попереджувальні операції зі знищення осередків розмноження шкідливих побутових комах (мух, комарів, тарганів, блох, кліщів і т. ін.), які виникають в місцях збору, тимчасового зберігання і захоронення побутових відходів, багатих харчовими залишками та іншими органічними речовинами.

Найбільш розповсюджені хімічні методи дезінсекції з використанням отрутохімікатів- інсектицидів: нанесення за допомогою обприскувачів або розкладання у вигляді харчових принад.

Інсектицидні хімічні препарати використовуються в різних формах – порошках, суспензіях, гранульованих препаратах, емульсіях, розчинах, аерозолях, лаках, фарбах і т. ін. Ці препарати використовують для боротьби з комахами і кліщами, які перелітаючи або рухаючись, переносять з відходів і виділень на продукти харчування і тіло людини різні хвороботворні бактерії, сприяють виникненню хвороб та епідемій. Особлива увага приділяється дезінсекційній обробці місць скупчення побутового сміття, харчових відходів, інших гниючих органічних речовин. Така обробка дає більший ефект, якщо її провадити організовано в усіх приміщеннях будинку, або в групі поряд розміщених будівель.

Вище перелічені дії, в населених пунктах, виконуються спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл на проведення цих робіт.

  - Поводження з безпритульними тваринами

Безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації, або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування – методом евтаназії. Напрямки діяльності щодо поводження з безпритульними тваринами:

- створити єдину організацію яка буде займатися реєстрацією, ідентифікацією, відловом, утриманням тварин, проведенням інформаційно-просвітницької діяльності у сфері поводження з тваринами серед населення та іншими напрямками у сфері поводження з тваринами;

- введення	сучасних	методів	евтаназії	для	регулювання	 чисельності безпритульних тварин ;

- будівництво та облаштування місць та зон для вигулу домашніх собак;

- стимулювання власників домашніх тварин до реєстрації домашніх тварин через надавання пільг по догляду за твариною (огляд ветеринара, стерилізація, чіпування тощо);

- запровадження системи штрафів за невиконання власниками домашніх тварин правил поводження з тваринами в місті;

- впровадження програми ВСП щодо безпритульних котів;

- обов‘язкова стерилізація домашніх тварин;

- розробка	чітких	правил	та	обов‘язків	громадських	об‘єднань	у	сфері поводження з тваринами. Стимулювання розвитку приватних притулків для тварин

  - Визначення кількості громадських вбиралень

Згідно з вимогами «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених

місць» №145 від 17.03.2011 року, у населених пунктах, в місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб.

Радіус обслуговування не повинен перевищувати – 700 м в громадських, культурних, спортивних центрах, в житлових кварталах населеного пункту; 1000 м – на території зелених насаджень, парків, скверів і т.п.

Розрахункова кількість громадських вбиралень на кожен з етапів Схеми санітарного очищення наведена у таблиці 5.2.

Конкретна прив'язка здійснюється при розробці проектів детального планування територій забудови.

Таблиця 5.2

| Населений пункт | Чисельність населення | Нормативна кількість осіб на 1 сантехнічний прилад | Розрахункова кількість сантехнічних приладів | Кількість сантехнічних приладів у 1 громадській вбиральні | Кількість громадських вбиралень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Існуючий стан 2022 рік |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9879 | 500 | 19,76 | 3 | 7 |
| с. Копанки | 236 | 500 | 1,01 | 1 | 1 |
| с. Полохівка | 18 | 500 | 0,85 | 0 | 0 |
| с. Гаївка | 129 | 500 | 0,57 | 0 | 0 |
| с.Хмельове | 2549 | 500 | 5,09 | 2 | 3 |
| с. Калаколова | 94 | 500 |  |  |  |
| с. Новоолександрівка | 18 | 500 |  |  |  |
| с. Новогригорівка | 504 | 500 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| с. Новопетрівка | 384 | 500 |  |  |  |
| с. Березівка | 720 | 500 | 1,44 | 1 | 2 |
| с. Новопавлівка | 357 | 500 | - | - | - |
| с. П’ятихатки | - | 500 | - | - | - |
| c. Нововознесенка | 492 | 500 | - | - | - |
| с. Успенівка | 20 | 500 | - | - | - |
| с. Дорофіївка | 56 | 500 | - | - | - |
| с. Андріївка | 32 | 500 | - | - | - |
| с. Межове | 2 | 500 | - | - | - |
| с. Миропіль | 72 | 500 | - | - | - |
| с. Андріївка | 32 | 500 | - | - |  |
| с. Виноградне | - | 500 | - | - | - |
| с. Новостанівка | 35 | 500 | - | - |  |
| ВСЬОГО: | 15629 |  | 29,72 |  | 14 |
| І етап 2027 рік |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9500 | 500 | 19 | 3 | 7 |
| с. Копанки | 220 | 500 | - | - | - |
| с. Полохівка | 10 | 500 | - | - | - |
| с. Гаївка | 115 | 500 | - | - | - |
| с.Хмельове | 2500 | 500 | 5 | 2 | 3 |
| с. Калаколова | 75 | 500 | - | - | - |
| с. Новоолександрівка | 5 | 500 | - | - | - |
| с. Новогригорівка | 504 | 500 | 1 | 1 | 1 |
| с. Новопетрівка | 384 | 500 | - | - | - |
| с. Березівка | 700 | 500 | 1,4 | 1 | 2 |
| с. Новопавлівка | 357 | 500 | - | - | - |
| с. П’ятихатки | - | 500 | - | - | - |
| c. Нововознесенка | 460 | 500 | - | - | - |
| с. Успенівка | 16 | 500 | - | - | - |
| с. Дорофіївка | 42 | 500 | - | - | - |
| с. Андріївка | 20 | 500 | - | - | - |
| с. Межове | - | 500 | - | - | - |
| с. Миропіль | 60 | 500 | - | - | - |
| с. Андріївка | 20 | 500 | - | - | - |
| с. Виноградне | - | 500 | - | - | - |
| с. Новостанівка | 30 | 500 | - | - | - |
| ВСЬОГО: | 15018 |  | 26,4 |  | 13 |
| ІІ етап 2042 рік |  |  |  |  |  |
| смт. Смоліне | 9100 | 500 | 18,2 | 3 | 6 |
| с. Копанки | 150 | 500 | - | - | - |
| с. Полохівка | - | 500 | - | - | - |
| с. Гаївка | 100 | 500 | - | - | - |
| с.Хмельове | 2200 | 500 | 4,4 | 2 | 2 |
| с. Калаколова | 20 | 500 | - | - | - |
| с. Новоолександрівка | - | 500 | - | - | - |
| с. Новогригорівка | 400 | 500 | - | - | - |
| с. Новопетрівка | 300 | 500 | - | - | - |
| с. Березівка | 600 | 500 | 1,2 | 1 | 2 |
| с. Новопавлівка | 350 | 500 | - | - | - |
| с. П’ятихатки | - | 500 | - | - | - |
| c. Нововознесенка | 350 | 500 | - | - | - |
| с. Успенівка | 10 | 500 | - | - | - |
| с. Дорофіївка | 10 | 500 | - | - | - |
| с. Андріївка | 10 | 500 | - | - | - |
| с. Межове | - | 500 | - | - | - |
| с. Миропіль | 20 | 500 | - | - | - |
| с. Андріївка | 10 | 500 | - | - | - |
| с. Виноградне | - | 500 | - | - | - |
| с. Новостанівка | 15 | 500 | - | - | - |
| ВСЬОГО: | 13649 |  | 23,8 |  | 10 |

Розділ 6. Вплив на навколишнє середовище

6.1 Загальні положення

Діяльність в сфері поводження з відходами в Україні регулюється вимогами Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також розробленими відповідно до нього Земельним, Водним, Лісовим кодексом, Кодексом про надра, Законами України «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про основи містобудування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Кодексом цивільного захисту України» в частині, що стосується охорони навколишнього природного середовища, а також діючими державними будівельними нормами, санітарними правилами і нормами, місцевими екологічними умовами та обмеженнями.

Проекти будівництва нових та реконструкції діючих підприємств санітарної очистки підлягають оцінці впливу на довкілля. Основними завданнями оцінки впливу на довкілля є: визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності, організація комплексної, науково-обґрунтованої оцінки об'єктів оцінки, встановлення відповідності об'єктів вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і

правил, оцінка впливу діяльності об'єктів на стан навколишнього природнього середовища, здоров'я людей і якість природних ресурсів, оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей. При виконанні проектної документації на об'єкти санітарної очистки (полігони, установки для спалювання специфічних відходів, сміттєсортувальні станції і т. ін.) на різних етапах, включаючи вибір ділянки, повинні розроблятися матеріали щодо оцінки впливу на довкілля, що мають бути представлені до оцінки і включати наступні розділи: характеристика сучасного стану території району та майданчиків будівництва або їх варіантів, визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище по варіантах розміщення, визначення масштабів та рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище в нормальних та аварійних умовах, прогноз змін навколишнього середовища відповідно до переліку впливів при будівництві, експлуатації, ліквідації об’єктів та ймовірних аварійних ситуаціях, визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного законодавства та нормативних документів, визначення еколого-економічних наслідків реалізації проектованої діяльності та залишкових впливів на навколишнє середовище, складання заяви про екологічні наслідки.

Негативний вплив на навколишнє природнє середовище може відбуватися практично на кожному етапі санітарної очистки - від збору ТПВ до захоронення (таблиця 6.1).

Таблиця 6.1

Можливі напрямки впливу об'єктів схеми санітарної очистки на довкілля

| № з/п | Об’єкти та споруди впливу на довкілля | Напрямки впливу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосферне повітря | Водні об’єкти | Грунти |
| 1 | Спеціалізований автотранспорт | Викиди від двигунів внутрішнього згоряння | - | Забруднення нафтопродуктам території гаражів, мийок і т. ін. |
| 2 | Полігони ТПВ | Викиди біогазу та можливі викиди від горіння ТПВ | Забруднення фільтратом | Забруднення фільтратом- |
| 3 | Сміттєсортувальні станції | - | Забруднення фільтратом | Забруднення грунту невідсортованим залишком |

## Вплив на навколишнє середовище при проведенні робіт з санітарної очистки

Організація системи збору та видалення побутових відходів повинна відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

Згідно з санітарно-епідеміологічними вимогами для збору побутових відходів повинні використовуватися контейнери що встановлені на водонепроникних покриттях - забетонованих або заасфальтованих ділянках, до яких є вільний під'їзд.

Контейнери	повинні	проходити	санітарну	обробку	(мийку	та	дезінфекцію)

з встановленою періодичністю.

При недотриманні встановленої періодичності вивозу ТПВ, відходи в контейнерах можуть

загнивати, утворювати фільтрат та як наслідок утворення та поширення неприємного запаху, ставати розсадником комах і гризунів.

## Обмеження щодо зменшення негативного впливу в частині поводження з відходами

Основними з екологічних обмежень по відходах є:

- мінімізація кількості їх утворення;

- максимально можливе використання;

- для неутилізованих відходів - екологічно безпечне складування.

## Обмеження щодо зелених насаджень

Обмеження щодо зелених насаджень встановлюються відповідно до чинного законодавства України (Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» та інші, а також технічними умовами.

Благоустрій і озеленення території комплексу з переробки твердих побутових відходів повинні відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій і бути достатнім для забезпечення нормативної якості повітря.

## 6.2       Містобудівні обмеження

Експлуатацію об’єктів поводження з відходами слід здійснювати у відповідності до діючих державних норм та правил, детального плану території, зонування.

При будівництві об’єктів поводження з відходами слід враховувати вимоги ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова територій».

Об’єкт повинен розміщуватись поза межами охоронних зон інженерних комунікацій. Повинні забезпечуватись умови вільного доступу для прокладання, експлуатації існуючих інженерних мереж та споруд, що знаходяться в межах зазначеної території.

Слід передбачити комплексний благоустрій та озеленення території.

  - Екологічні обмеження

6.3.1Екологічний моніторинг

Екологічний моніторинг передбачає спорудження та експлуатацію науково обґрунтованої мережі спостереження та контролю за процесами формування компонентів природного комплексу (екосистеми) у природній та техногенно зміненій обстановках.

Структура екомоніторингу повинна бути адекватна просторовій та тимчасовій структурі екосистеми

6.3.2 Моніторинг стану  та заходи щодо охорони атмосферного повітря.

Основним місцем можливого значного погівршення стану атмосферного повітря від діяльності в сфері поводження поводження з твердими побутовими відходами є полігони та сміттєзвалища.

Відповідно до «Гігієнічних вимог до влаштування та утримання полігонів ТПВ» відбір проб необхідно проводити щокварталу в 2-х точках: тіло полігону та на межі полігону. Так само можна додати ще одну точку - на межі житлової зони.

Програма моніторингу включає:

- відбір та аналіз проб повітря;

- інструментальне вимірювання метеорологічних параметрів атмосферного повітря на ділянках прогнозованого впливу об'єкта.

Як правило, заміри роблять на межі виробничої зони. У даному випадку, відповідно до середньорічної троянди вітрів оптимальною ділянкою проведення вимірів є південно-

західний кут ділянки.

На об'єкті вимірюються концентрації наступних сполук: метан, сірководень, аміак, окис вуглецю, бензол, трихлорметан, чотирихлорний вуглець, хлорбензол, діоксид сірки, діоксид азоту, пил.

Проводиться відбір проб повітря для подальшого аналізу та інструментальний контроь

метеорологічних параметрів.

Метеорологічні спостереження вишукуються там же, де відбираються проби повітря. Контролюються такі параметри:

- напрям і швидкість вітру;

- температура повітря;

- вологість;

- атмосферний тиск.

Крім спостережень за ступенем забрудненості атмосферного повітря межі об'єкта, передбачається також виконання виробничого контролю над джерелами забруднення атмосфери.

Програма контролю джерел забруднення атмосфери включає:

- Відбір проб біогазу з тіла сміттєзвалища на глибині 0,5-1,0 м

- Кількісне визначення складу біогазу

Також необхідна установка попереджувальних дорожних знаків «Про в’їзд на територію санітарно-захисної зони сміттезвалища»

Екологічними обмеженням відносно охорони атмосферного повітря є необхідність зниження рівня забруднення і можливість досягнення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони з урахуванням фону.

При виконанні заходів поводження з побутовими відходами слід передбачити заходи щодо зменшення негативного впливу на атмосферне повітря та контролювати ї виконання:

- використання спецавтомобілів, що пройшли технічний огляд та відповідають екологічним вимогам,

- застосування екологічно безпечних енергоагрегатів,

- дотримання умов дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (при експлуатації).

Екологічними обмеженнями і заходами щодо зменшення негативного впливу на поверхневі водні об’єкти та підземні води є недопущення попадання фільтрату з полігону та

контейнерних майданчиків у поверхневі та підземні води, поверхневого стоку у водні обєкти та рідких відходів у підземні води.

Необхідно передбачити облаштування системи збору фільтрату на полігоні, системи відведення поверхневого стоку з об’єктів поводження з відходами та вулично-дорожньої мережі на локальні очисні споруди, облаштування твердого водонепроникного покриття, навісів на контейнерних майданчиках, застосування контейнерів з кришками, застосування водонепроникних септиків для збирання рідких відходів.

6.3.3  Моніторинг стану  та заходи щодо охорони грунтів.

В процесі реалізації даної схеми санітарного очищення можливі такі види впливу на грунтовий покрив: геомеханічний, геофізичний та геохімічний. Дані види впливу діють як на територіях гаражів, мийок, майданчиків розміщення контейнерів для ТПВ так і на територіїї полігонів ТПВ.

У період експлуатації полігону ТПВ основним геомеханічним фактором впливу на ґрунтовий покрив буде служити тиск, що чиниться на ґрунті під постійними наземними спорудами.  Потенційно, у разі порушень правил транспортування ТПВ, а також тимчасового зберігання відходів, що утворюються від життєдіяльності робочого персоналу, можливе поширення сміття не на мусоронакопичувальні карти, що також являється фактором геомеханічного впливу. Джерелом забруднюючих речовин при експлуатації об'єкта можуть служити автомобілі-сміттєвози і бульдозера. Основна частина незначної кількості полютантів надходитиме в грунт опосередковано, через атмосферу.

Узв'язку з тим,що на території автоспецпідприємств з перевезення ТПВ утворюються стічні води від миття та дезинфекції сміттєвозів, рекомендується періодично перевіряти систему очищення утворюваних стічних  вод  та  показники  забруднюючих  речовин  на 
виході з очисних споруд. Очищені стічні води рекомендується контролювати  щодо  відповідності   їхвимогам для зливу в каналізацію.

Для проведення дослідження, проби ґрунту рекомендується відбирати на території полігону та в межах санітарно-захисної зони (на відстані 50, 100, 200 і 500 м від полігону ТПВ) не рідше ніж двічі на рік. Дослідження рекомендується проводити за такими показниками:

pH; вміст: аміаку, нітратів, хлоридів, свинцю, ртуті тощо.

На ділянках полігону, де остаточний ізолюючий частково чи повністю споруджений, рекомендується перевіряти поверхню на наявність ознак виходу біогазу. Ці ознаки можуть характеризуватися пригніченням рослинності, характерним запахом біогазу чи порушенням ізолюючої кулі, де візуально спостерігається виділення пару, диму або палаючого факелу газу. Будь-який з цих ознак вказує на необхідність прийняття додаткових  заходів із затримки виходу, збору чи вентиляції біогазу, а також заходів безпеки, зокрема протипожежних.

Для запобігання негативного впливу на грунт необхідно забезпечити облаштування системи збору фільтрату на полігоні та на об’єктах поводження з відходами, забезпечення системи відведення поверхневого стоку з об’єктів поводження з відходами та вулично-дорожньої мережі на локальні очисні споруди, облаштування твердого водонепроникного покриття, навісів на контейнерних майданчиках, застосування контейнерів з кришками, застосування водонепроникних септиків для збирання рідких відходів.

  - Санітарно-епідеміологічні обмеження

Експлуатацію об'єкта слід здійснювати згідно з державними санітарними нормами та правилами із забезпеченням допустимих рівнів шуму, вібрації, ультразвуку, інсоляції, електромагнітного випромінювання в приміщеннях адміністративного та виробничого призначення і на території комплексу, враховуючи вимоги ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» [45].

## Санітарно-захисна зона щодо місця розташування об’єкту

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) - це територія, що відокремлює підприємства, їхні окремі будинки й спорудження з технологічними процесами, що є джерелами впливу на середовище перебування й здоров'я людини, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зони відпочинку, курорту.

Джерелами впливу на середовище перебування та здоров'я людини (забруднення атмосферного повітря і несприятливий вплив фізичних факторів), відповідно до ДСП 173-96

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173, є об'єкти, від яких рівні створюваного забруднення за межами проммайданчика перевищують ГДК і/або ГДР, і внесок у забруднення житлових зон перевищує ГДК.

Відповідно до Додатку № 4 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173, розмір СЗЗ для сміттєзвалищ, полігонів ТПВ може бути встановлений на рівні 500 м (ІІ клас небезпеки), від громадської та житлової забудови та 200 м від сільськогосподарських угідь, залізничних та автомобільних шляхів загальної мережі. Нормативна санітарно-захисна зона визначена від крайніх основних джерел викидів (та від меж об’єкту) в 500 м.

  - Протипожежні обмеження

Протипожежні обмеження є наступними:

- дотримуватись нормативних протипожежних відстаней між проектованими будівлями та спорудами згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій;

- забезпечення об'єкту розрахунковим запасом води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння згідно з вимогами ДБН В.2.5-74 2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування [11];

- забезпечення наявності проїздів шириною не менше 3,5 м для пожежних автомобілів згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій;

- дотримання ступеню вогнестійкості будинків згідно вимог ДБН B.2.2-9-2018 Громадські будівлі та споруди;

- будинки громадського призначення мають бути обладнанні установками пожежної автоматики (автоматичного спринклерного пожежогасіння, автоматичної пожежної сигналізації) з виведенням сигналів на пульт цілодобового пожежного спостереження;

- шляхи евакуації з приміщень підприємства мають бути облаштовані відповідно до вимог ДБН B.2.2-9-2018 Громадські будівлі та споруди;

- влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу з витратами води у відповідності до нормативних вимог;

- відкривання дверей на шляхах евакуації у напрямку виходу людей, слід забезпечити відповідно до вимог п.5.18 ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва [11];

- забезпечення дотримання вимог «Кодексу цивільного захисту України» (№5403-VI від 02.10.2012 року) [5].

Перелік можливих аварійних ситуацій, пов'язаних із зупинкою виробництва, порушенням технологічного процесу, що створює загрозу для людини

Таблиця 6.2

| ## з/п | ## Найменування аварійної ситуації | ## Заходи, що виконуються |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Для запобігання | ## Для ліквідації |
| ## 1 | ## Пожежа або загоряння об’єкта | ## -организація пожарних розрахунків з розробкою відповідної документації; ## -забезпечення надійного та сталого зв'язку; ## - виконання інскструкції по пожежній безпеці; ## бслуговуючим персоналом та водіями; ## - Наявність засобів пожежогасіння на об'єкті; ## - контроль за прийнятими для захоронення відходами; ## - наявність місця аварійного розвантаження сміттєвоза з вантажем, що горить; ## -чергування поливомийної машини | ## - оповіщення відповідних служб, органів місцевого самоврядування; ## - виконання заходів з ліквідації та локалізації загоряння з використанням інертного матеріалу та води пожежним розчином. ## -залучення додаткових сил і засобів підприємства; ## - залучення спеціалізованої пожежної команди |
| ## 2 | ## Викид біогазу | ## - рівномірний розподіл відходів по всій території полігону. ## - Контроль за складом атмосферного повітря | ## - оповіщення відповідних служб, органів місцевого самоврядування н населення - посилення контролю за станом атмосферного повітря |
| ## 3 | ## Викид фільтрату | - виконання технологічного регламенту; - рівномірний розподіл відходів на всій території полігону. - контроль за станом обвідних каналів | ## -оповіщення відповідних служб, -органів місцевого самоврядування та населення; - залучення асенізаційної техніки; - контроль рівня та створення загороджувальних ## бар'єрів на шляху течії |

  - Заходи на період дії надзвичайних ситуацій та особливого періоду

Забезпечення функціонування санітарного очищення території на період дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і особливого періоду, ліквідації наслідків дії надзвичайних ситуацій та собливого періоду здійснюється згідно заходів розроблених службою цивільного захисту Смолінської селищної ради.

Особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Смолінська селищна ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської  області має завдання організації та здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних подій або небезпечних ситуацій, забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період, інші завдання визначені законом.

Для координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту на території ОТГ функціонують:

- на міському рівні – селищна комісія з питань техногенно-екологічно безпеки та надзвичайних ситуацій;

- на об’єктному рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій суб’єктів господарювання.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації, на місцевому та об’єктному рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, діяльність яких провадиться відповідно до Положення про такі комісії. Рішення про утворення такої комісії приймає керівник районної ланки або суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня.

Постійно діючими органами управління цивільного захисту селищної ланки до повноважень яких належить питання організації та здійснення заходів цивільного захисту є:

- на місцевому рівні – виконавчий комітет Смолінської селищної ради, підрозділ з цивільного захисту, який утворюється у її складі

- на об’єктовому рівні – керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.

Для забезпечення цілодобового управління в режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту селищної  ланки, координації її дій, забезпечення функціонування системи збору, оброблення узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:

на місцевому рівні:

- оперативно-диспетчерська служба виконавчого комітету Смолінської селищної ради;

- оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій (у разі їх утворення);

на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські служби) підприємств, установ та організацій (у разі їх утворення).

Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період, селищною ланкою використовується державна система пунктів управління.

До складу сил цивільного захисту  ланки належать:

-міські, комунальні, об’єктові, аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;

- об’єктові та територіальні формування цивільного захисту, об’єктові та територіальні служби цивільного захисту, добровільні формування цивільного захисту.

В залежності від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла на території Смолінської ТГ встановлюється один із таких режимів функціонування:

- повсякденне функціонування;

- підвищеної готовності;

- надзвичайної ситуації;

- ндзвичайного стану.

Основними завданнями, що виконуються селищною ланкою відповідно до режимів, є:

- У режимі повсякденного функціонування:

- забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природнього середовища, розроблення та виконання цільових програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливості втрат, здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення та територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління сил цивільного захисту, створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

- у режимі підвищеної готовності:

- здійснення сповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення в разі потреби додаткових сил і засобів,

- у режимі надзвичайної ситуації:

- призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення в разі потреби спеціальної комісії, організації робіт з локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил та засобів.

- у режимі надзвичайного стану – виконання завдань, відповідно до Закону України

«Про правовий режим надзвичайного стану».

## Особливий період

В особливий період селищна ланка та система життєзабезпечення функціонує відповідно до Кодексу цивільного захисту України з врахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також інших нормативно-правових актів.

Виконання завдань цивільного захисту під час функціонування міської ланки в умовах особливого періоду здійснюється у відповідності з відповідним військовим командуванням.

### Розділ 7. Техніко-економічні показники та розрахунок обсягів фінансування

7.1. Розрахунки обсягів фінансування санітарного очищення

#### Обсяг робіт

Кількісні показники щодо обсягів утворення відходів за етапами Схеми санітарного очищення, та деякі інші дані наведені в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Показники для розрахунку обсягів робіт

| Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан 2020 рік |  | І етап Схеми 2027 рік | ІІ етап Схеми 2042 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | розрахунок |  |  |
| Обсяг утворення твердих побутових відходів, з них: | м3/рік | - | 4 334,818 | 4 270,221 | 3 941,038 |
| - ресурсоцінних | м3/рік | - | 2 602,592 | 2 566,607 | 2 383,423 |
| - решти змішаних | м3/рік | - | 1 732,226 | 1 703,614 | 1 557,615 |
| Обсяг утворення великогабаритних побутових відходів | м3/рік | - | 350,400 | 343,976 | 311,272 |
| Обсяг утворення ремонтних побутових відходів | м3/рік | - | 131,400 | 128,991 | 116,727 |
| Обсяг утворення змету від прибирання об'єктів благоустрою | м3/рік | - | 1 450,438 | 1 450,438 | 1 450,438 |
| Обсяг утворення небезпечних відходів у складі побутових відходів | м3/рік | - | 43,800 | 42,997 | 38,909 |
| Обсяг видалення ТПВ на полігоні | м3/рік | - | 3 489,264 | 3 455,031 | 3 280,416 |
| Обсяг утворення рідких побутових відходів | м3/рік | - | 21 900,000 | 21 498,500 | 19 454,500 |
| Площа прибирання об'єктів благоустрою влітку | м2/рік | - | 224,30 | 224,30 | 224,30 |
| Площа прибирання об'єктів благоустрою взимку | м2/рік | - | 92,8 | 92,8 | 92,8 |

Згідно з розрахунками річне утворення усіх видів відходів, окрім змету, має тенденцію до зменшення у зв’язку з прогнозним зниженням чисельності населення. Площа прибирання об'єктів благоустрою залишиться незмінною.

Кількість спеціального обладнання, спецмашин та механізмів

Результати розрахунків потреби в спеціальній техніці для поводження з відходами наведені у таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 - Кількість обладнання, спеціально обладнаних транспортних засобів, машин та механізмів, інформація щодо об'єктів поводження з побутовими відходами

| Обладнання та механізми | Од. виміру | Існуючий стан 2022 рік |  | І етап Схеми 2027 рік | ІІ етап Схеми 2042 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | розрахунок |  |  |
| Громадські вбиральні | од. | - | 14 | 13 | 10 |
| Контейнери для ресурсоцінних ТПВ, 1,1 м3, шт. | од. | - | 222 | 218 | 194 |
| Контейнери для змішаних ТПВ, 0,6 м3, шт. | од. | - | 179 | 172 | 154 |
| Контейнери для збирання небезпечних відходів у складі ПВ, 0,120 м3, шт. | од. | - | 97 | 94 | 85 |
| Сміттєві урни (ємністю 10-40 л) | од. | - | 406 | 406 | 406 |
| Сміттєвози (ємністю кузова 20,0 м3) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Асенізаційні машини (ємністю цистерни 9,5 м3) | од. | - | 2 | 2 | 2 |
| Мобільний пункт збору небезпечних відходів | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Самоскиди (ємністю кузову до 12 м3) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Комбіновані машини (для поливу, миття доріг, підмітання, розкидання технологічних матеріалів, відгортання снігу) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Трактори | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Навіс на трактор (фрезерно-роторний снігоочисник) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Навіс на трактор(фронтальний навантажувач) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Навіс на трактор, самоскид (відвал) | од. | - | 2 | 2 | 2 |
| Навіс на трактор (щітка) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Навіс на трактор (ємність для зрошення) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Навіс на трактор (дробарка для гілок) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Навіс на трактор(кирковщик для видалення пнів) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Навіс на трактор (косарка) | од. | - | 1 | 1 | 1 |
| Причіп (розкидач технологічних матеріалів) | од. | - | 1 | 1 | 1 |

В якості збірників для роздільного збирання і тимчасового зберігання побутових  відходів від приватної садибної житлової забудови, пропоновано замість контейнерів для роздільного збирання ТПВ використовувати пластикові (полімерні) пакети (мішки) відповідної ємності для реалізації безконтейнерної схеми збору згідно Наказу Міністерства з питань ЖКГ України №176 від 07.06.2010, оскільки у районах індивідуального житлового будівництва обмежена можливість проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів та їх маневрування. Виходячи з цього потрібна кількість пластикових (полімерних) пакетів (мішків) з урахуванням періодичності вивезення ТПВ: ресурсоцінних - t = 7 діб, залишків ТПВ - t = 3 доби, перерахована наступним чином:

Кількість мішків на 1 рік для Існуючого стану: (88×365/5+73×365/2) ×1 = 19747 шт

Кількість мішків на 5 років (І етап до 2027 року): (87×365/5+70×365/2) ×5 = 95630 шт

Кількість мішків на 15 років (ІІ етап до 2042 року): (69×365/5+56×365/2) ×15 = 22885 шт

Кількість сміттєвозів прорахована на об’єми кузовів 20,0 м3. Крім того, у зв’язку з тим, що техніка та обладнання по збору і транспортуванню побутових відходів відсутні зовсім то перевага надавалася новій техніці. Також схемою рекомендовано закупити нову техніку та обладнання для прибирання території у літній та зимовий періоди. Нове устаткування та механізми дозволять охопити санітарним очищенням населені пункти округу, допоможуть налагодити систему збору, транспортування ТПВ, буде введений роздільний збір ТПВ, зросте рівень благоустрою.

Капітальні вкладення Схеми санітарного очищення

Для розрахунків капітальних вкладень враховувались орієнтовні ринкові ціни на транспортні засоби, обладнання, устаткування та механізми для прибирання території та санітарного очищення округу. Вибір спецтехніки буде зроблений на конкурсній основі з урахуванням технічних властивостей, принципу найменшої ціни та загального обсягу виділених коштів.

В таблиці 7.3 наведені орієнтовні розрахункові показники капітальних вкладень для кожного з етапів Схеми санітарного очищення.

Табл. 7.3

| Статті витрат | І етап Схеми до 2027 року |  |  | ІІ етап Схеми до 2042 року |  |  | Загальна вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість, од. | Орієнтовна ціна,тис. грн. | Вартість, тис. грн. | Кількість, од. | Орієнтовна ціна,тис. грн. | Вартість, тис. грн. |  |
| Громадські вбиральні | 13 | 100,00 | 1300,00 | 10 | 150,00 | 1500,00 | 2800,00 |
| Мішки для роздільного збирання ТПВ (ємністю 0,035 м3) | 95630 | 0,0010 | 95,6300 | 22885 | 0,0240 | 549,24 | 644,87 |
| Контейнери для ресурсоційних ТПВ (ємністю 1,10 м3) | 218 | 2,6 | 566,8 | 194(194/3) | 3,7 | 717,8 | 1284,6 |
| Контейнери для збирання змішаних ТПВ (ємністю 0,6 м3) | 172 | 3,8 | 653,6 | 154 (154/3) | 5,0 | 770,0 | 1423,6 |
| Контейнери для збирання небезпечних відходів у складі ПВ, 0,120 м3, шт. | 94 | 2,8 | 263,2 | 85 (85/3) | 4,0 | 340 | 603,2 |
| Сміттєві урни (ємністю 10-40 л) | 406 | 0,50 | 203,00 | 406 | 0,50 | 203,00 | 406,0 |
| Сміттєвоз (ємністю кузова 20,0 м3) | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 500,00 |
| Асенізаційна машина (ємністю цистерни 9,5 м3) | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | 3 500,00 |
| Мобільний пункт збору небезпечних відходів | 0 | 500,00 | 0,00 | 1 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Самоскид (ємністю кузову до 11,5 м3) | 1 | 800,00 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 800,00 |
| Комбінована машина (для поливу, миття доріг, підмітання, розкидання технологічних матеріалів, відгортання снігу) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Трактор | 1 | 600,00 | 600,00 | 0 | 900,00 | 0,00 | 600,00 |
| Навіс на трактор (фрезерно-роторний снігоочисник) | 0 | 100,00 | 0,00 | 1 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Навіс на трактор (фронтальний навантажувач) | 1 | 80,00 | 80,00 | 0 | 120,00 | 0,00 | 80,00 |
| Навіс на трактор, самоскид (відвал) | 2 | 20,00 | 40,00 | 0 | 30,00 | 0,00 | 40,00 |
| Навіс на трактор (щітка) | 1 | 35,00 | 35,00 | 0 | 52,50 | 0,00 | 35,00 |
| Навіс на трактор (ємність для зрошення) | 1 | 70,00 | 70,00 | 0 | 105,00 | 0,00 | 70,00 |
| Навіс на трактор (дробарка для гілок) | 0 | 120,00 | 0,00 | 1 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Навіс на трактор (кирковщик для видалення пнів) | 0 | 150,00 | 0,00 | 1 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Навіс на трактор (косарка) | 1 | 60,00 | 60,00 | 0 | 90,00 | 0,00 | 60,00 |
| Причіп (розкидач технологічних матеріалів) | 1 | 80,00 | 80,00 | 0 | 120,00 | 0,00 | 80,00 |
| ВСЬОГО: |  |  | 8747,23 |  |  | 11 685,04 | 20432,27 |

* - середній строк служби контейнера – 5 років, при тривалості другого етапу 15 років буде потрібно три заміни контейнерів. Мішки закуповує населення.

7.2. Розрахунки річних експлуатаційних витрат на поводження з побутовими відходами

В таблиці 7.4 наведені обсяги фінансування по основних статтях Схеми.

Таблиця 7.4 - Обсяги фінансування

| Показники | Одиниці виміру | І етап Схеми до 2027 рік | ІІ етап Схеми до 2042 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Капіталовкладення: |  |  |  |
| Громадські вбиральні | тис. грн. | 1300,0 | 1500,0 |
| Спеціально обладнані транспортні засоби для збирання та перевезення відходів (ТПВ, рідких) | тис. грн. | 4400,00 | 2 800,00 |
| Транспортні засоби, машини, механізми, інвентар для прибирання об’єктів благоустрою | тис. грн. | 1 145,00 | 4 755,00 |
| Контейнери для роздільного збирання ТПВ | тис. грн. | 1483,6 | 1827,8 |
| Сміттєві урни | тис. грн. | 203,00 | 203,50 |
| Всього: | тис. грн. | 8531,6 | 11085,8 |

Виходячи з вищенаведеного: Капіталовкладення

І етапу Схеми (до 2027 року) складуть 8531,6 тис. грн., ІІ етапу Схеми (до 2042 року) – 11 085,8 тис. грн.

7.3. Пропозиції по реалізації Схеми санітарного очищення

Концепція розвитку санітарного очищення

Сьогодні в більшості країн у поводженні з ТПВ набирає силу перехід від стратегії складування на полігонах та сміттєспалювання до альтернативних рішень цієї проблеми, які максимально знижують негативний вплив відходів на довкілля.

Практичний досвід знешкодження ТПВ у різних країнах свідчить, що не існує універсального методу, який би задовольняв сучасні вимоги екології, економіки, ресурсозбереження та ринку. Цим вимогам, тенденціям розвитку світової практики найбільшою мірою відповідає впровадження комплексної системи збирання та утилізації ТПВ, яка забезпечує використання відходів як джерела вторинної сировини.

Якщо під час складування на полігонах морфологічний склад ТПВ не впливає (або майже не впливає) на технологію робіт, технічні показники та екологічний стан довкілля, то при промисловій переробці він має дуже важливе значення. Головними показниками якості відходів стають їх вологість, склад та співвідношення органічних і неорганічних речовин.

В останні роки відбулася значна зміна в морфологічному складі ТПВ: збільшилася кількість полімерів, картону та значно менше стало харчових відходів. У цьому зв'язку постає питання про необхідність роздільного збирання окремих компонентів ТПВ як населенням, так і торговельними підприємствами. Ці підприємства за умови матеріального заохочення можуть збирати залишки тари та упаковки, харчові відходи, а також скло та ресурсоцінні фракції полімерів. Практичний досвід показує, що в тих країнах, де працює система роздільного збирання, сміттєпереробні заводи працюють ефективніше.

На сьогодні в Україні особливо гостро постає проблема поводження з ТПВ, а конкретно

- із залученням цих відходів у вторинне використання.

Аналіз стану санітарного очищення населених пунктів Смолінської територіальної громади виявив наявність проблем, які потребують невідкладного вирішення. Враховуючи екологічні та економічні фактори, доцільно впровадити комплексну систему, яка включає такі етапи робіт:

  - організацію роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та доставку на сміттєсортувальну станцію та полігон ТПВ;

  - придбання транспортних засобів, механізмів та обладнання для вивезення великогабаритних, ремонтних відходів та змету;

  - придбання транспортних засобів, машин, механізмів та обладнання для утримання території санітарного очищення у належному стані.

Роздільне збирання ТПВ у місцях їх утворення дозволяє:

  - попередити змішування з масою ТПВ компонентів, що можуть бути використані як вторинна сировина і які втрачають від такого змішування свої споживчі якості (папір, картон, полімери);

  - попередити попадання в масу ТПВ відходів, які погіршують властивості ТПВ як об'єкта утилізації та ускладнюють їх подальше сортування (харчові відходи, скло);

  - зменшити масу відходів, що направляються на сміттєсортувальну станцію.

Комплексна система санітарного очищення дозволяє повернути для повторного використання значну частину ТПВ, невикористаний залишок скласти на полігоні з мінімальним негативним впливом на довкілля та подовжити термін експлуатації полігону за рахунок невикористаного об'єму.

Підприємства-перевізники проводять збирання несортованих і сортованих відходів у місцях їх первинного накопичення і транспортують споживачам. Необхідність створення спеціального підприємства, яке візьме на себе функції збирання сортованих відходів та доведення їх до відповідності вимогам споживачів вторинної сировини, може з'явитися лише після широкого впровадження роздільного збирання відходів і буде продиктована конкуренцією на ринку перевезень відходів.

Схема санітарного очищення

Схема санітарного очищення повинна забезпечити функціонування комплексної системи збирання побутових відходів при дотриманні сучасних екологічних нормативів і мінімізації капітальних та експлуатаційних витрат.

Першим завданням у вирішенні проблем санітарного очищення є розробка оптимальної системи поводження з твердими побутовими відходами. Зволікання з видаленням відходів з місць їх утворення неприпустимо, бо може призвести до серйозного забруднення території.

Схемою передбачено наступне поводження з ТПВ:

Роздільний збір ТПВ з житлової забудови та підприємств невиробничої сфери, роздільне вивезення ресурсоцінних та змішаних ТПВ:

І етап схеми:

- ресурсоцінних – на підприємства з приймання та перероблення вторинної сировини                 -          змішаних на місце видалення відходів смт. Смоліне

ІІ етап схеми:

Роздільний збір ТПВ з житлової забудови та підприємств невиробничої сфери, роздільне вивезення ресурсоцінних та змішаних ТПВ на  комплекс ТПВ.

Практичний досвід показує, що проводити видалення ресурсоцінних компонентів ізТПВ, що пройшли ущільнення та перевезення в сміттєвозі, набагато менш доцільно, ніж при розсортуванні на більш ранніх стадіях технологічного ланцюга. Найбільш ефективним способом відведення частини потоку ТПВ від полігонів і переадресування їх на підприємства вторинних ресурсів є роздільний збір ресурсоцінних компонентів на місцях їхнього утворення. Такий спосіб, хоча і більш складний у плані організаційних заходів і, головним чином – у плані виховання населення, однак має ряд незаперечних економічних, екологічних і гігієнічних переваг.

При розрахунках кількості контейнерів, необхідних для зберігання відходів, а також кількості сміттєвозів для вивезення ТПВ, виходили з наступного:

- Під час зберігання змішаних ТПВ у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання в холодний період року (при середньодобовій температурі –5 С° і нижче) повинен бути не більше ніж три доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж +5 С°) - не більше ніж одна доба (щоденне перевезення). Тому кількість контейнерів обчислена із запасом на триденне зберігання змішаних ТПВ.

- Ресурсоцінні компоненти ТПВ (скло, папір, картон, пластик, метали) збираються окремо і практично не забруднюються харчовими відходами не загнивають та не утворюють неприємних запахів, що дозволяє вивозити їх рідше, за графіками, узгодженими з виконавцем послуг з перевезення відходів та власником чи балансоутримувачем об'єктів благоустрою. Тому кількість контейнерів обчислена із запасом на тижневе зберігання вищезазначених компонентів ТПВ.

Для реалізації Схеми санітарного очищення необхідно інвестувати кошти в придбання контейнерів для збирання ресурсоцінних компонентів та решти змішаних ТПВ, урн для збору сміття, сучасних сміттєвозів, транспортних засобів, машин, механізмів та обладнання для утримання території санітарного очищення у належному стані, витрати на будівництво контейнерних майданчиків, громадських вбиралень, реалізація проекта полігона твердих побутових відходів  та створення лінії по сортуванню ТПВ.

ДОДАТКИ

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

Схема збирання ТПВ  Існуючого стану  Схеми санітарного очищення

Решта змішаних відходів

Ресурсоціні ТПВ

Підприємства по прийому вторсировини вторсировини

Місцеве МВВ

Схема збирання ТПВ при реалізації І та ІІ етапів Схеми санітарного очищення

Регіональний комплекс ТПВ

Залишок ТПВ ТПВ

Вторсировина

Споживачі вторсировини

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

Решта змішаних  відходів

Ресурсоцінні ТПВ

Полігон ТПВ